环流熏蒸安全操作规程

一、熏蒸准备

1.人员组织，粮情检查并制定方案。

2.设置气体取样点。

3.粮仓密闭，施药装置及药剂检查、环流装置检查、磷化氢检测仪、报警仪检查，CO2气体检查。

二、熏蒸程序

1.开启环流机，用肥皂水检查连接部位是否漏气。

2.施药人员带好防毒面具，把药投入储药罐。

3.打开CO2电加热装置，需5分钟。期间检查所有的阀门是否都打开，气路是否畅通。

4.打开CO2阀门，排气5分钟。

5.开启投药装置，进行环流熏蒸。

6.当各取样点的PH3气体浓度大致相平时，关闭环流风机。

三、PH3浓度检测

1.施药4小时后，用PH3检测仪检测取样点的浓度，每隔2小时检测一次。到各取样点的PH3气体浓度大致相平后，改为每天测一次，并做好记录。

2.在投药过程中，经常用PH3报警仪进行测漏检查，发现问题及时解决。

四、补药

在密闭时间内，当PH3浓度低于80PPM后，应进行补药，补药量应高于100PPM。

五、散气

密闭时间到达后进行散气。

六、熏蒸效果检查

1.熏蒸后检查害虫死亡率，并与熏蒸前做对比分析。

2.随机取样1公斤，在25℃室温和不被感染的条件下放置1个月，检查是否出现活虫并计数。