粮库机械通风安全操作规程

一、机械通风的条件

1．粮温与大气温差大于8℃

2．大气的绝对湿度小于粮食的平衡绝对湿度。

二、通风的操作管理

1．通风机应逐台单独启动，严禁几台同时启动。

2．通风机自动停机时，应先查清原因，待故障排除后重新启动。

3．通风时观察风机出风口是否有异物或粮粒被吸出，发现问题及时停机处理。

4．每4小时至少测定粮温一次，并根据变化了的情况重新按通风条件判断是否继续通风。

5．通风结束后及时填写记录卡，并评估本次通风单位能耗。