粮食输送机安全操作规程

1．用前必须塞牢车轮，撑好支脚。

2．作业前应弄清楚联络信号和紧急停机作业。

3．开机应做到一看、二喊、三开机。

4．严格执行“八不开”：

4.1 没有信号不开；

4.2 接地线未接牢不开；

4.3 周围有障碍物不开；

4.4 动力线连接不牢不开；

4.5 皮带未搭牢、接头不平不开；

4.6 胶带严重跑偏不开；

4.7 货物流量超规定不开；

4.8 电动机、变速稍过热或有异声异味不开；

5．认真遵守“六不准”：

5.1 不准乱用保险丝；

5.2 不准超载启动；

5.3 不准用手推拉胶带帮助启动；

5.4 不准在运转时清除胶带和滚筒上的粉屑灰尘；

5.5 不准带电修理；

5.6 不准跨越运转的皮带机。