扒谷机安全操作规程

1．操作者必须了解 车辆的结构，性能及电器方面的知识，方可进行操作。

2．作业前必须作如下各项检查工作：

2.1 摆线针轮减速箱内是否注入润滑油脂；

2.2 制动系统是否灵活可靠；

2.3各部件和机构有否损伤、紧固件松动润滑油渗油等异常现象；

2.4 其他各有关零件有否异常。

3．开机前应对减速机构及轴承装置等部位注油，并对紧固密封部位作好密封检查。

4．把握好启动顺序：首先启动风机，后启动输送机，再启动扒头。

5．扒头插入粮堆深度以达到50t/h的产量为基础，还可以根据粮堆实际插入状况调节，但要注意铲底距离地面最小间隙不小于10mm。在扒头吸风下端必须设置防尘布帘，使扒头吸风口下端密封布帘与输送机上物料接触密封，以阻止空气由此进入影响吸尘效果。

6．扒头箱壳底部的挡料橡胶条，应调整到与粮食承载时的输送带刚接触位置，以防止粮粒散落。

7．除尘器的清灰和出灰需人工控制，所以操作员应按粉尘量的吸附能力定时手动清灰和抽出插板将灰尘排入到输送带上排出。

8．输送机构出料口后面在工作时用户应有可靠的输送机等接料设备，同时在出料口与被接设备间应有可靠防尘罩帘，防止粉尘外逸。