粮库包装秤安全操作规程

1．操作人员必须经过培训，熟悉本机性能和操作堆积才能上岗操作。

2．操作前检查所有外部连线是否正确，跨接器开关是否设置好。若一切正常，则可以插上电源插头，接通电源。

3．不可让水、油等液体进入秤体、控制柜或传感器接线盒，如有应及时清理。

4．每日班前检查缝纫机和空压机、电动机的油位，发现低于油位下限则需加油，定期对皮带输送机和包装秤的轴承加油润滑，移动车架每次移动前对轮胎的轴承加油润滑。

5．每日班前应检查气路、管道，不能有漏气现象。过滤器中的积水应及时放掉。

6．定期检查电气线路和接线端子，防止电器接触不良或断线现象的发生。

7．PANTHER面板和机身，必须用柔软的棉布加中性洗涤剂擦洗，不能用工业溶剂清洗键盘和显示面板，也不能将溶剂直接喷射到仪表上。

8．一旦出错请先弄清楚是什么错误，而不要急于修理秤体或仪表。尽可能地根据仪表所显示的错误代码对仪表进行修理。必须定期让专业维修人员进行检查，并将情况记录在案。