裁料安全操作规程

一、操作工严禁酒后上班，严禁在车间内吸烟。 二、未经培训和允许不得私自操作裁断机。

三、上班前应检查设备和安全装置是否正常，发现问题严禁操作，立即汇报。

四、工作时刀模置于压板中央位置，以免造成机械之单边磨损，影响其寿命。

五、更换新刀模，如高度不一样时，应按设定方法，重新设定。

六、设定裁断高度时，先把调节手轮调到高过啤刀，把时间 挚调到最小，再慢慢由浅到深调试到合适位置。

七、严禁改变操作方式使用单手操作。操作时其他人员不得靠近，以防发生意外。

八、裁断动作时，放稳刀模后手要离开刀模或裁断板，严禁用手去扶助刀模裁断，以免产生危险。

九、操作中遇到刀模陷入裁断板时，不能够用手锤击打刀模，应该用手锤敲击裁断板，慢慢震动使刀模退出裁断板，再重新调试裁断高度。

十、操作人员如需暂离位置时，请务必关掉马达开关，以免他人不当操作而导致损坏机台或他人受伤 。

十一、请避免超负荷使用以免损坏机器而减少使用寿命。

十二、作业人员应严格按照以上操作规程操作，以保证财产及人身安全。