中间储存罐安全操作规程

一、中间储存罐作为中间物料转运短暂储存。

二、设备使用前先检查底阀是否完好且关闭，检查储存罐内的液位高度，根据存液高度估算中间储罐还能装多少料，以防冒槽。

三、物料放入储存罐前要先打开放空阀，放料过程要有专人看管，不得跑料。

四、物料有储存罐转出时，先打储罐底阀和放空阀，启动与之相连的泵，把物料转走。

五、转完料要及时关闭底阀和放空阀。