烘炉工安全操作规程

一、工作前，先检查大锤把子，以防松脱和折断伤人。

二、铁锤如发现有毛头应赶快磨掉，以免被榔头打飞出伤人。

三、用錾子截断锻件时，应调整截断的方向，以免铁片飞出伤人。

四、铁钻应用弯钉或螺丝固定在基栋上。

五、挥锤时应注意前后，以防伤人，严禁任何人在打锤者背后2.5公尺内站立或通行。

六、开动气锤时，应注意工作物是否放稳，掌钳人的手是否离开铁钴、手要握紧工件，以防松开伤人。

七、开动气锤时，应注忌掌钳人的动作，不可与人谈笑，以免配合不好发生事故。

八、加工大件时红铁若已退色，必须放进炉内烧红再打，以免损坏设备。

九、过薄的工件不许用汽锤锻打，以防将工作物打断飞出伤人或损坏设备。

十、在任何情况下，不准把手或头放在汽锤下面。

十一、在钴上取送模具、冲头、垫铁，必须使用夹钳，严禁用手。

十二、切断金属材料时，要注意锤击，防止切断的料头飞出伤人，掌钳者的钳柄不可正对腹部。

十三、汽锤开动时，不准打空锤，不准测量锻件尺寸、加热炉附近不准存放易燃品。