冷凝鼓风工段安全操作规程

1、本工段属一级防火、防熄区域，严禁烟火，任何人不得将易燃易爆物品带入现场，不准穿钉子鞋。

2、未经公司有关部门和车间领导的同意，非岗位人员不得进入本工段(检修人员例外)，进出人员必须履行登记手续。

3、每位员工上班前应穿戴好劳保用品，否则不准进入生产岗位，进入塔区必须佩戴好安全帽。

4、班前、班中不准喝酒，岗位上不准会客，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，认真执行操作规程，杜绝违章作业。

5、因工作或检修需要，需进行危险作业或动火作业时，必须先办理危险作业证和动火作业证，并按照两证的要求采取相应的安全措施，经批准后，方可进行作业。

6、在用蒸汽清扫初冷器时，必须先打开顶部放散管，严禁在放散管堵塞或阀门关闭的情况下进行蒸汽清扫，氨水煮塔，以防憋压或真空损害设备。

7、初冷器清扫完毕后，煤气入口阀门未打开前，不准打开冷却水入口阀门。

8、当电捕中煤气含氨量大于1%时，应立即汇报调度室，共通知化验室重新取样化验，当氧含量大于1.2%时，应立即切断电捕电源，同时查找原因。

9、当电捕需进行检修时，一要按照停车规程停用后清除煤气，二要保证接地装置完好，操作正确。

10、当需打开人孔检修电捕时，应特别注意器内硫化铁自烧引起火灾事故，除做好打开人孔前的预防措施外，操作工或检修工员在打开人孔时，要选好方向和位置作业，并做好防炎、灭火器材的准备工作。

11、风机前负压管道和设备严禁漏入空气，阀门和管道漏气时应及时处理，室内 CO 含量应在0.03mg/L 以下。

12、鼓风机指示仪表应保持完好，严禁在仪表无指示的情况下启动鼓风机。

13、当鼓风机合乎紧急停车条件时，应果断处理，不得拖延。并及时汇报调度室。

14、检修鼓风机时，煤气出入口必须加盲板，鼓风机检修完毕不得空负荷试车。

15、各设备接地线必须良好，转动设备启动前应放好防护罩，严禁在未进行盘车和无安全罩的情况下开泵，不准用湿布擦抹电机，严禁水滴入电机内。

16、严禁用水布湿布放在轴承上作为冷却轴承用。

17、机械在运转过程中禁止修理，严禁用抹布和棉丝擦试转动设备及电机通风口。

18、各备用设备必须随时处于良好备用状态，有故障及时汇报、排除。

19、严禁急剧开、关阀门，阀门不应关得太紧，平时要注意阀门的保养。

20、电气设备发生故障，必须找电工修理，非电工人员禁止拆修电气设备。

21、严禁在蒸汽管道和暖气包上晒衣服和放置易燃品，以免引起火灾。

22、禁止用铁器敲打设备和管道，以免发生火灾。

23、本工段区域内尤其是风机房内，不准堆存易燃物品，压缩容器和其它物品。

24、消防器材应配置齐全完好，并定期检查按期更换，做到人人会用，不得挪作它用。

25、冬季各水封槽及有关容器应通蒸汽保温，以防设备冻坏和管道堵塞。

26、上下楼梯要注意安全，冬季要及时排除积雪和积水，以免滑倒摔伤。

27、排水兆和管道沟要加盖，以防人员掉入受伤。