脱硫工段安全操作规程

1.本工段为禁火区域，一切人员严禁将火种带入生产区域，并禁止吸烟。

2.每位员工上班前应穿戴好劳保用品，否则不准进入生产岗位，进入塔区必须佩戴好安全帽。

3.班前、班中不准喝酒，岗位上不准会客，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，认真执行操作规程，杜绝违章作业。

4.因工作或检修需要，需进行危险作业或动火作业时，必须先办理危险作业证和动火作业证，并按照两证的要求采取相应的安全措施，经批准后，方可进行作业。

5.凡是在操作中遇到有刺鼻气味发生时，操作人员应站在上风头，不得在下风头操作和休息，防止发生中毒。

6.凡是煤气中毒，应立即把中毒人员撤离现场，到空气新鲜温暖的地方施行人工急救，并立即准备送往医院。

7.碱液或PDS 液喷进眼睛中或溅到皮肤上，应立即用水大量冲洗，严重时应去医院治疗。

8.硫磺不能贮放时间过久，时间太久硫磺会发生自燃。

9.各设备接地线必须良好，转动设备启动前应放好防护罩，严禁在未进行盘车和无安全罩的情况下开泵，不准用湿布擦抹电机，严禁水滴入电机内。

10.严禁在蒸气管道和暖气包上烤晒衣服和放置易燃品，以免引起火灾。

11.消防器材应配置齐全，完好且定期检查按期更换，做到人人会员。

12.禁止用铁器敲打设备和管道，以免发生火灾。

13.禁止用水布及湿布放在轴承上作为冷却轴承用。

14.机械在运转过程中禁止修理，严禁用抹布和棉丝擦试转动设备及电机通风口。

15.各备用设备必须随时处于良好状态，有故障及时汇报、排除。

16.严禁急剧开、关闭门，阀门不应关得太紧。

17.电气设备发生故障，必须找电工修理，非电工禁止拆修电气设备。

18.本工段区域内不准存放易燃物品，压缩容器，以免发生火灾。

19.上下塔时要注意安全，冬季要及时排除积雪和积水，以免滑倒摔伤。

20.排水沟和管道要加盖，以防人员掉入受伤。

21.冬季各水封槽及有关容器应通蒸汽保温，以防设备冻坏和管道堵塞。

22.反应槽内的溶液液位应不低于2/3 处。