空压机工段安全操作规程

1、未经公司有关部门和车间领导同意，非岗位人员不得进入本工段(检修人员除外)，进出人员必须履行登记手续。

2、每位员工上班前应穿戴好劳保用品，女工必须把长头盘在帽子里。

3、班前、班中不准喝酒，岗位上不准会客，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，认真执行操作堆积杜绝违章作业。

4、因工作或检修需要，需进行危险作业或动火作业时，必须先办理危险作业证和动火作业证，并按照两证的要求采取相应的安全措施，比批准后方可进行作业。

5、各设备接地线必须良好，转动设备启动前应放好防护罩，严禁在未进行盘车和无安全罩的情况下开泵，不准用湿布擦抹电机，严禁水滴入电机内。

6、严禁用水布及湿布放在轴承上作为冷却轴承用。

7、机械在运转过程中禁止修理，严禁用抹布和棉丝擦拭转动设备及电机通风口。

8、各备用设备必须随时处于良好运行状态，有故障及时汇报、排除。

9、开车前应检查压力表、安全阀、排污阀等安全装置是否完好灵活，开车时严禁急剧开、关阀门，阀门不应关得太紧，平时要注意阀门的保养。

10、电气设备发生故障必须找电工修理，非电工人员禁止拆修电气设备。

11、严禁在蒸汽管道和暖气包上烤晒衣服和放置物品，以免引起火灾。

12、消防器材应配置齐全完好，并定期检查按期更换，做到人人会用，不得挪作它用。

13、排水沟和管道要加盖，特别是储水池口必须加盖，以防人员掉入受伤。