一级消防安全工程师消防安全技术综合能力练习题(二)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、《仓库防火管理规则》属于( )。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

2、( )是反映火灾防控水平与人口规模的关系。

A.百人火灾发生率

B.千人火灾死亡率

C.万人火灾发生率

D.十万人火灾死亡率

3、在风管部件检查规定中，防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为( )。

A.易燃材料

B.可燃材料

C.难燃材料

D.不燃材料

4、消防安全管理的( )决定了消防安全管理活动要维护统治阶级的利益，依据法律调整人们的行为，保障社会公共安全。

A.物质属性

B.精神属性

C.自然属性

D.社会属性

5、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域，根据具体条件修建容量为( )的消防蓄水池。

A.100～200m3

B.200～400m3

C.400～600m3

D.600～800m3

6、采用相对密度(与空气密度的比值)不小于( )的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

A.0.7

B.0.75

C.0.8

D.0.85

7、消防重点部位的档案管理“四个一”中的“一表”指的是( )。

A.消防重点部位登记表

B.消防重点部位防火安全制度表

C.重点部位工作人员登记表

D.消防重点部位灭火施救计划表

8、锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于( )，且储油间采用防火墙与锅炉间分隔。

A.1m3

B.2m3

C.3m3

D.4m3

9、具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在( )范围内，且不可调节。

A.2～70s

B.2～80s

C.2～90s

D.2～100s

10、断开应急照明控制器的主电源，使应急照明控制器转入备电工作，应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响，备电工作时间不小于应急照明持续时间的( )，且不小于2h。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

11、制订消防应急预案的程序是指其制订的方法和步骤，具体包括：①调查研究，收集资料;②确定灭火救援应急行动意图;③明确范围，明确重点部位;④严格审核，不断充实完善;⑤科学计算，确定人员力量和器材装备。上述应急预案程序的优先顺序是( )。

A.③①②⑤④

B.③①⑤②④

C.②③⑤①④

D.②③①④⑤

12、桌面演练是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的( )，提高指挥决策和协同配合能力。

A.风险预警

B.职责和程序

C.应急方案

D.应急措施

13、 ( )应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导。

A.重点消防单位

B.人民政府

C.公安机关消防机构

D.消防大队

14、 挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时，其底部与顶部之间的垂直高度，要求不得小于( )。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

15、在幕墙式建筑、外保温体系类型等相关基础数据的检查中，现场采用钢针插入或剖开尺测量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时，不允许有( )。

A.正值

B.负值

C.正偏差

D.负偏差

16、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—2007)，在系统备用电源调试中，使各备用电源放电终止，再充电( )后断开设备主电源，备用电源至少应保证设备工作8h，且应满足相应的标准及设计要求。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h

17、应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯，其中主电状态用( )。

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.绿色

18、在民用建筑中，重要公共建筑主要是指对某一地区的政治、经济和生产活动以及居民的正常生活有很大影响的公共建筑。下列不属于重要公共建筑的是( )。

A.电信

B.医疗

C.电力调度

D.博物馆

19、 室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成( )。

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

20、防火档案的建立必须在进行调查、统计、核实的基础上认真填写，并不断加以完善，消防重点部位的档案管理要做到( )。

A.“抓重点、顾一般”的原则

B.“二明确”，即消防重点部位明确、禁止烟火明确

C.“四个一”，即：一制度(消防重点部位防火安全制度)、一表(重点部位工作人员登记表)、一图(消防重点部位基本情况照片成册图)、一计划(消防重点部位灭火施救计划)

D.“五落实”，即防火负责人落实、义务消防员落实、防火安全制度落实、消防器材落实、灭火预案落实

21、消防栓箱现场检查时，目测栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样，且字体不得小于( )。

A.高160mm，宽120mm

B.高160mm，宽100mm

C.高120mm，宽100mm

D.高100mm，宽80mm

22、 常用的SN65型手轮直径不小于( )。

A.100mm

B.110mm

C.120mm

D.130mm

23、职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质，提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。下列有关职业道德修养内容的说法，错误的是( )。

A.政治理论修养和思想道德理论修养都是进行职业道德修养的指导思想

B.注册消防工程师的业务知识修养是职业道德修养的关键

C.人生观修养是人们对于人生的目的、价值等重大问题的根本看法和信念

D.注册消防工程师个人职业道德修养是宣传教育的结果，不需要进行自觉锻炼和培养

24、烟气模拟分析可以得到烟气运动规律和模拟空间的环境参数指标，经常用到的参数不包括( )。

A.烟气的温度

B.烟气的浓度

C.烟气的能见度

D.烟气的毒性

25、消防电梯前室或合用前室的门不允许采用( )。

A.防火门

B.防火窗

C.防火卷帘

D.防火隔墙

26、在建筑灭火器箱外观标志检查中，不符合合格判定标准的有( )。

A.单体类灭火器箱正面标注有中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识

B.自救呼吸器组合类灭火器箱正面标注有中文“自救呼吸器”和英文“Respiratorforself-rescue”，并在下方标注有中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识

C.消火栓箱组合类灭火器箱分别在消火栓箱、灭火器箱正面标注有中文“消火栓”和英文“Firehydrant”、“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识

D.采用直尺测量字体尺寸，不得小于30cm×60cm(宽×高)

27、 消防应急照明灯具应均匀布置，最好安装在棚顶或距楼地面( )以上的侧面墙上。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

28、演练实施过程中，文字记录一般可由( )完成，主要包括演练实际开始与结束时间、演练过程控制情况、各项演练活动中参演人员的表现、意外情况及其处置等内容。

A.策划人员

B.演练人员

C.控制人员

D.评估人员

29、《建筑法》是为了加强对( )及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展而制定的。

A.工业建筑

B.民用建筑

C.各类房屋建筑

D.各类工程项目

30、 对于高层民用建筑和其他建筑(包括地下建筑和人防工程)，当顶棚高度在( )时，防烟分区的面积可以不受限制。

A.5m

B.6m

C.7m

D.8m

31、 防排烟系统中，风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于( )。

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

32、建设单位需要对水喷雾灭火系统进行定期检查、测试和维护，以确保系统的完好工作状态。下列管理者职责的要求中，错误的是( )。

A.维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查

B.电磁阀应每月检查并应做启动试验，动作失常时应及时更换

C.每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时，应及时修理更换

D.水喷雾灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，经其同意后方能动工

33、 防排烟系统中，风管接口的连接应严密、牢固，垫片厚度不应小于( )，不应凸入管内和法兰外。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

34、由于( )受紫外线照射时强度有变化，橡胶垫片易老化、漏水，故在消防水箱中不推荐使用。

A.不锈钢水箱

B.玻璃钢水箱

C.搪瓷钢板水箱

D.钢筋混凝土水箱

35、电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于( )，并应保持干燥清洁。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

36、某学校有一栋4层的教学楼，该教学楼每层有2个疏散楼梯，第一层的使用人数为120人，第二层的使用人数为150人，第三层的使用人数为180人，第四层的使用人数为140人。第一层疏散楼梯的总宽度按( )的疏散人数计算。

A.第一层

B.第二层

C.第三层

D.第四层

37、 机关、团体、事业单位应当至少( )进行一次防火检查。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每一年

38、下列有关临时消防车通道设置的要求，错误的是( )。

A.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m，且不宜大于40m

B.临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m

C.临时消防车通道如设置环形车道确有困难，应在消防车通道尽端设置尺寸不小于15m×15m的回车场

D.临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示标志

39、对于设有短边长度大于( )的内院或天井的建筑物，宜设置进入内院或天井的消防车通道。

A.20m

B.24m

C.150m

D.220m

40、 下列不属于消防安全归口管理部门的职责的是( )。

A.依照公安机关消防机构布置的工作，结合单位实际情况，研究和制定计划并贯彻实施

B.负责监督、检查和落实与本部门工作有关的消防安全制度的执行和落实

C.进行经常性的消防教育，普及消防常识，组织和训练专职(志愿)消防队

D.负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用

41、 应急预案演练的目的不包括( )。

A.检验预案

B.完善准备

C.认知火灾

D.锻炼队伍

42、 室内消火栓管井的消防立管安装采用( )的安装方法。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左至右

D.从右至左

43、 节日彩灯连接线路应采用绝缘铜导线，导线截面面积应满足载流量要求，且不应小于( )。

A.1.0mm2

B.1.5mm2

C.2.0mm2

D.2.5mm2

44、在消防设施现场检查中，消防产品( )是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。

A.合法性检查

B.技术性检查

C.一致性检查

D.产品质量检查

45、秒表的精度一般在( )，计时误差主要由启动、停止计时的人为操作误差造成。

A.0.01～0.02s

B.0.05～0.1S

C.0.1～0.15s

D.0.1～0.2S

46、下列有关消防安全管理“谁主管谁负责”原则的说法中，错误的是( )。

A.谁主管哪项工作，谁就对那项工作负责

B.单位的法定代表人要对本单位的消防安全全面负责

C.分管其他工作的领导和各业务部门要对分管业务范围内的消防安全工作负责

D.车间、班组领导要对本车间、班组的消防安全工作负责

47、下列不属于大型群众性活动消防安全保卫工作必须坚持的原则的是( )。

A.以人为本，减少火灾

B.居安思危，预防为主

C.依法监督，积极参与

D.快速反应，协同应对

48、 干粉灭火系统组件安装中，对于贮压型系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于( )。

A.5m

B.7m

C.9m

D.10m

49、 施工现场内应设置临时消防车道，同时，考虑灭火救援的安全以及供水的可靠，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于( )，且不宜大于( )。

A.5m，20m

B.5m，40m

C.10m，20m

D.10m，40m

50、 《中华人民共和国消防法》规定，举办大型群众性活动，承办人应当依法向( )申请安全许可。

A.安全监督管理部门

B.公安机关

C.人民政府

D.工商行政管理部门

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

51、给水管网中的管材、管件应进行现场外观检查，下列说法不符合检查要求的有( )。

A.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮

B.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺

C.镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象

D.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷

E.管材的材质符合要求(有相关的质量保证文件)

52、 下列关于防火间距的测量，说法错误的有( )。

A.建筑之间的防火间距，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从凸出部分的外缘进行测量

B.建筑与储罐之间的防火间距，按建筑外墙至储罐外壁的最近距离测量

C.储罐之间的防火间距，从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量

D.变压器之间的防火间距，从相邻变压器外壁的水平距离测量

E.堆场之间防火间距，从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

53、下列有关灭火器安装设置的说法中，正确的有( )。

A.灭火器稳固安装在便于取用，且不影响人员安全疏散的位置

B.灭火器的铭牌朝内，灭火器器头向上

C.灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装

D.灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上.设有指示灭火器位置的发光标识

E.有视线障碍的灭火器配置点，在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识

54、在照明灯具和配电箱的安装中，不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上的有( )。

A.白炽灯

B.卤钨灯

C.荧光高压汞灯

D.镇流器

E.配电箱

55、注册消防工程师职业道德的原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式，具有( )的特点。

A.本质性

B.基准性

C.稳定性

D.独特性

E.约束性

56、下列用电设备的两个供电回路中，应在最末一级配电箱处进行自动切换的有( )。

A.空调

B.生活水泵

C.消防水泵

D.消防电梯

E.防烟及排烟风机

57、不同耐火等级的建筑，最多允许层数有所不同。下列有关建筑允许层数的说法中，正确的有( )。

A.三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层

B.丁、戊类厂房建筑层数最多为3层

C.三级耐火等级的丁、戊类仓库，只能为单层建筑

D.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为四级时，建筑层数最多为2层

E.商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为3层

58、根据《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)的要求，下列属于民用建筑的有( )。

A.产品仓库

B.图书馆

C.住宅

D.养猪场

E.宿舍

59、疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。下列有关疏散走道宽度的检查要求，正确的有( )。

A.厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m

B.高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.10m

C.高层住宅疏散走道的净宽度不小于1.20m

D.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于0.80m

E.人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m，并直通狭窄地带

60、 《中华人民共和国产品质量法》规定，( )是产品质量的责任主体。

A.设计者

B.加工者

C.生产者

D.销售者

E.购买者

61、职业资格证书是国家对申请人专业(工种)学识、技术能力的认可，是求职、任职、独立开业和单位录用的主要依据，其制度应遵循( )的原则。

A.社会公认

B.自愿

C.费用自理

D.客观公正

E.事关公共利益

62、城市消防远程监控系统投入运行满l年后，下列属于年度检查的内容有( )。

A.录音文件的保存情况

B.备用电源的切换试验

C.系统网络安全性

D.监控系统日志

E.数据库使用情况

63、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料，按燃烧性能等级的要求不同，主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)4个等级。下列装修材料燃烧性能等级的设定原则中，正确的有( )。

A.对地下建筑比地上建筑要求严

B.对建筑物防火的重点部位比一般建筑部位要求严

C.对100m以下的建筑比对一般高层建筑要求严

D.对顶棚的要求严于墙面

E.对地面的要求严于墙面

64、根据《消防法》的规定，下列单位中，应当建立专职消防队的有( )。

A.大型核设施单位

B.大型体育场所

C.主要港口

D.储备可燃的重要物资的大型仓库

E.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

65、 安全出口的数量与( )有直接关系。

A.建筑物高度

B.建筑物层数

C.防火分区

D.安全出口总宽度

E.安全疏散距离

三、简答题(共5题。每题4分)

66、火灾发生之后，并不是所有人员均马上开始疏散。根据研究，人员疏散的必需疏散时间(RSET)一般简化为几个不同的时间间隔。

问题：请分析说明这几个不同的时间间隔及其含义。

67、 施工质量控制要求有哪些?

68、 泡沫灭火系统每运行两年，需要进行哪些检查维护?

69、消防监督员对某商场消防控制室进行消防监督检查时，通过火灾报警控制器的联动控制远程对消防水泵进行启动检查，当启动指令发出后，未见消防水泵启动信号反馈。

问题：请分析该消防水泵可能出现的原因。

70、某体育中心的贵宾操作间使用了燃气厨房，因出现用火不慎而导致起火。

问题：用火不慎也常常发生在居民住宅中，其主要表现在哪些方面?