一级消防工程师消防安全技术实务试题：汽车库、修车库防火

0　　一、单选题

1、一般情况下，设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为( B )平方米。(易)

A、3000

B、4000

C、2000

D、3500

2、一般情况下，一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为( D )平方米。(易)

A、3000

B、4000

C、7000

D、6000

3、停放车辆为100辆的地下复式汽车库，其防火分区的建筑面积不应大于( D )平方米。(中)

A、2000

B、4000

C、1300

D、2600

4、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积，不应大于( B )m2。(中)

A、1000

B、2000

C、2500

D、3000

5、汽车库按停放汽车的数量，防火分类分为( D )类。(易)

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅳ

6、汽车库、修车库的耐火等级分为( C )级。(中)

A、一

B、二

C、三

D、四

7、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过( A )辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(易)

A、10

B、8

C、5

D、4

8、Ⅲ类汽车库停车数量为( C )辆。(易)

A、>300

B、151～300

C、51～150

D、≤50

9、Ⅳ类汽车库停车数量为( D )辆。(易)

A、>300

B、151～300

C、51～150

D、≤50

10、Ⅱ类汽车库停车数量为( B )辆。(易)

A、>300

B、151～300

C、51～150

D、≤50

11、Ⅰ类汽车库停车数量为( A )辆。(易)

A、>300

B、151～300

C、51～150

D、≤50

12、复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按规定值减少( B )%。 (易)

A、30

B、35

C、40

D、45

13、Ⅰ类修车库停车数量为( A )车位。(易)

A、>15

B、6～15

C、3～5

D、≤2

14、Ⅱ类修车库停车数量为( B )车位。(易)

A、>15

B、6～15

C、3～5

D、≤2

15、Ⅲ类修车库停车数量为( C )车位。(易)

A、>15

B、6～15

C、3～5

D、≤2

16、Ⅳ类修车库停车数量为( D )车位。(易)

A、>15

B、6～15

C、3～5

D、≤2

17、Ⅰ类停车场停车数量为( A )辆。(易)

A、>400

B、251～400

C、101～250

D、≤100

18、Ⅱ类停车场停车数量为( B )辆。(易)

A、>400

B、251～400

C、101～250

D、≤100

19、Ⅲ类停车场停车数量为( C )辆。(易)

A、>400

B、251～400

C、101～250

D、≤100

20、Ⅳ类停车场停车数量为( D )辆。(易)

A、>400

B、251～400

C、101～250

D、≤100

二、多选题

1、地下汽车库不应设置( ABCD )。(易)

A、修理车位

B、喷漆间

C、充电间

D、乙炔间

E、消防泵房

2、( ACDE )车库应设置自动喷水灭火系统。(中)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库

B、地下汽车库

C、机械式立体汽车库或复式汽车库

D、 采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库

E、Ⅰ类修车库

3、下列地下汽车库内可不设置消防给水系统( BCD )。(中)

A、耐火等级为三级，且停车数为5辆的汽车库

B、Ⅳ类修车库

C、停车数为5辆的停车场

D、耐火等级为二级，且停车数为4辆的汽车库

E、Ⅲ类修车库

4、为车库服务的下列( ABCD )可与汽车库、修车库贴邻建造，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口。(中)

A、贮存量为800Kg的甲类物品库房

B、贮存量为5个标准钢瓶的乙炔气瓶库

C、一个车位的喷漆间

D、面积不超过50m2充电间

E、甲类生产厂房

5、汽车库符合下列( BCDE )条件可只设一个汽车疏散出口。(易)

A、Ⅲ、Ⅳ类汽车库

B、汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库

C、停车数少于100辆的地下汽车库

D、Ⅱ类修车库

E、Ⅲ、Ⅳ类修车库

6、以下( BC )汽车库、修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。(中)

A、Ⅰ类地上汽车库

B、Ⅰ类地下汽车库

C、Ⅰ类修车库

D、Ⅱ类机械式立体汽车库

E、Ⅱ类修车库