8050胶带运输机操作规程

1.负责完成块煤的运输 及破碎任务,保证生产的正常进行。

2.集中精力及时拣出混入块煤中的雷管,铁块,木材等杂物,雷管要妥善保管并上交有关人员,严禁铁块,雷管等杂物进入 破碎机。

3.如遇块煤粒度大于破碎机入料口时,应及时打开手选带上的卸煤犁 以防堵塞。

4.负责完成胶带运输机腭破碎机及其附件的维护,检查及注油工作。

5.负责完成胶带运输机及所属区域的卫生工作。

6.全厂生产系统及机器启动,停止的先后顺序。

7.胶带运输机及腭破碎机的性能。

8.腭破碎机最大入料尺寸。

9.胶带运输机及腭破碎机的日常维护及调整方法。

10.交接班人员必须共同检查腭破碎机,机头溜槽及皮带传动装置,导料槽等是否正常,皮带是否跑偏,安全装置,信号,照明等是否齐全。

11.检查完毕后,开车三至五分钟,双方认为一切正常时,交接班人员应共同在记录本上签字后,交班者方可离开岗位。

12.皮带运输机无论运转与否,都禁止在胶带上站、行、坐、卧、并严禁用皮带运输机搬运工具及其他物件。

13.皮带运输机出现打滑,跑偏时,处理时必须采取可靠的安全措施。