电雷管全电阻检测操作规程

一、一般规定

1.电雷管全电阻检测工作必须由爆破材料库管员专职完成，库管员 必须熟悉电雷管的工作原理、主要性能指标、检测方法，熟悉电雷管检测 仪的工作原理、主要性能指标、使用、维护及校准方法，熟悉本操作规程 及相关安全技能知识，经过培训，考试合格，持证上岗操作。

2.我矿目前使用的是煤矿许用毫秒电雷管(8 号发蓝壳)，合格电 雷管的全电阻值应符合规定范围， 其中， 3m 长脚线电雷管全电阻为 (5.3～ 6.5)Ω ，2.5m 长脚线电雷管全电阻为(4.7～6.0)Ω 。

3.电雷管(包括清退入库的电雷管)在发给放炮员前，必须用电雷 管检测仪逐个做全电阻导通检查，严禁发放电阻不合格的电雷管。

4.电雷管全电阻导通检查，必须在单人单间的操作室进行，操作室 内要有单独的操作台、防爆筒和电雷管检测仪，并且有导除静电设施。

二、测试仪使用、维护及校准

1.电雷管全电阻检测仪平时应处于关闭状态，工作时打开电源开关， 工作结束后应立即关闭电源。

2.检测仪使用前必须认真检查是否正常，将两根测试线分别连接于 测试仪的两个接线上， 然后将两根测试线的另一端进行短路， 短路后显示 电阻值不大于 0.03Ω 即为正常。

3.当绿色欠压指示灯闪亮时，说明电池电压低于 5.2V，应及时升井 进行充电。

4.每使用一年，应对检测仪进行校准，校准应交由专业部门或生产 厂家完成，其他人员不可私自校准。

5.平时要经常检查测试仪是否完好、灵敏，如有损坏，应送交专业 部门或生产厂家修理，其他人员不可私自拆修。

6.当测试仪长期搁置不用时，应将电池取出，防止电池腐蚀而影响 仪器性能。

三、具体操作流程

1.仔细检查待测电雷管的外观，不应有目视可见的浮药、锈蚀、砂 眼、开裂、残缺，脚线不应缺失、破皮或长度不足标准、编号不清楚，否 则，均视为不合格电雷管，从待测电雷管中选出，详细登记电雷管编号、 外观检测情况、检测人、放炮员等信息，并存放于待报废电雷管箱内，将 外观检测合格的电雷管顺好、对齐，脚线扭结成束，剪掉过长部分。

2.打开防爆筒盖，一次将不超过 20 发电雷管放入防爆筒内，关闭防 爆筒盖，确保牢固可靠;打开电雷管全电阻检测仪，将电雷管脚线的一端 卡在接点装置一端的接线柱上并压紧， 使脚线与接点装置接通; 再将电雷 管脚线的另一端顺开， 逐发与接点装置另一端的测试板连通， 此时检测仪 显示的数值即被测电雷管的全电阻值(其中，检测仪显示数值为 1，说明 电雷管未导通，无电阻)。

3.检测时，仔细观察电雷管全电阻值。电阻值在合格范围以内的， 被测电雷管为合格， 记录合格电雷管中的最高阻值和最低阻值; 电阻值在 合格范围以外、阻值不稳定以及无电阻的，被测电雷管为不合格，记录每 发不合格电雷管的阻值，并作出标记以便选出。

4.检测结束后，关闭电雷管全电阻检测仪，拧开接点装置一端的接 线柱，将电雷管脚线的一端取下，打开防爆筒盖，取出被测电雷管。

5.将不合格的电雷管抽选出，扭结成短路，然后详细登记电雷管编 号、实测电阻值、检测时间、检测人、对应放炮员(或交回人)等信息， 再存放于待报废电雷管箱内。

6.将合格电雷管理顺，扭结成短路，然后详细登记电雷管编号、实 测电阻值范围 (即最高阻值和最低阻值) 、 检测时间、 检测人、 放炮员 (或 交回人)等信息，再按要求盘好，存放于相应放炮员的雷管柜内，抽查时 误差不得超过±0.2Ω 。

7.电雷管检测、登记结束后，要对操作室内的防爆筒、雷管箱、操 作台、抽屉、地面以及操作人员的衣服口袋进行全面检查，确保不漏检、不遗失，对操作室内的各种杂物进行全面清理。

四、安全注意事项

1.操作人员必须穿抗静电或棉质工作服。

2.操作室执行定员定量制度，只允许一人进行操作，操作室内电雷 管存量不得超过 100 发，操作台上电雷管存量不得超过 100 发。

3.操作台上必须铺有导静电胶皮，胶皮下面必须铺设金属网，并用 导线将其接地，防止操作中由于摩擦垫层产生静电引起电雷管爆炸。

4.操作台边缘突起高度至少高于软质垫层 10mm， 防止雷管掉在地上。

5.电雷管要轻拿轻放，严禁敲击抛掷，检测导通后必须将雷管脚线 扭结成短路。