电工安全操作规程

1、 工作前，必须检查工具，测量仪表和防护用具是否完好。

2、 所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

3、 任何电器设备未经验电，一律视为有电，不准用手触摸。

4、 电器设备不准在运转中拆卸修理。必须在停止后切断设备电源，取下熔断器，挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并验明无电后，方可进行工作。

5、 现场施工用高低压设备及线路，应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

6、 动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。

7、 电器或线路拆除后，可能来电的线头必须及时用绝缘包布包扎好。

8、 安装灯头时，开关必须接在火线上，灯口螺纹必须接在零线上。

9、 有人触电，立即切断电源，进行急救;电气着火，应立即将有关电源切断后，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

10、 登杆操作脚扣应与杆径相适应。安全带应栓于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上。工具，材料应用绳索传递，禁止上、下抛扔。

11、 用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后，必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。

12、 用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

13、 电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

14、 电气设备所有保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

15、 施工现场夜间临时照明电线及灯具，一般高度应不低于2.5m，易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等，应正确接入火线及零线。

16、 穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下，并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上，以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施，以防被辗压受损，发生意外。

17、严禁非电工人员从事电工作业。