垂宜运输机械安全知识问答题

１、外用电梯应有哪些安全防护装置﹖

答：制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。

２、外用电梯应悬挂什么标志﹖

答：应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。

３、高架物料提升机安全防护装置应有哪些﹖

答：安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。

４、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米﹖

答：不得大于六米。

５、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个﹖

答：不得少于三个。

６、在井架旁应悬挂什么安全标志﹖

答：“严禁乘人”的警示标志。

７、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈﹖

答：不少于三团。

８、井架提升机应具有哪几种安全防护装置﹖

答：１、安全停靠装置；２、楼层口防护门；３、吊篮安全门；４、上料口防护棚；５、上极限限位器；6、紧急断电开关，7、信号装置。

９、低架提升机基础有何要求﹖

答：１、土层压实后的承载力，不小于８０ｍｐａ；２、浇筑Ｃ２０混凝土，厚度３００ｃｍ；３、基础表面平整、水平

度偏差不大于１０ｃｍ。

１０、物料提升机安全缓冲距离应为多少﹖

答：３米。

１１、井字架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少﹖

答：卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的１５倍；卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度的２０倍。

１２、什么是“十不用”原则﹖

答：１、被吊物重员超过机械性能允许范围不准吊；２、信号不清不准吊，３、吊物下方有人站立不准吊；４、吊物上站人不准吊；５、埋在地下的物品不准吊；６、斜拉斜牵物不准吊；７、散物捆绑不牢不准吊；８、零散物不装容器不准吊；９、吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊；１０、六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。

１３、起重吊运指挥信号有哪几类２

答：手势信号，旗语信号和音响信号。

１４、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废﹖

答：超过原高度的１０％应报废。

１５、塔吊作业前重点检查内容有哪些﹖

答：1、机械结构外观情况，各传动机构应正常；２、各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准；３、主要部位连接螺栓应无松动，４、钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定，５、供电电缆应无破损。

１６、起重机吊运物体时是否可以从入的头顶越过﹖

答：不可以，起重吊运物体禁止从人的头顶超过。

１７、起重机械的信号员的主要责任是什么﹖

答：吊运过程中，给操作人员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行。

１８、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”﹖

答：四限位：力矩、超高、变幅、行走限位装置。两保险：吊钩保险和卷筒保险装置，

１９、发生塔机事故的原因有哪些﹖

答：１、无证操作；２、超负荷运行；３、指挥信号错误，造成误操作；４、歪拉斜吊；５、安全装置失灵；６、轨道与附着装置安装不合要求：７、不履行保养检修制度，故障未及时排除；８、对气候变化估计不足，特别是夜间无人工作时遇有大风，夹轨钳夹持不住。

２０、当塔吊扶梯设在结构内部时，什么情况下可不设护圈﹖

答：扶梯与结构间的自由通道间距小于ｌ．２ｍ时，可不设护圈。

２１、塔式起重机的轨道的纵横向不平度如何规定﹖

答：均不得大于１％。

２２、钢丝绳在什么情况下应进行更换﹖

答：钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的１０％，绳径磨损４０％，应更换新绳。

２３、《建筑安装工程安全技术规程》规定，遇有多少级风力的时候，禁止露天进行起重工作和高空作业﹖

答：六级以上的强风。