机械电气安全技术试题(附参考答案)

一、单项选择题

1.皮带防护罩与皮带的距离不应小于＿mm。

A.20 B.30 C.40 D.50

2.台式和落地式砂轮机，最大开口角度应＿。

A. ≤180度B. ≤150度C.≤125度D.≤100度

3.疏散用的事故照明，其最低照度不应低于＿。

A.0.51x B.llx C.1．51x D. 2.51x

4.氨气瓶的颜色是_____

A.绿色B.白色C.淡蓝色D.黄色

5.绕经滑轮和卷筒的机构工作钢丝绳应优先选用＿。

A.点接触钢丝绳B.线接触钢丝绳C.面接触钢丝绳D.顺绕钢丝绳

6.表示起重机械工作繁重程度的参数是＿。

A.工作类型B.机构负载率C.间歇特征D.起重量

7.从受力情况看，吊钩钩身的断面形状最合理的是＿。

A.圆形B.梯形C. T字形D.矩形

8.盛装腐蚀性气体的气瓶，每—年检验1 次，盛装一般气体的气瓶，每__年检验1次；盛装惰性气体的气瓶，每＿年检验1次。

A. 3，4，5 B.1，3，5 C.2，3，4 D.2，3，5

9.对于数字式显示器，下面描述当中，不正确的是＿。

A.动态范围大B.读数准确C.定性显示D.定量显示

10.当有电流在接地点流人地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为＿。

A.跨步电压B.跨步电势C.临界电压D.故障电压

11.从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止＿的安全措施。

A.电磁场伤害B.间接接触电击C.静电电击D.直接接触电击

12.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作__________。

A.保护接地B.保护接零C.工作接地D.工作接零

13.漏电保护器额定漏电动作电流在＿，属于高灵敏度型。

A. 30 mA～1 A B. 30 mA及以下C. 1 A以上D. 1 A以下

14.当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮拦的高度不应低于＿m。

A. 1 .4 B.1.7 C.2.0 D.2.4

15．为防止出现漏保护区，压力机上装配的光线式安全装置，其光幕形状必须采用__

A.三角形B.梯形C.矩形D.圆形

16.起重机的安全工作寿命，主要取决于＿不发生破坏的工作年限。

A.工作机构B.机构的易损零部件C.金属结构D.电气设备

17.电石库周围＿m范围内不得有明火。

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

18.在架空线路附近进行起重作业时，起重机械与10 kV线路导线的最小距离是mo

A. 1.5 B.2 C.2.5 D.3

19.在380 V不接地低压系统中，要求保护接地电阻不大于＿欧姆。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 10

20.在TN系统中，以下做法不正确的是＿。

A.保护零线与工作零线可以共用

B.设备采用保护接零的方式

C.在同一接零系统中，不允许部分设备只接地、不接零的做法

D.保护零线上应安装熔断器

21.按照有关标准的规定，可燃液体存在的火灾危险环境为区。

A. 0 B. 1 C. 10 D. 21

22.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护＿的主要措施。

A.雷电侵人波B.直击雷C.反击D.二次放电

23.操作砂轮时，不应＿。

A.使用砂轮片的正面磨削B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤

C.站在砂轮的正面操作D.使用砂轮机防护罩

24.下列有关使用漏电保护器的说法，正确的是＿。

A一漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用

B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠

D.在TN配电系统，电器设备可以不用装设漏电保护器

25.电焊弧光对人眼的伤害主要是＿辐射。

A.红外线B.紫外线C. X射线D.激光

26.电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，一般情况下距离接地体跨步电压几乎为零。

A. 10 m以内B.20 m以外C.30 m以外D.40 m以外

27.凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时，应采用____V安全电压。

A. 12 B. 24 C. 36 D. 42

28.有车辆出人的仓库，其主要通道的宽度不得小于＿m。

A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 4

29.当操作打磨工具时，必须使用＿。

A.围裙B.防潮服C.护眼罩D.防静电服

30.具有爆炸危险环境的建筑物，其建筑防雷应采取防＿的措施。

A.雷电感应B.直击雷C.雷电波引人D.雷击

31.在爆炸性危险环境中，当气体蒸汽比空气轻时，电气线路宜在较低处敷设或＿。

A.接地保护B.穿铝管保护C.穿锌管保护D.电缆沟敷设

32.在冲压机械中，人体受伤部位最多的是＿。

A.手和手指B.脚C.眼睛D.后背

33.电瓶车在厂内的行驶速度，每小时不得超过＿km。

A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

34.对第三类防雷建筑物采用滚球法确定接闪器保护范围时，应使用的滚球半径应为__m。

A. 20 B. 30 C. 45 D. 60

35.木工压刨、平刨更换刀具时，操作者＿戴手套；金属切削车床在进行车削工件时，＿戴手套。

A.不应，不应B.应，不应C.不应，应D.应，应

36.相对于腐蚀环境，变电所、配电所设在＿。

A.全年最小频率风向的上风侧B.全年最小频率风向的下风侧

C.全年主导风向的下风侧D.任意位置

37.当采取停电工作方式进行电气装置的检查、维护以及修理时，应在控制电气装置用电的刀闸或开关上挂设＿。

A.“止步，高压危险”警告标志B.工作人员名单

C.操作规程D.“禁止合闸，有人工作”警告标志

38.用于保护油浸式电力变压器等电气设备的水喷雾系统，应采用＿水雾喷头。

A.离心型B.撞击型C.高速型D.中速型

39.以下对剪切机的操作规定，错误的是＿。

A.操作前要进行空车试转

B.操作时，为保证准确，应用手直接帮助送料

C.电动机不准带负荷启动，开车前应将离合器脱开

D.剪板机的皮带、飞轮以及轴等运动部位应安装防护罩

40.操作机械时，护罩处于关闭位置，而护罩一旦处于开放位置，就会使机械停止运作，指

的是下列＿的运作方式。

A.固定式防护罩B.联锁防护罩C.可调式防护罩D.活动式防护罩

41．机床工作结束后，应重要、最优先做的安全工作是＿。

A.清理机床B.关闭机床电器系统和切断电源

C.润滑机床D.整理工器具

42.下列铸工操作不正确的是＿。

A.保持操作场所干燥B.操作前对工具进行预热

C.正面看着冒口操作D.撤渣工作要彻底，以防爆炸

43.＿电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。

A.增安型B.本质安全型C.隔爆型D.充油型

44.消防应急灯具的应急工作时间应不小于＿min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

A. 15 B. 30 C. 60 D. 90

45.磨削机械使用有机类结合剂（例如树脂、橡胶）砂轮的存放时间不应超过＿年，长时间存放的砂轮必须经回转试验合格后才可使用。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

46.吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的____，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。

A.90% B.80% C.60% D.50%

47.防爆标志为is II AT5的防爆电气设备其标志代表的意义是＿。

A. II类隔爆型等级A级T5组防爆电气设备

B. 11类本质安全型等级A级T5组防爆电气设备

C. II类隔爆型A组等级T5级防爆电气设备

D. II类增安型等级A级T5组防爆电气设备

48.工业企业的生产区高处作业的防护栏杆高度应为＿mm，并设有间距____mm的水平横杆，栏杆底部应设高度不小于____mm的围护板。

A. 1000，300，50 B. 1000，350，70 C. 1050，300，50 D. 1050，350，70

49.木工平刨床刀轴的刨刀体采用＿刀轴更安全。

A.六棱柱B.四棱柱C.多棱柱D.圆柱

50.压力机检测式安全装置的响应时间不得超过＿so

A.0.01 B.0.02 C.0.05 D.0.1

51.对于电石贮存和使用的描述不正确的是＿。

A.电石库房地面应高出室外地面0.25一0. 6m

B.电石库房应为耐火建筑

C.开启电石桶时应用含铜量高于70%的合金工具

D.搬运电石桶应防止碰撞或滚动

52.为保证机械设备的安全运行，优先采取的安全措施是＿。

A.直接安全技术措施B.间接安全技术措施

C.指导性安全技术措施D.安全防护装置

53.＿mA的工频电流可使人遭到致命电击，神经系统受到电流强烈刺激，引起呼吸麻痹。

A. 5 B. 50 C. 100 D. 200

54.以下起重机械操作不正确的是＿。

A.作业前先检查清理作业场地，确定搬运路线

B.开机作业前，必须鸣铃或示警

C.利用主、副钩同时进行吊装作业

D.司机在正常操作过程中不允许带载增大作业幅度

55.被电击的人能否获救，关键在于＿。

A.触电的方式B.人体电阻的大小

C.触电电压的高低D.能否尽快脱离电源和施行紧急救护

56.通过起重机或起重小车运行来实现水平搬运物料的机构，称为＿。

A.起升机构B.运行机构C.变幅机构D.旋转机构

57.根据危险环境分区，1区的电气线路的中间接头必须在与危险环境相适应的防爆型的接线盒或接线盒内部，宜采用＿接线盒。

A.增安型B.隔爆型C.充油型D.充砂型

58.移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线采用＿。

A.双层塑料铜芯绝缘导线

B.双股铜芯塑料软线

C.铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线

D.普通电线

59.起重机的起升和变幅机构至少要装＿。

A.一套下降极限位置限制器B.一套上升极限位置限制器

C.两套下降极限位置限制器D.两套上升极限位置限制器

60.落地安装的配电柜（箱）底面应高出地面＿mm。

A. 10～20 B.20～50 C. 50一100 D. 80一150

61.绝缘的电气指标主要是绝缘电阻，任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压____欧姆。

A.100 B.500 C.1000 D.1500

62.移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过＿m,

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

63.机械安全防护装置的一般要求描述错误的是＿。

A.结构简单、布局合理B.有一定的强度、刚度、耐久性

C.可以有锐利的突缘D.与设备运转机构连锁

64.在设计机器控制系统时，针对部件或系统故障失效情况采取预防措施的安全原则是

A.重新启动的原则B.定向失效模式C.关键件冗余D.自动监控

65.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是＿。

A.设计阶段B.制造阶段C.安装阶段D.运行阶段

66.煤气站的生产、输送系统均应按规定装放散管，且放散管至少高出厂房顶＿m以上。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

67.行灯电压不得超过＿V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过＿V。

A. 36，12 B. 50，42 C. 110，36 D.50，36

68.常采用的钢丝绳固定方式是绳卡式，正确的卡法是＿。

A.所有绳卡的滑鞍都在长边，U型螺栓扣都在短边

B.所有绳卡的U型螺栓扣都在长边，绳卡滑鞍都在短边

C.相邻绳卡反正交错

D.绳卡的方向不受限制

69.空压站运行中最不可能发生的危害是＿。

A.爆炸B.机械伤害C.中毒D.火灾

70.设置二氧化碳灭火系统的防护区内，应设疏散通道和安全出口，使人员能在＿s内撤离防护区。

A. 15 B. 20 C. 30 D. 60

71.对于木工锯机，工人操作正确的是＿。

A.手动进料时应单人操作，避免配合时出现伤害

B.遇到木料夹锯时，要停机处理，将木料硬拽出来

C.锯床开动时，不许做任何调整

D.锯片旋转时，用手清除锯台上的杂物

72.电器着火时下列不能用的灭火方法是＿。

A.用四氯化碳灭火器灭火B.用沙土灭火

C.用泡沫灭火器灭火D. 1211灭火器灭火

73.木工手压平刨床刀轴的刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径＿mm。

A. 0. 9 B. 1．0 C. 1．1 D. 1．2

74.三线电缆中的红线代表＿。

A.工作零线B.相线C. PN线D.接地线

75.静电电压最高可达，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

A.50 V B.220 V C.数千伏D.数万伏

76.一般防护罩不准脚踏和站立，必须做平台或阶梯时，应能承受＿N的垂直力。

A.1000 B.1200 C.1500 D.2000

77.屏护装置与带电体应保证足够的安全距离，遮栏与低压裸导体之间的距离不应小于____m。

A. 0. 5 B. 0. 8 C. 1．0 D. 1．2

78.在对地电压为220 V的TN系统，配电线路或固定电气设备的末端线路应保证故障持续时间不超过____s。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

79.起重机必须设置，在开始运转和恢复供电时，只有先将各机构控制器置于零位后，所有机构的电动机才能启动。

A.零位保护B.过载保护C.极限位置保护D.连锁保护

80.不同建筑物有不同的防雷要求，对制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质，遇电火花会引起爆炸，从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物应为____

A.第一类防雷建筑物B.第二类防雷建筑物

C.第三类防雷建筑物D.特殊防雷建筑物

81．雷暴时，人们应该＿。

A.尽量减少在户外或野外逗留B.进人宽大金属构架的建筑物

C.尽量站在小山或小丘中间D.避开铁丝网、孤独的树木

82.大型机械设备与墙、柱距离为＿m。

A. 0. 5 B. 0. 9 C. 1．2 D. 1．5

83.变配电站各间隔的门应向＿开，长度超过7 m的高压配电室至少应有＿个门。

A.内，2 B.外，2 C.内，3 D.外，3

84.物料摆放不得超高，在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不得超过＿m（单件超高除外）。

A. 1 ．5 B. 2 C. 2.5 D. 3

85.机械设备操作中经常出现的危险有＿。

A.机械伤害、触电、中毒B.机械伤害、触电、噪声、振动

C.触电、火灾、爆炸、物体打击D.机械伤害、火灾、爆炸、辐射

86.皮肤金属化属于＿。

A.直接接触电击B.间接接触电击C.电伤D.电弧烧伤

87.辐射电磁波指频率在＿kHz以上的电磁波。

A.50 B.100 C.200 D.300

88.如不能设置专用的砂轮机房，则砂轮机正面应＿。

A.贴警示标志B.紧靠围墙

C.装设不低于1. 8m的防护挡板D.装设隔离的防护栏

89.干式变压器的安装场所应有良好的通风，且空气相对湿度不得超过＿。

A.50% B.60% C.70% D.80%

90.为防止高速运转的砂轮从砂轮机上松脱飞出，砂轮主轴端部的螺纹旋向与砂轮工作的旋转方向

A.相同B.相反C.相同或相反均可D.没有要求

91.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前＿个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.半B. 1 C. 2 D. 3

92.压力机上常用压塌片作为机械薄弱环节，保护主要受力曲轴免受超载造成的破坏，这种防护装置为

A.隔离保护装置B.定位安全装置C.连锁防护装置D.过载保护装置

93.剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持至少＿mm的距离。

A.100 B.150 C.200 D.300

94.在一般情况下，人体电阻可以按＿欧考虑。

A. 50一100 B. 500～800 C.1000～1500 D. 1一5M

95.气瓶充装液化石油气时应＿。

A.满瓶充装B. 70%容积充装C.按充装系数充装D.按流速充装

96．对复合型钢丝绳的有关描述错误的是＿。

A.组成复合型钢丝绳的钢丝直径不同

B.复合型钢丝绳为点接触钢丝绳

C.复合型钢丝绳的寿命比普通钢丝绳长

D．复合型钢丝绳可用于起重机的起升机构

97．在低压系统中，雷电侵人波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于＿。

A．10％B．30％C．50％D．70％

98．对机械姆备安全防护罩的技术要求不正确的是＿。

A．只要操作工可能触及到的活动部件，在防护罩没闭合前，活动部件就不可能运转

B．防护罩与活动部件有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触

C．防护罩应牢固地固定在设备或基础上，拆卸、调节时可以直接用手拆除

D．不影响操作，在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩

99．以下说法正确的是

A．滑轮直径的大小对钢丝绳的寿命没有影响

B．起重机起升机构的滑轮常采用灰铸铁、铸钢

C．起重机起升机构使用滑轮的目的就是为了省力

D．滑轮出现裂纹时，应及时修补后再使用

100．关于交流弧焊机的安全要求不正确的是＿。

A．交流弧焊机外壳应可靠接地

B．交流弧焊机一次、二次电源线可采用铜芯橡皮电缆

C．交流弧焊机一次线长度不宜超过2一3m

D．在电击危险性大的环境作业，弧焊机二次侧不宜装设熄弧自动断电装置

二、多项选择题

1．下列属于机械伤害的是＿。

A．机械设备运转对操作人员造成的碰撞、冲击

B．起重作业中发生的挤压、坠落

C．静止部件与人体接触引起的切割、刺扎

D．厂内机动车辆在行驶中引起的挤压

2．关于机械本质安全说法正确的是＿。

A．机械本质安全是指机械设备在完成本身预定功能时也能满足安全要求

B．安全防护罩是机械本质安全的一种体现

C．机械本质安全体现了事故预防原理

D．机械本质安全的实现主要是在设计阶段进行的

3．桥架类型起重机包括＿。

A．门座起重机B．门式起重机

C．塔式起重机D．桥式起重机

4．以下＿的制动器必须为常闭式制动器。

A．起升机构B．运行机构C．变幅机构D．旋转机构

5．以下属于安全接地的是

A．工作接地B．防静电接地

C．防触电的保护接地D．防雷接地

6．电焊作业可能引起的疾病主要有＿。

A．电焊工尘肺B．气管炎C．电光性眼炎D．皮肤病

7．对于起重设备上用的吊钩，说法正确的是

A.吊钩表面的裂纹可以用放大镜进行检查

B.对新投人使用的吊钩应进行负荷试验

C.工厂可以用补焊的方式修复吊钩

D.当吊钩危险断面的高度磨损量达到原高度的10％时应报废

8.静电是引起火灾爆炸的原因之一，消除静电的措施包括＿。

A.增加环境湿度B.提高易燃液体输送的流速

C.静电接地D.在绝缘材料中增加抗静电添加剂

9.以下说法正确的是＿。

A.动力驱动的起重机，其起升、变幅、运行、旋转机构都必须装设制动器

B.制动器在起重机械中既是工作装置又是安全装置

C.吊运炽热金属的起升机构，每套独立的驱动装置都应装设两套制动器

D.起升、变幅机构的制动器，应该是常开式制动器

10.以下＿场所安装的电气设备应为防爆电气设备。

A.铅酸蓄电池室B.热处理车间

C.集成电路酒精清洗间D.液化石油气泵房

11.关于绝缘的说法正确的是＿。

A.双重绝缘是指工作绝缘和加强绝缘

B.工作绝缘是带电体与不可触及的导体之间的绝缘

C.保护绝缘是不可触及的导体与可触及导体之间的绝缘

D.加强绝缘的绝缘电阻不得低于7 M欧姆

12.冲压设备冲压区的安全防护可采用等安全装置。

A.双手按钮式操作系统B.脚踏式控制系统

C.红外光电保护装置D.固定式防护罩

13.影响电流对人体伤害程度的主要因素有＿。

A.电流的大小与电压的高低B.人体电阻与人体状况

C.通电时间的长短D.电流的频率

14.起重机司机在正常操作过程中，禁止下列＿行为。

A.利用极限位置限制器停车

B.起重机接近人时，给断续铃声或示警

C.除指挥外的其他人员发出紧急停止信号，都必须立即执行

D.起重作业过程中进行检查和维修

15．电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时应符合下列要求。

A.采用电缆桥架架空敷设

B.沿危险程度较低的管道一侧

C.当易燃物质比空气重时，敷设在管道上方

D.当易燃物质比空气轻时，敷设在管道下方

16.钢丝绳使用安全程度可由＿等指标进行考核。

A.断丝的性质和数量B.断丝的局部密集程度

C.断丝的增长率D.绳端断丝情况

17.防火分区的分隔方法有＿。

A.防火卷帘B.防火水幕C.防火墙D.玻璃幕墙

18.对煤气站的有关描述正确的是＿。

A.煤气发生炉空气进口管道上必须设控制阀和逆止阀

B.煤气发生炉的水封应保持有效水位高度

C.煤气发生炉空气进口管道末端应设防爆阀和放散阀

D.水煤气、半水煤气的氧含量达到4%时才需要停炉

19.用来获取、转换和传递信号，并通过其他电器对电路实现控制的低压保护电器包括

A.接触器 B.熔断器 C.刀开关 D.热继电器

20.起重机械上安装的限制载荷的安全装置包括＿。

A.夹轨器B.超载限制器C.力矩限制器D.缓冲器

21．二氧化碳灭火系统适用于扑救—火灾。

A.可燃液体和沥青、石蜡等可熔化的固体火灾B.电气火灾

C.钾、钠、镁、钦等金属火灾D.固体表面火灾

22.焊接及切割用的气瓶应安装＿等安全设施。

A.温度计B.压力表C.漏电断路器D.防止回火器

23.下列电源中可用做安全电源的是＿。

A.自耦变压器B.分压器 C.蓄电池D.安全隔离变压器

24.金属切削过程中最有可能发生＿。

A.中毒B.触电事故C.灼烫D.机械伤害

25.除流动式起重机外，起重机司机室外面有走台时，门应向＿开；没有走台时，门应向＿开。

A.外，内B.外，左右（滑动式拉门）

C.内，外D.内，左右（滑动式拉门）

26.设计机械加压送风机的位置时，应着重考虑＿。

A.安全疏散B.供电条件

C.新风人口不受火、烟威胁D.风量分配均衡

27.起重机的＿等部位要求设置警示标志。

A.吊钩滑轮组侧板、取物装置和起重横梁

B.除流动式和铁路起重机外，与地面距离高于2 m的司机室和检修吊笼的底边、台车均衡梁和下梁两侧

C.臂架类型起重机回转尾部及平衡重

D.动臂式臂架型起重机的臂架头部

28.在锻造车间，锻工可能受到的主要伤害包括＿。

A.噪声引起的听力损失B.烫伤C.机械伤害D.中毒

29.关于对氧气瓶的操作正确的是＿。

A.氧气瓶冻结时可以用温水解冻

B.氧气瓶应远离高温场所和明火

C.为保证氧气的纯度，氧气瓶再次充装前，应将氧气全部用尽

D.氧气瓶严禁接触油脂

30.关于手持电动工具的描述正确的是＿。

A. II类或IQ类手持电动工具必须采取保护接地或保护接零措施

B.在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用11类或1Q类设备

C.使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋等安全用具

D.带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2 M欧姆。

参考答案

一、单项选择题

1--10 DCADBACDCA 11--20 DBBBCCBBCD

21--30 DBCABBACCA 31--40 DAADBBDABB

41--50 BCCDADBDDB 51--60 CABCDBBCDC

61--70 CBCBACAACC 71--80 CCCBDCBAAA

81--90 CBBBBCBCCB 91--100 BDCCCBDCBD

二、多项选择题

1--10 AC ACD BD AC BCD AC ABD ACD ABC ACD

11-20 BCD AC ABCD AD BCD ABCD ABC ABC BD BCD

21--30 ABD BD CD BD AB BCD ACD ABC ABD BCD