机械行业安全生产技术知识试题－选择题（附答案）
　　1.氧气瓶直接受热发生爆炸属于（ B ）。
　　A. 爆轰 B. 物理性爆炸 C. 化学性爆炸 D. 殉爆
　　2.厂房建筑材料非燃烧体的耐火极限应不低于（ D ）。
　　A. 20分钟 B. 0.5小时 C. 1小时 D. 1.5小时
　　3.根据国家建筑设计防火规范的规定，甲类生产的单层厂房，其安全疏散的距离不应大于（ A）米。
　　A. 30 B. 50 C. 60 D. 75
　　4.可燃物混合物的初始浓度提高，其爆炸极限范围会（ B ）。
　　A. 变窄 B. 变宽 C. 不变 D. 无规律变化
　　5.机床工作结束后，应最先做哪些安全工作？（ B ）
　　A. 清理机床 B. 关闭机床电器系统和切断电源
　　C. 润滑机床 D. 清洗机床
　　6.冷冲压加工生产中最容易发生下列哪种伤害事故？（ A ）
　　A. 断指 B. 铰伤 C. 烫伤 D. 碎屑伤人
　　7.剪床操作中，（A ）是不安全的。
　　A. 两人同时在一部剪床站剪切两种材料
　　B. 拒绝在剪床上剪切无法压紧的狭窄钢条
　　C. 停机后把离合器放在空档位置
　　D. 启动配套安全装置
　　8.以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的？（ B ）
　　A. 操作前要进行空车试转 B. 操作前，为保证准确应用手直接帮助送料
　　C. 电动机不准带负荷驱动 D. 电动机开车前应将离合器拖开
　　9. 挂削工件边缘时，近边缘落刀要（ ），远边缘起刀要（C ）。
　　A. 快、慢 B. 准、慢 C. 准、及时 D. 慢、快
　　10. 下列关于使用锉刀的说法中哪一个不正确？（ D ）
　　A. 锉刀柄必须安装牢固 B. 工件必须夹持紧固
　　C. 锉屑要用软质毛刷清除 D. 锉削时要在锉刀上涂油
　　11. 钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应（ A ）钻尖下降速度
　　A. 减慢 B. 加快 C. 保持不变 D. 先慢后快
　　12. 使用手锯锯切时，锯条要（ A ）钳口。
　　A. 靠近 B. 远离 C. 离开一定距离 D. 距离0.5米
　　13. 贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（ A ）。
　　A. 劳动防护用品 B. 安全检测仪表
　　C. 手提消防器材 D. 防毒面具
　　14. 下列物品哪项不得存放在地下室或半地下室内？（ B ）
　　A. 电动工具 B. 气瓶 C. 灭火器 D. 探测器
　　15. 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，严禁与液化气体和其他物品共存，不得露天存放和接近以下哪类物质？（ A ）
　　A. 酸类 B. 碱类 C. 盐类 D. 清水
　　16. 起重机司机在作业时视线受阻时，应（ A ）。
　　A. 有信号员的指导配合 B. 安装超重警报器
　　C. 有安全员在场方可工作 D. 下车排出障碍后继续工作
　　17. 影响人的安全行为的环境因素是哪些？( D )
　　A. 气质、性格、情绪、能力、兴趣等 B. 社会知觉、角色、价值观等
　　C. 风俗、时尚等 D. 光亮、气温、气压、湿度、风速、空气含氧量等
　　18. 安全网的网周边应小于（ B ）。
　　A. 5厘米 B. 10厘米 C. 15厘米 D. 20厘米
　　19. 企业安全的第一责任者应该是（ C ）。
　　A. 生产部主管 B. 安全部主管 C. 厂长（经理） D. 人事部主管
　　20. 在齿轮传动机构中，什么地方最危险（ D）
　　A. 轴 B. 齿轮 C. 链条 D. 齿轮啮合处
　　21. 皮带防护罩与皮带的距离不小于（ A ）
　　A. 50mm B. 30mm C. 20mm D. 10mm
　　22. 下面不属于防止间接接触触电的措施是（ D ）
　　A. 保护接零 B. 保护接地
　　C. 工作接地 D. 保证带电体与人体的安全距离
　　23. 以操作人员的操作位置所在的平面为基准，机械加工设备凡高度在（ A）之内的所有传动机构的可动零、部件及其危险部位，都必须设置安全装置。
　　A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 3.5m
　　24. 压力机采用手用工具（如夹具、镊子）可以代替人手进入危险区送取料。配备了手用工具，¬¬（B ）安全装置。
　　A. 可以取代 B. 不可取代
　　C. 可设置可不设置 D. 多余设置
　　25. 手持电动工具在没有双重绝缘的情况下，应有（ B ）。
　　A. 防爆保护装置 B. 接地装置
　　C. 负荷保护装置 D. 断电保护装置
　　26. 使用电动工具前，应（ C ）。
　　A. 用水清洗，确保卫生，才可使用 B. 看是否需要改装工具，提高效率
　　C. 进行检查，确保机件正常 D. 清理 ，看是否有阻塞
　　27. 通常380伏的动力线路应采用多少伏的闸刀开关？（ C ）
　　A. 200伏 B. 800伏 C. 500伏 D. 1000伏
　　28. 在易燃易爆区显眼的地方要设有“（ B ）”的标志，以预防发生火灾爆炸事故。
　　A. 严禁携带香烟 B. 严禁吸烟和明火 C. 严禁逗留 D. 注意安全
　　29. 从事易燃易爆作业的人员应穿（ C ），以防静电危害。
　　A. 合成纤维工作服 B. 防油污工作服
　　C. 含金属纤维的棉布工作服 D. 橡胶制的衣服
　　30. 遇到（ B）以上大风时，不应进行露天高处作业。
　　A. 4级 B. 5级 C. 6级 D. 7级
　　31. 在起重作业中，只起省力和承重作用的是（ B ）。
　　A. 定滑车 B. 动滑车 C. 导向滑车 D. 支持滑车
　　32. 根据吊运物体重量配备起重机设备，其额定起重能力必须（ B ）物件的重量并有一定的余量。
　　A. 小于 B. 大于 C. 大于或等于 D.等于
　　33錾削快到尽头时，必须（C）錾去余下部分。
　　A. 轻轻 B. 用力 C. 掉头 D. 从侧面
　　34.铸钢砂箱箱壁、箱带开裂可用下列哪种方法修复？（ D ）
　　A. 钻孔夹以钢板 B. 冷敲 C. 热敲 D. 烧焊
　　35下列哪项是铸工操作时不需要的？（C　）
　　A. 保持操作场所干燥 B. 操作前对工具进行预热
　　C. 正面看着冒口操作 D. 阅读操作说明
　　36锻造生产中使用煤气加热炉时，若停炉应先关（ ），再关（ ），最后关（ D）。
　　A. 总阀、煤气阀、空气阀  B. 煤气阀、总阀、空气阀
　　C. 空气阀、煤气阀、总阀 D. 煤气阀、空气阀、总阀
　　37 下列操作哪一个不能防止焊割作业中的回火现象？（ C ）
　　A. 焊（割）炬不要过分接近熔融金属 B. 焊（割）嘴不能过热
　　C. 乙炔不能开得太大 D. 如乙炔瓶内部已燃烧，要用自来水降温灭火
　　38.用酸洗除垢属于（ C ）。
　　A. 手工除垢 B. 机械除垢 C. 化学除垢 D. 物理除垢
　　39.在化学品的生产、加工、储存过程中，作为化学污染物以废水、废气和废渣等形式排放到环境中，对环境造成什么结果？（ B）
　　A. 影响 B. 污染 C. 破坏 D. 没影响
　　40.化学危险品的包装和（ B ）必须符合国家规定。
　　A. 商标 B. 标志 C. 颜色 D. 形状
　　41.化学品仓库保管人员进行培训的主要内容是（C ）。
　　A. 文化知识 B. 礼仪常识
　　C. 化学品专业知识 D. 安全管理知识
　　42.国家颁布的《安全色》标准中，表示指令、必须遵守的规程的颜色为：（ B ）
　　A. 红色 B. 蓝色 C. 黄色 D. 橙色
　　43.安全网的系绳和边绳的截面积，至少为网绳截面积的（ B ）。
　　A. 1倍 B. 2倍 C. 0.3倍 D. 3倍
　　44.安全网立网的高度应大于（ C ）。
　　A. 0.6米 B. 1米 C. 1.2米 D. 1.5米
　　45.高空作业的安全措施中，首先需要（ C ）。
　　A. 安全带 B. 安全网 C. 合格的工作台 D. 安全监察人员
　　46.提升钢丝绳必须（ B ）检查一次，对损坏和断丝锈蚀较多的一段应停车详细检查
　　A. 五天 B. 一天 C. 十天 D. 一周
　　47.常用机床的工作原理是：（ C ）
　　A. 工件和刀具做垂直切割
　　B. 刀具固定，工件做运动
　　C. 工件和刀具固定卡牢并带动工件和刀具进行相对运动
　　48.影响机床安全运行的危险因素是：（ A ）
　　A. 运动形式 B. 机床机构 C. 机床的工作原理 D. 工件和刀具
　　49.重复接地是指：（ D）
　　A. 正常电流通过时利用大地代替导线
　　B. 电气设备正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间金属性的连接
　　C. 切断电路达到保护
　　D. 在零线上除工作接地以外其他点的再次接地
　　50.建筑物和一般设备防雷使用（A ）
　　A. 避雷针 B. 隔离 C. 封闭 D. 避雷器
　　51.机床运转时，常见的异常有（ D ）
　　A. 刀具断裂 B. 工件飞出
　　C. 绞手 D. 温升异常、机床转速异常
　　52.下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确？（ A ）
　　A. 漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。
　　B. 漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。
　　C. 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。
　　D. 漏电保护器安装地点随意，用途广泛。
　　53.使用1211灭火器时，正确的使用方法是（ A ）
　　A. 不能颠倒，不能横卧 B. 能颠倒，但不能横卧
　　C. 不能颠倒，但能横卧 D. 既能颠倒，也能横卧
　　54.小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，高于肩部，一腕部为轴转动。这一手势信号的意思是（ C ）。
　　A. 吊钩水平移动 B. 吊钩下降 C. 吊钩上升 D. 吊钩保持不动
　　55.单旗左右摆动，另外一面旗自然放下这一旗语信号的意思是：（ A ）。
　　A. 停止 B. 紧急停止 C. 工作结束 D. 紧急集合
　　56.下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书？（C ）
　　A. 汽车吊 B. 龙门吊 C. 葫芦吊 D. 以上答案都正确
　　57.起重机接近终点时，应该（ A ）。
　　A. 及时断电，尽可能不动用行程限位器 B. 等待行程限位器动作
　　C. 加快起重机动作速度 D. 在安全员指挥下停车
　　58.下列使用电梯的事项，哪项不正确（ B ）
　　 A. 按安全警示标志操作 B. 7岁以下儿童可以独立使用电梯
　　 C. 未经管理人员许可，不得使用载人电梯运载货物
　　D. 电梯不得超载使用
　　59.局部通风的主要目的是（ A ）
　　A. 将有害物质从产生处抽走 B. 将有害物质稀释
　　C. 防止空气中的有害物质进入工作场所 D. 排净有毒有害物质
　　60.在生产过程中，控制尘毒危害的最重要的方法是（ A ）。
　　A. 生产过程密闭化 B. 通风 C. 发放保健食品 D. 穿工作服
　　61.防止毒物危害的最佳方法？（ A ）
　　A. 穿工作服   B. 佩戴呼吸器具
　　C. 使用无毒或低毒的代替品 D. 远离毒物
　　62在高处进行焊补作业时，电焊机要离开作业点（C ）米。
　　A. 1 B. 5 C. 10 D. 20
　　63.平刨床的安全防护装置主要作用是防止手触及（ C），发生事故。
　　A. 木料 B. 木屑 C. 刨刀 D. 节疤
　　64.木工机械周围的场地应该注意什么？（ B ）
　　A. 经常洒水 B. 保持畅通及避免湿滑
　　C. 提供空气调节 D. 保持通风
　　65.当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在圈筒上的缠绕除固定绳尾的圈数外，不小于几圈？（B ）
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
　　66.摩擦与冲击火花属于（ A）
　　A. 机械火源 B. 化学火源 C. 热火源 D. 电火源
　　67.根据贮存物品的火灾危险性，煤油、硝酸、氧气属于哪类贮存物品？（ B ）
　　A. 甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类
　　68.事故火花是电器或线路故障时产生的火花，下列火花哪一个不是事故火花? （ B 
　　A. 雷电火花 B. 静电火花
　　C. 发生短路时产生的火花 D. 开关分合时产生有火花
　　69.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米？（C ）
　　A. 3米 B. 4米 C. 5米 D. 1米
　　70.有爆炸危险工房内的照明灯具和电开关，应选用防爆型。电开关应安装在（ B ）
　　A. 室内门旁 B. 室外门旁 C. 室内明灯附近 D. 室外远离门窗处
　　71.锅炉的三大安全附件分别是（ C ）、压力表、水位表。
　　A. 电表 B. 温度计 C. 安全阀 D. 水压计
　　72.国家对化学危险品的生产，统一规划，（ A）。
　　A. 严格管理 B. 严格控制 C. 严格检查 D. 严格审批
　　73.国家对化学危险品实行（ B ）
　　A. 审批制度 B. 经营许可证制度 C. 验收制度 D. 检查制度
　　74.化学危险品的专用仓库，应当符合有关安全、（ B ）规定。
　　A. 泄压 B. 防火 C. 防爆 D. 防晒
　　75.装卸危险化学品使用的工具应能防止（ B ）
　　A. 锈蚀B. 产生火花 C. 折断 D. 扭曲
　　76.(C　)紧急停车信号，起重机司机都应立即执行。
　　A. 只要是作业指挥人员发出　　　　B. 只要是直接作业人员发出
　　C. 不论何人发出　　　　　　　　　D. 只要是领导发出
　　77.空压站的危险点是指（ D ）
　　A. 火灾　　　B. 燃烧　　　　C. 破裂漏气　　　　D. 容器爆炸
　　78.乙炔发生站消防措施应选用的灭火器的类型是（ D ）
　　A. 普通的水灭火器　　　　　　　B. 泡沫灭火器
　　C. 四氯化碳灭火器　　　　　　　D. 干粉灭火器
　　79.下列对策中哪个不适宜用于预防机械伤害：（ B）
　　A. 提高机械设备的本质安全 B. 靠操作者的自觉性来预防机械伤害
　　C. 加强安全管理 D. 提高操作者的技术水平
　　80.使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确？（ B ）
　　A. 使用万能插座 B. 使用漏电保护器
　　C. 身体或衣服潮湿 D. 以上均正确
　　81.手持电动工具分为几类？（ B ）
　　A. 5类 B. 3类 C. 2类 D. 1类
　　82.如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B ）
　　A. 站在铁板上操作 B. 站在绝缘胶板上操作
　　C. 穿防静电鞋操作 D. 戴防护面罩
　　83.从事危险品运输、装卸的工人，应每（ ）进行一次安全教育，每（ C）进行一次训练和考试。
　　A. 季、年 B. 年、季 C. 季、两年 D. 两季、年
　　84.对产生烟气有重要影响的因素是（C ）
　　A. 温度 B. 火源
　　C. 母体可燃物的化学成分 D. 火灾地方的通风情况
　　85.扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体以及带电设备的初起火灾时，一般用的灭火器为（C ）
　　A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器
　　C. 干粉灭火器 D. 卤代烷灭火器
　　86.液化石油气钢瓶属于（ D）
　　A. 高压气瓶 B. 中压气瓶 C. 中低压气瓶 D. 低压气瓶
　　87.对长形物体，若采用竖吊，则吊点应在（ B ）
　　A. 重心上 B. 重心之上 C. 重心之下 D. 中心上
　　88.对长形物体采用一个吊点时，吊点位置应在起吊端（ A ）L （L为物体长度）。A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6
　　89.绑扎后的钢丝绳吊索提升重物时，各分支受力应均匀，支间夹角一般不应超过90度，最大时不得超过（ B ）度。
　　A. 90 B. 120 C. 150 D. 180
　　90.下列哪种钢丝绳制造方便挠性适中，目前在各种起重机械和起重作业中使用较普遍。（ A ）
　　A. 点接触钢丝绳 B. 面接触钢丝绳 C. 线接触钢丝绳 D. BC相结合
　　91平刨床的安全防护装置主要作用是防止手触及（C ），发生事故。
　　A. 木料 B. 木屑 C. 刨刀 D. 节疤
　　92下列情况所述钢丝绳，哪一个没有达到报废标准？（ D ）
　　A. 整条绳股断裂 B. 麻芯外露 C. 钢丝绳有明显的腐蚀
　　D. 钢丝绳径向磨损时超过原直径的10％
　　93.对劳动者不良的主要化学环境因素有哪些？(A)
　　A. 异常温度和湿度 B. 光照不良 C. 噪声 D. 毒气
　　94.明火属于（ B）。
　　A. 机械火源 B. 化学火源 C. 热火源 D. 电火源
　　95.为保证在发生火灾是安全疏散，厂房安全出口的数目不应少于（B ）个。
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
　　96.危险化学品库门应采用（ A ）
　　A. 外开式 B. 内开式 C. 都可以 D. 都不可以
　　97.安全网使用多久后，必须进行绳的强度测试？（ C ）
　　 A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 4个月
　　98.为保证安全，高度超过30米的塔吊、井字架等，必须在最高点设置（B ）
　　 A. 照明电灯 B. 红色信号灯 C. 可有可无 D. 警示灯
　　99.作业者在疲劳状态下继续作业，立即可能发生的直接后果是使工作效率降低、（ B ），并且会使作业者作业后的疲劳恢复期延长。
　　A. 易患职业病 B. 事故发生可能性加大
　　C. 企业经济效益降低 D. 企业经济效益增加
　　100.制氧站区外围应设高度不低于( B )米的围墙或栅栏
　　A. 1m B. 2m C. 1.5m   D. 0.5m
　　101.安全带的正确使用方法是（ B ）
　　A. 低挂高用 B. 高挂低用
　　C. 水平挂用 D. 勾挂牢靠，挂位不受限制
　　102.乙炔发生站的危险点：（ B ）
　　A. 破裂漏气 B. 火灾爆炸事故 C. 燃烧 D. 窒息事故
　　103.保护接零是指：（B ）
　　A. 正常电流通过时利用大地代替导线
　　B. 电气设备正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间的金属性的连接
　　C. 切断电路达到保护
　　D. 在零线上除工作接地以外其他点的再次连接
　　104.电气设备防止雷击的主要措施是（D ）
　　A. 避雷针 B. 隔离 C. 封闭 D. 避雷器
　　105.异常带电是指（B ）
　　A. 不正常的带电 B. 通常是指“漏电”
　　C. 特殊情况下的带电 D. 带电体异常带电
　　106.防止触电的漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型装置，其动作电流与动作时间的乘积不应超过（B ）毫安秒。
　　A. 10 B. 30 C. 50 D. 60
　　107.装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施？（ A ）
　　A. 基本保护措施 B. 辅助保护措施
　　C. 绝对保护措施 D. 电力保护措施
　　108.对于漏电保护器，其额定漏电动作电流在（B ）者属于高灵敏度型。
　　A. 30mA-1A B. 30mA及以下 C. 1A-5A以上 D. 5A以上
　　109.携带式电气设备的绝缘电阻不应低于（ C ）
　　A. 5MΩ B. 1MΩ C. 2MΩ D. 0.5MΩ
　　110.使用三相的手动电动工具，其导线、插销、插痤应符合（ B）的要求。
　　A. 三相三眼 B. 三相四眼 C. 二相三眼 D. 二相四眼
　　111.火灾的防治途径一般分为（ C）
　　A. 发现、控制 B. 控制火灾、灭火
　　C. 设计、阻燃、灭火等 D. 报警、灭火
　　112.扑灭A类（木材、棉麻等固体物质）和B类（石油、油脂）的初期火灾，用的灭火器为（ B ）
　　A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器
　　C. 干粉灭火器 D. 卤代烷灭火器
　　113.锅炉排污的目的是（ C ）
　　A. 降压 B. 降低水位 C. 降低锅水杂质含量 D. 改变锅水的饱和度
　　114. 动力站房是指：（D ）
　　A. 机械生产中的安全设备
　　B. 机械生产过程中安放设备的地方
　　C. 机械生产过程中储存能量的地方
　　D. 为机械生产过程提供动力的设施
　　115. 防止静电的主要措施是（ A ）。
　　A. 接地　　　　B. 通风　　　　　C. 防燥　　　　D. 防潮
　　116. 机械设计中失效安全是指：（ C ）
　　A. 在设计阶段采用措施消除机械危险的一种方法
　　B. 把机器部件安置在不可够到的地方
　　C. 设计者应保证机器发生事故时不出危险
　　D. 车间内合理的布局
　　117. 特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。以下属于特种设备的有 ( C )。
　　A. 刨床 B. 挖掘机 C. 起重机械 D. 齿轮加工机
　　118.扑灭精密仪器等火灾时，一般用的灭火器为（D ）
　　A. 卤代烷灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 干粉灭火器 D. 二氧化碳灭火器
　　119. 在安全疏散中，厂房内主通道宽度不应少于（ B ）
　　A. 0.5m B. 1.2m C.1.0m D. 0.8m
　　120. 属于火灾接触式探测器的是（ C ）
　　A. 感光式探测器 B. 光束对射式探测器
　　C. 点式探测器 D. 图像式探测器
　　121. 长时间单调、乏味、紧张的作业，持续的精神压力，对工作不感兴趣、工作中心情不愉快等因素，会促使作业时（ B ）疲劳的发生或加重。
　　A. 肌肉 B. 精神 C. 神经 D. 关节
　　122. 以下灭火器可作为机动的消防器材的是（ C ）
　　A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器
　　C. 干粉灭火器 D. 四氯化炭灭火器
　　123. 在扑灭带电体火灾时，如不能及时切断电源，人与带电体的距离必须大于（ D 
　　A. 1m B. 3.5m C. 2.5m D. 3m
　　124. 在火灾中，造成人员伤亡最主要的是（B ）
　　A. SO2 B. CO C. NO D. NO2
　　125. 下列不能作为电器火灾灭火器的是（C ）
　　A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器
　　C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器
　　126. 雷电危害的种类主要有（ B ）
　　A. 直接雷和间接雷 B. 直击雷和雷电感应
　　C. 直接伤害和间接伤害 D. 直接雷击和间接雷击
　　127. 对电场危害的防护一般采用的措施是（C ）
　　A. 封闭 B. 短路 C. 屏蔽隔离 D. 远离
　　128. 为了防止木料反弹的危险，圆锯上应装设（ B ）
　　A. 防护栏杆 B.分离刀和活动防护罩
　　C. 锯轮罩 D.护板
　　129. 在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息（C ）安全保护装置。
　　A. 可以代替设置 B. 没有必要设置
　　C. 不能代替设置 D. 可以设置可以不设置
　　130. 《特种设备安全监察条例》涉及的范畴包括（A ）类特种设备。A. 七类 B. 九类 C. 五类 D. 四类
　　131. 锅炉是（ C ）的设备。
　　A. 生产蒸汽 B. 加热水
　　C. 生产蒸汽或加热水 D. 生产蒸汽和加热水
　　132. 设计安全设施、安全装置要考虑的人的因素有（ D）
　　A. 性别 B. 年龄 C. 身高 D. 出入作业的地点
　　135. 承压后受力最均匀的形状是____。（ A ）
　　A. 球形 B. 圆筒形 C. 正方形 D. 长方形
　　136. 每种化学品最多可以选用____标志。（B ）
　　A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 四个
　　137. 化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、____、涉及面广等。（A ）
　　A. 扩散迅速 B. 经济损失大 C. 人员伤亡多 D. 社会影响力大
　　138. ____对人体骨髓造血功能有损害。（ B ）
　　A. 二氧化硫中毒 B. 铅中毒 C. 氯化苯中毒 D. 亚硝酸钠中毒
　　139. 甲苯的危害性是指____。（ A ）
　　A. 易燃、有毒性 B. 助燃性 C. 刺激性 D. 腐蚀性
　　140. 下列哪种疾病不是油漆工因为接触油漆涂料引起的？（ B ）
　　A. 呼吸道损坏 B. 视网膜损坏 C. 接触性皮炎 D. 过敏性鼻炎
　　141. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）
　　A. 附加护耳罩 B. 帖上标记
　　C. 自己钻孔加扣带 D. 室内作业使用小沿安全帽
　　142. 爆炸现象的最主要特征是什么？（B ）
　　A. 温度升高 B. 压力急剧升高 C. 周围介质振动 D. 发光发热
　　143. 油的爆炸极限范围是____。（ C ）
　　A. 10％~12％ B. 7％~10％ C. 1％~6％ D. 2％~10％
　　144. 汽油、煤油由于（ C ）不同，有时平稳燃烧，有时发生爆炸。
　　A. 温度 B. 压力 C. 燃烧条件 D. 氧化剂
　　145. 氧化剂是能和可燃物发生氧化反应并引起（ B ）的物质。
　　A. 爆炸 B. 燃烧 C. 放热 D. 发光
　　146. 具有爆炸、易燃、腐蚀性质，易造成人身伤亡和财产损失需特别防护的物品称为（ C ）。　　A. 爆炸品 B. 易燃易爆品  C. 危险品 D. 腐蚀品
　　147. 机械设备安全应考虑其“寿命”的各阶段：设计、制造、安装、调整、使用（设定、示教、编程或过程转换、运转、清理）、查找故障和维修、拆卸及处理。在机器产品的寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是（ A ）。
　　 A. 设计 B. 制造 C. 使用 D. 维修
　　148. 在压力机上设置安全装置可以使操作者避免遭受冲压事故伤害，使用手用工具（如夹具、镊子）可以代替人手伸进危险区送取料。配备了手用工具，（ B ）安全装置。
　　 A. 可以取代 B. 不可取代 C. 可设置可不设置 D. 多余设置
　　149. 工人操作机械设备时，穿紧身适合工作服的目的是防止（ B ）。
　　 A. 着凉 B. 被机器转动部分缠绕 C. 被机器弄污 D. 防静电
　　150. 在冲压机械中，人体受伤部位最多的是（ A ）。
　　 A. 手和手指 B. 脚 C. 眼睛 D. 脸
　　151. 所有机器的危险部分，应（ C ）来确保工作安全。
　　A. 标上机器制造商名牌 B. 涂上警示颜色
　　C. 安装合适的安全防护装置 D. 标上警示牌
　　152. 高速旋转的砂轮破裂，砂轮碎块飞出伤人是砂轮机最严重的事故。在手持工件进行磨削，或对砂轮进行手工修整时，为防止砂轮意外伤人，人员操作站立的位置在砂轮的（ B）。
　　A. 圆周面正前方，避免侧面方向 B. 侧面方向，避免圆周面正前方
　　C. 最好侧面方向，其次圆周面方向 D. 最好圆周面方向，其次侧面方向
　　153. 在未做好下列哪一项工作以前，千万不要开动机器？（B ）
　　A. 通知主管 B. 检查过所有安全护罩是否安全可靠
　　C. 机件擦洗 D. 通电前
　　154. 带状屑不仅能划伤工件表面、损坏刀具，而且极宜伤人，故常采用________的方法将其折断成粒状、半环状、螺旋状等。（ D ）
　　A. 操作者戴护目镜 B. 在车床上安装防护挡板
　　C. 脆铜卷屑车刀 D. 断屑
　　155. 镗削加工开始时，应用______进给，使刀具接近加工部位时，再用______进给。（ A ）
　　A. 手动、机动 B. 机动、手动 C. 机动、机动 D. 手动、手动
　　156. 静电危害的形式主要有三种，即静电放电、静电电击和静电吸附。其中，____是造成静电事故的最常见的原因。（ D）
　　A. 静电吸附 B. 静电电击
　　C. 静电吸附及静电电击 D. 静电放电
　　157. 当通过人体电流达到____毫安时，就能使人致命。（ A ）
　　A. 50 B. 80 C. 100 D. 36
　　158. 在电气设备绝缘保护中，符号“回”是____的辅助标记。（ B ）
　　A. 基本绝缘 B. 双重绝缘 C. 功有绝缘 D. 屏蔽
　　159. 测量500V以下的线路或设备的绝缘电阻，应采用____的摇表（兆欧表）。（ C 
　　A. 小于250V B. 小于500V
　　C. 500V或1000V D. 1000V或2500V
　　160. 在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是____。（ C ）
　　A. 绝缘棒 B. 绝缘挡板 C. 绝缘靴 D. 绝缘夹钳
　　161. 在遇到高压电线断落地面时，导线断落点____米内，禁止人员进入。（ B ）
　　A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
　　162. 车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于多少米？（ A ）
　　A. 0.3 B. 0.2 C. 0.1 D. 0.4
　　163. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作____。（B ）
　　A. 保护接地 B. 保护接零 C. 工作接地 D. 工作接零
　　164. 行灯电压不得超过____V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过____V。（ A ）
　　A. 36、12 B. 50、42 C. 110、36 D. 50、36
　　165. 在低压系统中，雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于____。（ D ）
　　A. 10％ B. 30％ C. 50％ D. 70％
　　166. 低压线路零线（中性线）每一重复接地装置的接地电阻不应大于____。（ B ）
　　A. 4Ω B. 10Ω C. 50Ω D. 100Ω
　　167. 采用安全特低电压是____的措施。（D ）
　　A. 仅有直接接触电压保护 B. 只有间接接触电压保护
　　C. 用于防止爆炸火灾危险 D. 兼有直接接触电击和间接接触电击保护
　　168. 从接零保护和接地保护的速断条件要求，故障的最大持续时间原则不得超过多少秒？（ B）
　　A. 10 B. 5 C. 2 D. 1
　　169. 焊接冷裂纹是____产生的裂纹。（ B ）
　　A. 焊接过程中  B. 焊缝冷却后 C. 使用过程中 D. 运输过程中
　　170. 《气瓶安全监察规程》规定气瓶的最高使用温度为多少度？（ C）
　　A. 20 B. 40 C. 60 D. 80
　　171. 下列关于液体气体充装的说法哪一个是不正确的？（ C）
　　A. 严禁过量充装 B. 充装后应逐只检查
　　C. 应从液体石油气槽车直接向气瓶灌装 D. 认真填写充装记录
　　172. 气瓶阀在使用时常见故障是_______或轴空转。（ D ）
　　A. 结霜 B. 冻结 C. 磨损 D. 漏气
　　173. 瓶装二氧化碳属于______。（ B ）
　　A. 永久气体 B. 高压液化气体 C. 低压液化气体 D. 常压液化气体
　　174. 浓硫酸属于____危险品。（ C ）
　　A. 助燃性 B. 刺激性 C. 腐蚀性 D. 易燃性
　　175. 制作干电池使用的二氧化锰具有什么危害？（ B ）
　　A. 刺激性 B. 有毒 C. 腐蚀性 D. 易燃性
　　176. 急性苯中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么系统的损害？（C ）
　　A. 呼吸系统 B. 消化系统 C. 造血系统 D. 循环系统
　　177. 化学品进入眼睛后应立刻____，并尽可能请医生诊治。（ C ）
　　A. 滴氯霉素眼药水 B. 用干净手帕擦试
　　C. 用大量清水洗眼 D. 利用酸碱中和性质用药品处理
　　178. 身体被化学品污染后，应____。（ A ）
　　A. 立即用大量清水冲洗患处 B. 立即用布抹干
　　C. 尽快完成工作后，就医治疗 D. 立即用肥皂清洗
　　179. 槽、坑、沟与建筑物的距离不得小于____m。（B ）
　　A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5
　　180. 热量积聚与下列哪个因素无关? （ D ）
　　A. 可燃物的导热率 B. 堆积状态 C. 空气的流通 D. 温度
　　181. 化学性爆炸亦可称为（C ）
　　A. 燃烧 B. 自燃 C. 瞬间燃烧 D. 着火
　　182. 油品罐的安全附件主要有呼吸阀、____、阻火器、放水阀、排污阀。（C ）
　　A. 泄压阀 B. 止回阀 C. 安全阀 D. 报警器
　　183. 刚刚车削下来的切削有较高的温度，可以达到多少度？（ C ）
　　A. 400－500 B. 500－600 C. 600－700 D. 700—800
　　184. 由于砂轮的工作速度非常高，一旦运转的砂轮从砂轮机上松脱飞出，将可能造成严重后果。砂轮在砂轮机上的装配一定要牢固可靠，砂轮主轴端部的螺纹旋向与砂轮工作的旋转方向____。（ B）
　　A. 相同 B. 相反 C. 相同或相反均可 D. 没有要求
　　185. 吊运炽热金属或危险品的起重机钢丝绳或捆绑吊索，由于钢丝绳的破坏会导致更为严重的事故后果，所以报废更要从严掌握。吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，为一般起重机用钢丝绳报废断丝数的____％，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。（ D ）
　　A. 90 B. 80 C. 60 D. 50
　　186. 车床、钻床、镗床、铣床的主运动形式是下列哪一种运动？（ B ）
　　A. 直线运动 B. 旋转运动 C. 切削运动 D. 进给运动
　　187. 车削细长工件时，为保证安全应采用_______或跟刀架。（ C ）
　　A. 顶尖 B. 卡盘 C. 中心架 D. 鸡心夹
　　188. 下列关于铣削工作的说法哪一个不正确？（ C ）
　　A. 工人应穿紧身工作服 B. 女同志要戴防护帽
　　C. 操作时要戴手套 D. 铣削铸铁时要戴口罩
　　189. 下列哪种防护装置可以隔离各种切削和切削液的飞溅？（C ）
　　A. 防护栏杆 B. 防护罩 C. 防护挡板 D. 保险装置
　　190. 操作机械时护罩，护罩处于关闭位置，而护罩一旦处于开放位置，就会使机器停止运作，指的是下列哪种护罩的运作方式？（B ）
　　A. 固定式护罩 B. 互锁式护罩 C. 触摸式护罩 D. 连锁式护罩
　　191. 起重机的起重作业是由多人协调配合操作，一旦发生起重事故，不仅涉及直接作业人员，还可能波及到在现场的其他人员。起重作业应该按指挥信号和操作规程进行。____紧急停车信号，都应立即执行。（ C ）
　　A. 只要是作业指挥人员发出 B. 只要是直接作业人员发出
　　C. 不论何人发出 D. 只要是领导发出
　　192 木工平刨床的刀轴转数一般都在每秒上千转，刀轴是由刨刀体和刀片装配而成，如果在操作中意外手触碰刀轴，哪怕是瞬间触碰，都会导致事故发生。除了刀片的切割伤害，刨刀体形状是关键因素。手工送料的木工平刨床刀轴的刨刀体采用____形状的更安全。（ D ）
　　A. 六棱柱 B. 四棱柱 C. 多棱柱 D. 圆柱
　　193. 在一般情况下，人体电阻可以按____考虑。（ B ）
　　A. 50Ω~100Ω B. 800Ω~1000Ω
　　C. 100Ω~500Ω D. 1MΩ~5MΩ
　　194. 为了防止由于线路故障引发火灾，架空线路不应跨越____。（ A ）
　　A. 燃烧材料作屋顶的建筑物 B. 道路 C. 通航河流 D. 索道
　　195. 电气设备上的保护接零属于____系统。（C ）
　　A. IT B. TT C. TN D. 三相三线制
　　196. 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护____的主要措施。（ B ）
　　 A. 雷电侵入波 B. 直击雷 C. 反击 D. 二次放电
　　197. 在实施保护接零的系统中，工作零线即中线，通常用____表示；保护零线即保护导体，通常用____表示。若一根线既是工作零线又是保护零线，则用____表示。（ C ）
　　 A. N、PEN、PE B. PE、N、PEN
　　C. N、PE、PEN D. PEN、N、PE
　　198 ____电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。（C ）
　　A. 增安型 B. 木质安全型 C. 隔爆型 D. 充油型
　　199. 为了保证在故障条件下形成故障电流回路，从而提供自动切断条件，保护导体在使用中是____的。（ B ）
　　A. 允许中断 B. 不允许中断
　　C. 允许接入开关电器 D. 自动切断
　　200. 工作台上、机床上使用的局部照明灯，电压一般不得超过多少伏？（ A ）
　　A. 36伏 B. 20伏 C. 110伏 D. 220伏