机械电气安全生产技术考试题库—共318题

1、生产性( )对人体有多方面的不良影响，尤其是含有游离二氧化硅的粉尘，能引起严重的职业病--矽。

A.粉尘　　B.毒物　　C.噪声　　D.振动

2、吊钩装配部分每季度至少要检修( )次，并清洗润滑。装配后，吊钩应能灵活转动，定位螺栓必须锁紧。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

3、对新投入使用的吊钩应做负荷试验，以额定载荷的1.25倍作为试验载荷(可与起重机动静负荷试验同时进行)，试验时间不应少于( )。

A.8min　　B.9min　　C.10min　　D.12min

4、制动器在起重机中既是T作装置又是安全装置，其作用不包括( )。

A.支持　　B.停止　　C.落重　　D.起吊

5、起重机( )应配备小型干粉灭火器，在有效期内使用，置放位置安全可靠。

A.驾驶室、电梯机房　　B.驾驶室　　C.电梯机房　　D.电梯轿厢

6、捆扎钢丝绳的琵琶头的穿插长度为绳径的15倍，且不小于( )。

A.100mm　　B.200mm　　C.300mm　　D.400mm

7、机械设备中( )质脆易碎、转速高、使用频繁，极易伤人。

A.混砂机　　B.清理机　　C.造型机　　D.砂轮机

8、如果因厂房地形的限制不能设置专用的砂轮机房，则应在砂轮机正面装设不低于( )高度的防护挡板，并且要求挡板牢固有效。

A.1.5m　　B.1.8m　　C.2.1m　　D.2.4m

9、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应至少保持( )mill的距离。

A.50　　B.100　　C.150　　D.200

10、砂轮直径在150mm以上的砂轮机必须设置可调托架。砂轮与托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的1/2，但最大不应超过( )。

A.2mm　　B.3mm　　C.4mm　　D.5mm

11、钢丝绳在使用时，每月至少要润滑( )次。润滑前先用钢丝刷子刷去钢丝绳上的污物并用煤油清洗，然后将加热到( )以上的润滑油蘸浸钢丝绳，使润滑油浸到绳芯。

A.2，80℃　　B.3，80℃　　C.2，85℃　　D.3，85℃

12、机械企业生产用主要机械分为( )大类。

A.4B.6C.8D.10

13、在设计中消除危险部件，减少或避免在危险区域内处理工作需求，提供自动反馈设备并使运动部件处于密封状态，描述的是机械设计( )。

A.本质安全　　B.失效安全　　C.定位安全　　D.自动安全

14、机器安全装置类型中( )的基本原理是：只有当安全装置关合时，机器才能运转;而只有当机器的危险部件停止运动时，安全装置才能开启。

A.固定安全装置　　B.连锁安全装置　　C.控制安全装置　　D.自动安全装置

15、能阻止操作者身体靠近危险区域的安全装置属于( )。

A.自动调节安全装置　　B.可调安全装置　　C.双手控制安全装置　　D.隔离安全装置

16、额定蒸发量小于等于( )的锅炉可以只安装1只水位表。

A.0.1t/h　　B.0.2t/h　　C.0.4t/h　　D.0.6t/h

17、额定蒸发量( )以上的锅炉应进行炉外水处理。

A.1t/h　　B.2t/h　　C.3t/h　　D.4t/h

18、锅炉压力表表盘直径不应小于( )。

A.80mm　　B.100mm　　C.120mm　　D.150mm

19、按标准要求，砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的1/3，且规定砂轮磨损到直径比法兰盘直径大( )时应更换新砂轮。

A.8mm　　B.9mm　　C.10mm　　D.12mm

20、防护装置结构简单、制造方便，但对作业干扰较大，操作工人不大喜欢使用，应用比较局限的机械保护装置是( )。

A.机械式　　B.按钮式　　C.光电式　　D.感应式

21、被加工的金属材料处于红热状态(锻造温度范围内)，通过锻造设备对金属施加的冲击力或静压力，使金属产生塑性变形而获得预想的外形尺寸和组织结构的锻件。此种工艺称为( )。

A.热锻　　B.温锻　　C.冷锻　　D.灼锻

22、锻造设备在工作中的作用力是很大的，如我国已制造和使用了12000t的锻造水压机，就是常见的( )的压力，所发出的力量巨大。

A.100～120t　　B.100～130t　　C.100～140t　　D.100～l50t

23、锻压机械的电动起动装置的按钮盒，其按钮上需要标有“起动”、“停车”等字样。停车按钮为( )色，其位置比起动按钮高( )。

A.黄，8～10mm　　B.红，8～10mm　　C.黄，10～12mm　　D.红，10～12mm

24、以下机械中能将旋转运动转变为直线往复运动的机器是( )。

A.剪板机　　B.曲柄压力机　　C.液压机　　D.锻压机

25、下列关于曲柄压力机的叙述错误的是( )。

A.压力机的工作原理：它由电动机通过皮带轮及齿轮驱动曲轴转动，曲轴的轴心线与其上的曲柄心线偏移一个偏心距，从而便可通过连杆(连接曲柄和滑块的零件)带动滑块做上下往复运动

B.压力机的受力系统：冲压件的变形阻力全部传递到设备的机身上，形成一个封闭的受力系统。压力机运行时，除本身重量对地基产生压力外，还包括传动系统的不平衡对地基的振动造成的压力

C.压力机运动分析：曲柄滑动机构的滑块运动速度随曲柄转角的位置变化而变化，其加速度也随着做周期性变化

D.对于节点正置的曲柄滑动机构，当曲柄处于上死点(a=00)和下死点(a=1800)位置时，滑块运动速度为零，加速度最大。

26、冲压事故有可能发生在冲压设备的各个危险部位，但以发生在模具行程间为绝大多数，且伤害部位主要是作业者的( )。

A.头部　　B.眼睛　　C.手部　　D.腿部

27、冲压作业中( )担负着使工件加工成型的主要功能，是整个系统能量的集中释放部件。

A.冲压机械设备　　B.模具　　C.作业方式　　D.操作者

28、在桥式、龙门式起重机上采用最多的取物装置是( )。

A.吊环　　B.扎具　　C.吊钩　　D.夹钳

29、一种通过与滑块连动的挡板的摆动将手推离开模口的机械式保护装置是( )。

A.推手式保护装置　　B.摆杆护手装置　　C.拉手安全装置　　D.光电式保护装置

30、当磨损或腐蚀量超过原直径的( )时，应更换新钢丝绳。

A.5%　　B.10%　　C.15%　　D.20%

31、常用的剪板机不包括( )。

A.平剪机 B.推剪机 C.滚剪机 D.震动剪机

32、剪板机能剪切各种厚度的钢板材料，其中( )是使用最多的。

A.平剪机 　 B.滚剪机 　C.震动剪机 　 D.推剪机

33、( )有固定旋转式、门座式、塔式、汽车式、轮胎式、履带式即铁路起重机、浮游式起重机等种类，其特点与桥式起重机相似，但运动机构还有变幅机构、旋转机构。

A.轻小型起重设备 　 B.板式类型起重机　 C.臂架类型起重机　 D.升降类型起重机

34、当机构为小载荷率时，接近连续、循环工作，tn>2000h/a的工作类型属于繁忙( )级。

A.轻级 　B.中级 　 C.重级 　 D.特重级

35、由于( )是先由丝捻成股，然后由股捻成绳，所以挠性较好，起重机主要用这种绳。

A.单绕绳 　 B.双绕绳 　 C.三绕绳 　D.四绕绳

36、下列关于钢丝绳的叙述错误的是( )。

A.同向捻钢丝绳与股的捻向相同 　 B.交互捻钢丝绳的绳与股的捻向相反

C.根据绳的捻向，钢丝绳分为右捻绳与左捻绳　　D.交绕钢丝绳钢丝问为线接触，挠性与耐磨性能好

37、复合型钢丝绳克服了普通型钢丝绳点接触的缺点，使用寿命可提高( )倍。

A.1～2　　B.1.5～2　　C.2～2.5　　D.2.5～3

[NextPage]

38、煤气站放散管至少应高出厂房顶( )m以上。

A.1　　B.2　　C.4　　D.8

39、锥形弹簧构成的模具防护罩指在自由状态下弹簧相邻两圈的间隙不大于( )，这样既封闭了危险区，又避免了弹簧压伤手指的危险。

A.6mm　　B.7mm　　C.8mm　　D.9mm

40、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作( )。

A.保护接地　　B.工作接地　　C.保护接零　　D.工作接零

41、锅炉必须安装与锅筒蒸汽直接相连的压力表，量程范围应在工作压力的( )。

A.1～1.5倍　　B.1.5～2.5倍　　C.1.5～3倍　　D.2～3倍

42、人体接触异常带电的设备金属外壳所造成的电击称作( )。

A.直接接触电击　　B.间接接触电击　　C.静电电击　　D.非接触电击

43、直接流过心脏的电流达到( )就可使心脏形成心室纤维性颤动而死。

A.几十毫安　　B.几毫安　　C.几十微安　　D.几微安

44、绝缘、屏护和保持安全间距是防止( )的防止触电事故措施。

A.电磁场伤害　　B.静电电击　　C.直接接触电击　　D.间接接触电击

45、安全电压、漏电保护以及电气隔离是防止( )的措施。

A.直接接触电击　　B.爆炸火灾危险　　C.间接接触电击　　D.直接接触电击和间接接触电击

46、IT系统用于( )。

A.接地电网　　B.不接地电网　　C.三相四线制　　D.三相五线制

47、TT系统用于( )。

A.接地配电网　　B.不接地电网　　C.三相四线制　　D.三相五线制

48、实现机械安全的优先顺序是( )。①消除产生危险的原因;②使人难于接近机器危险部位③提供保护装置或保护服;④减少或消除接触机器危险部件的需求

A.②①④③　　B.③②①④　　C.①④②③　　D.④①③②

49、在TN系统中，中性线通常用( )表示;保护零线即保护线，通常用( )表示;若保护线和中性线是合一的，则此线用( )表示。

A.N/PEN/PE　　B.PE/N/PEN　　C.N/PE/PEN　　D.PEN/N/PE

50、机械制造过程中振动造成的伤害属于( )。

A.机械伤害　　B.物体打击　　C.其他伤害　　D.非机械伤害

51、电气设备防雷使用( )。

A.避雷器　　B.避雷针　　C.避雷带　　D.避雷网

52、避雷针各部分可靠焊接，接地电阻应不超过( )。

A.106　　B.1000　　C.100　　D.10

53、当雷云降临建筑物时，它所感应的静电荷可以经过导雷线引向避雷针尖端放电，与雷电中和避免雷击，当遇到( )时，避雷针能够安全地将雷电流引入大地。

A.雷电侵入波　　B.直接雷击　　C.感应雷　　D.二次放电

54、静电电压特点是( )。

A.电压很高，电流大　　B.电压很高，电流小　　C.电压很低，电流大　　D.电压很低，电流小

55、所有容积大于50m3，直径大于2.5m的贮罐，接地点应不少于( )个。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

56、所有容积大于50m3的贮罐，接地点不少于2处并应沿设备外围均匀布置，其间距不应大：( )m。

A.60　　B.50　　C.40　　D.30

57、下述关于金属切削机床不安全操作方式的是( )。

A.清除铁屑应戴护目镜　　B.操作旋转机床应戴手套

C.照明应采用安全电压　　D.加工细长杆轴料时尾部应有防弯装置或托架

58、以下属于机械企业生产用主要机械的是( )。

A.铁道机械　　B.建筑机械　　C.起重机械　　D.轻工机械

59、保护接零系统是( )。

A.IT系统　　B.TN系统　　C.TT系统　　D.三相四线制

60、低压配电装置2个出口间距离超过( )m时应增加出口。

A.6　　B.9　　C.15　　D.20

61、大型机床是指重量在( )之间。

A.10～20t　　B.10～30t　　C.20～30t　　D.30～100t

62、下述关于煤气站安全技术管理错误的描述是( )。

A.发生炉进口应设置声光报警装置　　B.煤气排送机间和煤斗间电器都应满足防爆要求

C.应具有两路电源供电　　D.电除尘器人口、出口应设可靠的隔断装置

63、制氧站空分设备的吸气口应超出屋檐( )m以上，且离地面高度大于10m以上。

A.1　　B.2　　C.4　　D.6

64、与乙炔长期接触的部件的材质含铜量应为不低于( )的铜合金。

A.50%　　B.60%　　C.70%　　D.80%

65、变配电站应设置( )变压器油量的贮油池或排油设施。

A.80%　　B.100%　　C.150%　　D.200%

66、变电配电间门的开向应该是( )。

A.变配电所门向外开;高低压配电室之间门向高压侧开;相邻配电室门双向开

B.变配电所门向外开;高低压配电室之间门向低压侧开;相邻配电室门双向开

C.变配电所门向内开;高低压配电室之间门向高压侧开;相邻配电室门双向开

D.变配电所门向内开;高低压配电室之间门向低压侧开;相邻配电室门双向开

67、变压器运行温度应低于( )。

A.75℃　　B.80℃　　C.85℃　　D.90℃

68、防护手指通过的网眼开口宽度要求小于12.5mm，安全距离至少为( )。

A.35mm　　B.50mm　　C.75mm　　D.92mm

69、在同一配电室内单列布置高、低压开关柜，顶部有裸露带电导体时，两者间距不应小于( )m。

A.1　　B.1.5　　C.2　　D.3

70、水煤气、半水煤气的含氧量达到( )时必须停炉。

A.0.5%　　B.1%　　C.2%　　D.5%

71、当电源从柜后进线，需在柜正背后墙上设隔离开关及手动机构时，柜后通道净宽不小于( )m。

A.0.5　　B.1　　C.1.5　　D.3

72、以直线运动为主运动的机床是( )。

A.钻床　　B.刨床　　C.铣床　　D.镗床

73、在设计机器时考虑消除机器本身的不安全因素属于( )。

A.管理性措施　　B.直接安全措施　　C.间接安全措施　　D.指导性安全措施

74、在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置，消除在使用过程中产生的不安全因素属于( )。

A.管理性措施　　B.直接安全措施　　C.间接安全措施　　D.指导性安全措施

75、机器的危险部位应通过( )来确保工作安全。

A.悬挂设备名称　　B.涂警示颜色　　C.安装防护装置　　D.禁止操作

[NextPage]

76、防护罩外壳与传动机构外形相符，防护罩内壁应涂成( )。

A.绿色　　B.灰色　　C.红色　　D.黄色

77、紧急停车开关颜色应为( )。

A.绿色　　B.灰色　　C.红色　　D.黄色

78、对于有惯性的运动设备，紧急停车开关应与制动器或离合器( )，以保证迅速停止运行。

A.串联　　B.并联　　C.连锁　　D.连接

79、变压器应使用规定的警示标志和遮栏，防止工作人员接触或过分接近带电体。所用遮栏的高度应不低于( )m。

A.1.4　　B.1.7　　C.2.0　　D.2.4

80、下面关于使用砂轮机的安全要求说法错误的是( )。

A.禁止侧面磨削　　B.不准正面操作　　C.严禁侧面操作　　D.不准共同操作

81、机械的设计者在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种机械安全方法属于( )。

A.本质安全　　B.失效安全　　C.定位安全　　D.机器布置

82、防止冲压伤害的安全工具有( )。

A.模具防护罩　　B.弹性夹钳　　C.拉手安全装置　　D.摆杆护手装置

83、以下不属于机械式防护装置的是( )。

A.双手按钮式保护装置　　B.推手式保护装置　　C.摆杆护手装置　　D.拉手安全装置

84、下列属于轻小型起重机械的是( )。

A.千斤顶　　B.通用桥式起重机　　C.梁式起重机　　D.塔式起重机

85、起重机主要使用的是( )，由于它是先由丝捻成股，然后由股捻成绳，所以挠性好。

A.单绕绳B.同向捻钢丝绳C.双绕绳D.三绕绳

86、下列关于滑轮的检测内容描述错误的是( )。

A.滑轮转动灵活、光洁平滑无裂纹、轮缘部分无缺损、无损伤钢丝绳的缺陷

B.轮槽不均匀磨损量达3mm，或壁厚磨损量达原壁厚的20%，或轮槽底部直径减小量达钢丝绳直径的30%时，滑轮应报废

C.滑轮护罩应安装牢固，无损坏或明显变形

D.轮槽不均匀磨损量低于5mm时，滑轮可继续使用

87、起重机主滑线三相都应设指示灯，颜色为( )。

A.红、绿、蓝　　B.红、黄、蓝　　C.黄、绿、红　　D.红、绿、黄

88、以下不属于按金属切削机床适用范围分类的是( )。

A.超重机床　　B.通用机床　　C.专门化机床　　D.专用机床

89、起重机驾驶照明应采用( )和( )安全电压。

A.24V，36V　　B.24V，48V　　C.36V，48V　　D.38V，24V

90、根据机床本身重量的不同，金属切削机床分为( )类型。

A.钻床　　B.大型机床　　C.磨床　　D.专门化机床

91、下面对触电危险性描述错误的是( )。

A.触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开启式的配电板

B.触电危险性大或作业环境较差的加T车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应采取封闭式箱柜

C.有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须采用密闭式或防爆型的电气设施。

D.触电危险性大或一般生产场所，可采用开启式的配电板

92、关于动力柜(箱)内安全要求描述正确的是( )。

A.各类电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便，内无积尘、积水和杂物

B.落地安装的箱、柜底面应高出地面50mm

C.操作手柄中心距地面一般为1500～2000mm

D.箱、柜、板前方1.0m的范围内无障碍物(因工艺布置设备安装确有困难时可减至0.8m，但不得影响箱门开启和操作)

93、噪声的卫生标准：工业企业的生产车间和作业场所的工作地点噪声的标准为( )dB(A)。

A.80　　B.85　　C.90　　D.95

94、厂房跨度大于( )时，单跨厂房的两边应有采光侧窗。

A.10m　　B.12m　　C.15m　　D.16m

95、多跨厂房相连，相连各跨应有天窗，跨与跨之间不得有墙封死。车间通道照明灯要覆盖所有通道，覆盖长度应大于( )车间安全通道长度。

A.80%　　B.85%　　C.90%　　D.95%

96、产品坯料等应限量存人，白班存放量为每班加工量的( )倍，夜班存放量为加工量的( )倍，但大件不超过当班定额。

A.1.5, 2.5　　B.2, 2.5　　C.2.5, 3　　D.1.5,1.5

97、下列不属于农业机械的是( )。

A.拖拉机　　B.内燃机　　C.播种机　　D.摩托车

98、机床由于振动而产生的故障率占故障总数的( )。

A.50%～60%　　B.60%～70%　　C.55%～65%　　D.65%～75%

99、当起重机主滑线轨长大于( )时，滑线两端应设指示灯，在电源主闸刀下方应设司机室送电指示灯。

A.20m　　B.30m　　C.40m　　D.50m

100、机械制造过程中发生伤害的主要类型不包括( )。

A.物体打击B.车辆伤害C.机械伤害D.辐射、触电

101、为机械生产过程提供动力的设施又称为( )。

A.动力站房　　B.变配电站　　C.制氧站　　D.空压站

102、固定式锅炉的安全附件不包括( )。

A.安全阀B.水位表C.压力表D.闸阀

103、机械在运行过程中，不以旋转运动为主运动的是( )。

A.车床　　B.钻床　　C.镗床　　D.插床

104、机床的运动形式不同，发生事故的原因和类型也不同。以刀具旋转为主运动的钻床、铣床等主要危险是( )。　　A.工件的旋转　　B.固定装卡工件的附件的旋转　　C.飞散切屑　　D.旋转着的刀具

105、以下不属于机床上常见传动机构的是( )。

A.滑枕　　B.齿轮啮合机构　　C.皮带传动机构　　D.联轴器

106、皮带防护罩的距离不要小于( )，设计要合理，不要影响机器的运行。

A.30mm　　B.50mm　　C.70mm　　D.80mm

107、一般传动机构离地面( )以下，要设防护罩。

A.1m　　B.1.5m　　C.2m　　D.2.5m

108、运动机械中易损件的故障检测不包括( )。

A.零部件故障检测的重点　　B.滚动轴承的损伤现象及故障

C.齿轮装置的故障　　D.专用工具的故障

109、联轴器防护最根本的办法就是加防护罩，最常见的是( )防护罩。

A.U形　　B.V形　　C.M形　　D.Q形

111、每台锅炉至少应装( )只独立的水位表。额定蒸发量小于等于( )的锅炉可只装1只水位表。

A.2，0.1t/h　　B.2，0.2t/h　　C.3，0.1t/h　　D.3，0.2t/h

112、机械制造过程中发生的伤害包括操作的机械及其部件工作状态或失效时发生的因钳夹、挤压、冲压、摩擦等和部件及材料的弹射所造成的伤害，称为( )。

A.非机械危害　　B.机械危害风险　　C.机械危害　　D.非机械危害风险

113、农业机械种类繁多，总体可以分为( )。

A.动力机械与联合机械　　B.作业机械与联合机械　　C.动力机械与作业机械 D.动力机械与清选机械112、通常所说的触电事故指的是( )，它是指电流通过人体内部，使肌肉非自主地发生痉挛性收缩造成的伤害;严重时会破坏人的心脏、肺部以及神经系统的工作，直至危及生命的伤害。

A.电伤　　B.电击　　C.直接接触电击　　D.间接接触电击

113、( )是指人体有意或无意与危险的带电部分直接接触导致的电击。

A.直接接触电击　　B.间接接触电击　　C.电伤　　D.电击

114、下面不属于防止直接接触电击的是( )。

A.利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离

B.采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离

C.保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距

D.通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流，保证触电时处于安全状态

115、防爆电气设备的防爆形式不包括( )。

A.隔爆形　　B.增安形　　C.本质安全形　　D.侧压形

116、零件制造机械中，用切削方法将毛坯加工成机器零件的装备是( )。

A.金属切削机床　　B.锻压机械　　C.起重机械　　D.木工铸造机械

117、根据加工方式和使用刀具的不同，金属切削机床有( )类型。

A.通用机床　　B.专用机床　　C.重型机床　　D.齿轮加工机床

118、皮带的接头一定要牢固可靠。安装皮带时要做到松紧适宜。皮带传动机构的防护可采用将皮带全部遮盖起来的方法，或者采用( )防护。

A.防护栏　　B.防护网　　C.安全网　　D.防护罩

119、保护线。PE与中性线N是分开的系统为( )。

A.TN-S系统　　B.TN-C系统　　C.TN-C-S系统　　D.TN-S-C系统

120、下列不属于非机械行业系统生产的主要机械产品的是( )。

A.起重机械　　B.铁道机械　　C.建筑机械　　D.轻工机械

121、农机事故多发生在驾龄( )年以内的驾驶员之中。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

122、一般防护罩不准脚踏和站立;必须作平台或阶梯时，应能承受( )的垂直力，并采取防滑措施。

A.1500N　　B.1800N　　C.2000N　　D.2200N

123、电流的热效应、化学效应、机械效应给人体造成的伤害，往往在肌体表面留下伤痕，造成的电流比较大。以下属于此类伤害的是( )。

A.电击　　B.电伤　　C.直接接触电击　　D.间接接触电击

124、2～3mA的直流电通过人体的效果为( )。

A.感觉痒　　B.感觉热　　C.没有感觉　　D.上肢肌肉收缩

125、90～100mA的直流电通过人体时的效果为( )。

A.感觉痒　　B.感觉热　　C.上肢肌肉收缩　　D.呼吸麻痹

126、电源与地绝缘或通过阻抗接地，而装置的外露导电部分直接接地的系统为( )系统，用于不接地电网。

A.IT　　B.FT　　C.TN　　D.NN

127、下列不属于坍塌的是( )。

A.脚手架坍塌　　B.矿山冒顶片帮　　C.建筑物坍塌　　D.挖沟时的土石塌方

128、TN系统中有一部分保护线与中性线是合一的，此系统为( )。

A.TN-C-S系统　　B.TN-C系统　　C.TN-S系统　　D.TN-S-C系统

129、下列不属于机械伤害的是( )。

A.加工件与人体直接接触引起的碰撞　　B.加工件与人体直接接触引起的冲击

C.加工件与人体直接接触引起的切断　　D.起重机械引起的伤害

130、电气设备在正常情况下，不带电的金属部分与电网的保护零线的相互连接称为( )。

A.保护接地　　B.保护接零　　C.工作接地　　D.重复接地

131、当电源容量≤100kVA寸，低压电气设备接地电阻的允许值为( )。

A.4Ω　　B.8Ω　　C.10Ω　　D.0.5Ω

132、雷电波入侵的传播速度为( )。(在电缆中为150m/us)。

A.180m/us　　B.200m/us　　C.250m/us　　D.300m/us

133、目前以( )避雷器应用最为广泛，它是保护小容量变(配)电装置常用的避雷装置，主要由火花间隙和电阻阀片组成。

A.管形避雷器　　B.阀形避雷器　　C.氧化锌避雷器　　D.圆形避雷器

134、建筑物和一般设备防雷使用避雷针。避雷针各部分可靠地焊接，接地电阻应小于等于( )。

A.80　　B.90　　C.100　　D.120

135、静电电压可能高达数千伏甚至上百千伏，而电流却可能小于1uA，故当电阻小于( )时就可能发生静电短路而泄放静电能量。

A.1MΩ　　B.2MΩ　　C.3MΩ　　D.4MΩ

136、电磁场对人的伤害取决于其辐射强度和累计剂量，世界卫生组织已将( )的低频磁场列为可疑致癌物。

A.0～150Hz　　B.0～200Hz　　C.0～300Hz　　D.0～350Hz

137、钢丝绳在使用时，每季度至少润滑( )次。

A.1　　B.2　　C.4　　D.6

138、电源有一点(通常是中性点)直接接地，装置的外露导电部分接至电气上与电源接地点无关的接地极的系统，用于接地的配电网。该系统为( )系统。

A.IT　　B.TT　　C.TN　　D.NN

139、下列关于乙炔发生站的安全技术叙述错误的是( )。

A.出、入站(房)必须登记，交出火种，穿戴必须符合规定

B.管道、阀门应严密可靠。与乙炔长期接触的部件，其材质含铜量应为不低于60%的铜合金

C.管道应有良好的导出静电的措施，应有定期测试记录

D.管理系统必须合理设置回火防火器，并保证可靠有效

140、锅炉的安全阀结构完整，灵敏、可靠，每( )检验、定压一次且铅封完好，每( )自动排放试验一次，每( )手动排放试验一次，并做好记录及签名。

A.年，季，月　　B.年，月，日　　C.年，月，周　　D.年，季，日

141、锅炉的压力表装置齐全，每( )校验一次，铅封完好。

A.半年　　B.一季度　　C.年　　D.半月

142、额定蒸发量大于等于( )的锅炉，应装设超压报警和连锁装置。

A.3t/h　　B.4t/h　　C.5t/h　　D.6t/h

143、煤气站的生产、输送系统均应按规定设置放散管，且放散管至少应高出厂房顶( )以上，并具备防雨和可靠的防倾倒措施。

A.3m　　B.4m　　C.5m　　D.6m

144、制氧站空气液化分离设备的吸气口应超出制氧(站)屋檐1m以上且离地面铅垂高度必须大于( )。空气应洁净，其烃类杂质应控制在允许极限范围内。

A.8m　　B.9m　　C.10m　　D.12m

145、下列关于制氧站安全技术的叙述错误的是( )。

A.独立站(房)、灌瓶间、实瓶间、贮气囊间应有隔热措施和防止阳光直射库内的措施

B.贮瓶间应为单层建筑，地面应平整、防滑、耐磨和不产生撞击火花

C.实瓶库存量不应超过2300只

D.空、实瓶同库存放时，应分开设置，其间距至少1.5m以上且有明显标记和可靠的防倾倒措施

146、空压站贮气罐上的安全阀和压力表经风吹雨打很容易锈蚀。失去其可靠性，因此要求( )检验一次并铅封，还要做好记录和签名。

A.每年　　B.每季度　　C.每月　　D.每两年

147、农机事故的高峰时间一般在( )。

A.上午9点～11点和下午4点～6点　　B.上午10点～12点和下午4点～6点

C.上午10点～12点和下午5点～7点　　D.上午9点～11点和下午5点～7点

148、要求( )对贮气罐进行一次除锈刷漆的保养，进行测厚并记录，尤其对贮气罐的下部要特别注意。

A.每年　　B.每季度　　C.每月　　D.每半年

149、根据机床适用范围不同，金属切割机床可分为( )大类。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

150、下列关于变配电站环境的叙述错误的是( )。

A.变配电站与其他建筑物间消防通道应畅通无阻　　　B.与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距

C.变配电站地势不应低洼，无漏雨，防止雨后积水　　D.应设置98%

151、变压器油量的贮油池或排油设施变压器应加设遮栏、护板、箱闸，其遮栏高度不低于( )m，固定遮栏网孔不应大于40mm×40mm。

A.1.5　　B.1.6　　C.1.7　　D.1.8

152、高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设( )个出口。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

153、在同一配电室内单列布置高、低压开关柜，顶部有裸露带电导体时，两者之间间距不应小于( )。

A.1m　　B.2m　　C.3m　　D.4m

154、当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于( )。

A.4.5m　　B.3.5m　　C.2.5m　　D.1.5m

155、当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于( )。

A.4.5m　　B.3.5m　　C.2.5m　　D.1.5m

156、下列机床的危害因素中不属于内旋转咬合的是( )。

A.对向旋转部件的咬合B.旋转部件和成切线运动部件面的咬合C.旋转部件和固定部件的咬合D.旋转部件与滑动部件之间

157、安全技术措施的( )是在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置，消除在使用过程中产生的不安全因素。

A.直接安全技术措施　　B.间接安全技术措施　　C.指导性安全技术措施D.防护性安全技术措施158、机械安全防护装置中紧急停车开关的形状应区别于一般开关，颜色应为( )。

A.白色　　B.黄色　　C.红色　　D.绿色

159、空压站操作间噪声低于( )，并应有噪声监测部门的测试报告。

A.65dB　　B.70dB　　C.75dB　　D.85dB

160、个体冲洗器、洗眼器的服务半径应小于( )。

A.30m　　B.20m　　C.15m　　D.10m

161、砂轮防护罩的开口角度在主轴水平面以上不允许超过( )。

A.90°　　B.100°　　C.120°　　D.150°

162、砂轮防护罩在主轴水平面以上开口大于( )时必须设挡屑屏板。

A.100　　B.300　　C.60　　D.90

163、砂轮与工作托架间距离不应超过( )。

A.10mmB.8mmC.5mmD.3mm

164、下述对动力柜的要求，错误的是( )。

A.触电危险性小的一般生产场所可采用开启式配电板

B.触电危险性大或作业环境差的加工车间、铸造等场所应采用开启式配电板

C.有导电性粉尘的危险作业场所必须采用密闭式电气设施

D.产生易燃易爆气体的危险作业场所必须采用防爆型电气设施

165、一般熔断元件额定工作电流应不大于导线允许载流量的( )倍。

A.3.5　　B.2.5　　C.2　　D.1.5

166、对于自动开关，单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的( )倍。

A.3.5　　B.2.5　　C.2　　D.1.5

167、砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的( )。

A.1/5　　B.1/4　　C.1/3　　D.1/2

[NextPage]

168、苯、酮、酚等有机蒸气的净化方法是( )。

A.通风　　B.洗涤法C.袋滤法D.催化燃烧

169、生产场所物料堆放要求在垛底与垛高之比为1：2前提下，垛高不超过( )m。

A.2　　B.2.5　　C.3　　D.5

170、空气中有毒有害物质浓度较高的作业场所应佩戴( )。

A.口罩　　B.防毒口罩　　C.隔离式防毒面具　　D.过滤式防毒面具

171、生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准是( )。

A.75dB　　B.80dB　　C.85dB　　D.90dB

172、预防振动危害的最根本措施是( )。

A.选用动平衡性能好、振动小、噪声低的设备　　B.从工艺和技术上消除或减少振动源

C.隔振　　D.使用防振个人防护用品

173、厂区干道路面要求：车辆双向行驶的干道宽度不小于( )m。

A.3　　B.5　　C.6　　D.10

174、为生产而设置的深大于( )m、宽大于0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板，夜间应有照明。

A.0.2　　B.0.5　　C.1　　D.2

175、冲压作业事故伤害部位主要是作业者的( )。

A.手部　　B.脚　　C.眼睛　　D.头部

176、在生产性毒物控制措施中，防毒的根本性措施是( )。

A.洗涤法　　B.密闭、通风排毒措施　　C.燃烧法

D.用无毒、低毒工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料

177、新投入使用的吊钩做负荷试验后开口度不应超过( )。

A.1%　　B.0.5%　　C.0.25%　　D.0.15%

178、钢丝绳更换标准是在1个捻距内断丝数达到钢丝绳总丝数的( )。

A.5%　　B.8%　　C.10%　　D.15%

179、锻钩危险断面的高度磨损量达到原高度的( )时应报废。

A.5%　　B.8%　　C.10%　　D.15%

180、直径大于或等于( )的砂轮装上法兰盘后应先进行静平衡调试。

A.100mm　　B.200mm　　C.300mm　　D.400mm

181、新投入使用的吊钩应做负荷试验，以额定载荷的( )倍作为试验载荷，试验时间不少于10min。

A.1.15　　B.1.2　　C.1.25　　D.1.3

182、当钢丝绳磨损和腐蚀量超过原直径的( )时应更换新绳。

A.5%　　B.8%　　C.10%　　D.15%

183、钢丝表面磨损量和腐蚀量不应超过原直径的( )。

A.10%　　B.20%　　C.40%　　D.50%

184、钢丝绳长度必须保证吊钩降到最低位置时，余留在卷筒上的钢丝绳不少于( )。A.1圈B.2圈C.3圈D.5圈

185、钢丝绳末端固定压板应不少于( )。

A.1个　　B.2个　　C.3个　　D.5个

186、过卷扬限位器应保证吊钩上升到极限位置时(电葫芦( )，双梁起重机>0.5m)能自动切断电源。

A.>0.3m　　B.>0.5m　　C.>0.8m　　D.>1m

187、电梯的轿厢越过上下端站( )时，越程开关应切断控制回路。

A.30～100mm　　B.50～120mm　　C.80～150mm　　D.100～200mm

188、起重机驾驶室照明应采用( )和36V安全电压。

A.12V　　B.24V　　C.110V　　D.220V

189、起重机PE线描述错误的是( )。

A.起重机供电宜采用TN-s或TN-C系统，将电网PE线与起重机轨道相连

B.起重机上各种电气设施金属外壳应与整机金属结构有良好连接

C.起重机轨道应采用重复接地措施　　D.升降机P　　E可串联至机房的总地线上

190、捆扎钢丝绳的琵琶头的穿插长度应为绳径的15倍，且不小于( )。

A.100mm　　B.200mm　　C.300mm　　D.400mm

191、砂轮机正面装设防护挡板的高度应不低于( )。

A.0.5m　　B.1m　　C.1.8m　　D.2m

192、板钩衬套磨损量超过原厚的( )，销子磨损量超过名义直径的3%～5%时，要及时更新。

A.5%　　B.8%　　C.10%　　D.15%

193、设置模具防护罩(板)是实行安全区操作的一种措施，其形式包括( )。

A.固定在下模的防护板　　B.固定在凹模上的防护栅栏　　C.折叠式凸模防护罩

D.锥形弹簧构成的模具防护罩　　E.封闭式凹模防护罩

194、在不影响模具强度和制件质量的情况下，可将原有的各种手工送料的单工序模具加以改进，以提高安全性。具体措施包括( )。

A.将模具上模板的斜面改成正面　　B.在卸料板与凸模之间做成凹槽或斜面

C.导板在刚性卸料板与凸模固定板之间保持足够的间隙，一般不小于15～20mm

D.在不影响定位要求时，将挡料销布置在模具的一侧

E.单面冲裁时，尽量将凸模的凸起部分和平衡挡板安排在模具的后面或侧面

195、起重机按运动状态可分为( )基本类型。

A.轻小型起重机械　　B.桥式类型起重机　　C.臂架类型起重机　　D.升降类型起重机E.超重型起重机械

196、钢丝绳按绳芯分为( )钢丝绳。

A.机芯(麻、棉)　　B.绦纶芯　　C.石棉芯　　D.金属芯　　E.碳芯

197、圆锯机安全装置通常由( )组成。

A.防护罩　　B.导板　　C.分离刀　　D.防木料反弹挡架　　E.接地保护装置

198、下列关于大、中、小型设备间距和操作空间的规定正确的是( )。

A.设备间距：大型≥2m，中型≥1m，小型≥0.7m

B.大、小设备间距按最大的尺寸要求计算。如果在设备之间有操作工位，则计算时应将操作空间与设备间距一并计算

C.若大、小设备同时存在时，大、小设备间距按大的尺寸要求计算

D.设备与墙、柱距离：大型≥1m，中型≥0.9m，小型≥0.8m。

E.高于2m的运输线应有牢固的防罩(网)，网格大小应能防止所输送物件坠落至地面

199、生产场所地面平坦、清洁是确保物料流动、人员通行和操作安全的必备条件。应做到( )。

A.人行道、车行道和宽度要符合规定的要求

B.为生产而设置的深大于0.2m、宽大于0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板，夜间应有照明

C.生产场所工业垃圾、废油、废水及废物应及时清理干净，以避免人员通行或操作时滑跌造成事故

D.生产场所地面应平坦、无绊脚物

E.工件、物料摆放不得超高

200、机械设计本质安全要求考虑( )。

A.本质安全　　B.失效安全　　C.定位安全　　D.机器布置　　E.劳动保护用品

201、锅炉安全附件包括( )。

A.安全阀　　B.超压报警装置　　C.水位表　　D.压力表　　E.温度表

202、下述关于锅炉安全附件描述正确的是( )。

A.安全阀每年检验、定压一次　　B.压力表每半年校验一次　　C.安全阀每半年检验、定压一次

D.安全阀每月自动排放一次　　E.安全阀每周手动排放一次

203、下述关于锅炉保护装置描述正确的是( )。

A.额定蒸发量大于0.2t/h的锅炉，装极高、低水位报警和极低水位连锁装置

B.额定蒸发量大于2t/h的锅炉，装极高、低水位报警和极低水位连锁装置

C.额定蒸发量大于0.6t/h的锅炉，装超压报警和连锁装置

D.额定蒸发量大于6t/h的锅炉，装超压报警和连锁装置

E.以气体为燃料的锅炉应装设连锁保护装置

204、煤气发生炉空气进口管道上必须设( )。

A.控制阀　　B.防爆阀　　C.放散阀　　D.逆止阀

205、空压站安全技术要求包括( )。

A.安全阀每年检验一次并铅封　　B.储气罐每两年进行一次除锈刷漆保养

C.操作间噪声低于85dB　　D.空气压缩机和储气罐技术资料齐全　　E.储气罐支撑平稳、焊接无裂缝

206、电伤包括( )。

A.火灼伤　　B.电烧伤　　C.电烙　　D.电光眼　　E.机械损伤

207、制氧站安全技术要求包括( )。

A.凡与纯氧接触的工具严禁粘附油脂　　B.实瓶库存量不应超过3000只

C.空、实瓶同库存放时应分开放置，其间距至少1m以上　　D.氧气排放管应避开热源

E.氮气排放管应有防止人员窒息措施

208、触电对人体损伤的程度与( )有密切关系。

A.电流的大小及种类　　B.电压　　C.接触部位　　D.持续时间E.人的年龄

209、冲压作业中的冲手事故可能发生在( )。

A.滑块的上行程　　B.手处于模具行程之外　　C.滑块的下行程　　D.手处于模具行程之间

210、严禁使用( )扑救电石火灾。

A.水　　B.二氧化碳灭火器　　C.泡沫灭火器　　D.干粉灭火器E.砂土

211、播种作业时必须遵守下列( )规定。

A.作业中起落划器时必须停车。停车作业时必须将划印器落地。转移地块时应将划印器升起并锁死

B.作业中，禁止用手或金属件直接清理开沟器及排种、排肥装置

C.播种带农药的种子时，机组人员必须戴口罩、手套，防止中毒

D.打米、磨面、粉碎等粉尘严重的作业场所，应安装吸尘、排尘装置E.播种现场必须有防火设施

212、农机固定作业时必须遵守( )规定。

A.作业时禁止吸烟和进食　　B.粉碎、脱粒现场必须有防火设施。内燃机排气管必须安装火星收集器

C.水轮泵站、提灌站进水口必须安装牢固的防护网，并悬挂警示牌

D.电气设备和线路的安装使用，必须遵守有关安全用电的规定

E.机器设备的布置安装要便于安全操作，基础牢固

213、设置安全装置，要考虑( )方面的因素。

A.强度、刚度和耐久性　　B.对机器可靠性的影响C.可视性　　D.对其他危险的控制　　　E.透光度

214、静电是由于两种不同物质相互接触、分离、摩擦而产生的。静电电压的大小与( )有关。

A.物体表面处电介质的性质和状态　　B.物体表面之间相互之间相互贴近的压力的大小

C.物体表面之间相互摩擦的速度　　　D.物体周围介质的温度、湿度E.物体表面之间相互摩擦的频率

215、机械设备安全防护罩的技术要求包括( )。

A.采用固定防护罩时，操作工触及不到运转中的活动部件

B.使用的防护罩不允许给生产场所带来新的危险

C.防护罩与活动部件间有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触

D.开启式防护罩打开时或一部分失灵时，应使活动部件不能运转或运转中的部件停止运动

E.在维护保养时需拆卸防护罩

216、冲压作业按其不同特点，使用的安全工具包括( )。

A.塑性夹钳　　B.弹性夹钳　　C.专用夹钳(卡钳)　　D.磁性吸盘　　E.真空夹盘

217、自走式农业机械作业时必须遵守的规定有( )。

A.挂接农具时，驾驶人员必须听从挂接人员的指挥　B.驾驶室内不得超员乘坐，不得放置有碍作业的物品

C.严禁双手脱把或用脚操纵手扶拖拉机　　　　　　D.旋耕作业时，不准倒车和检修

E.不得带小孩上机，未设固定座位的地方不得乘人

218、电磁场对人的伤害取决于其辐射强度和累计剂量，主要是对人的( )方面造成一定伤害。

A.生理　　B.心理　　C.神经系统　　D.新陈代谢　　E.消化系统

219、根据加工方式和使用刀具的不同，机床分为( )。

A.车床　　B.钻床　　C.镗床　　D.刨床　　E.专用机床

220、机床由于振动而产生的故障原因包括( )。

A.机床设计不良　　B.机床制造缺陷　　C.安装缺陷　　D.零部件运转不平衡　　E.机床带病运转

221、运动机械设备齿轮装置的故障其损伤现象包括( )。

A.滚动轴承的损坏　　B.轴承的损伤　　C.齿轮的损伤(包括齿和齿而损伤)

D.齿轮本体损伤，轴、键、接头、联轴节的损伤　　E.齿轮箱漏油、发热

222、冲压作业的安全技术措施很广，它包括( )。

A.改进冲压作业方式　　B.改革冲模结构　　C.实现机械化自动化　　D.设置模具

E.提高作业人员的技术水平以及对作业中各种危险的识别能力

223、设计安全装置时，要把人的因素考虑在内。疲劳是导致事故的一个重要因素，设计者要考虑( )因素，使人的疲劳降低到最小的程度。

A.正确地布置各种控制操作装置　　B.正确地选择工作平台的位置及高度　　C.提供座椅

D.出入作业地点要方便　　E.正确地设置楼梯间的位置

224、圆锯机安全装置包括( )。

A.防护罩　　B.导板　　C.分离刀　　D.制动器　　E.防木料反弹挡架

225、应接地防止静电危害的情况包括( )。

A.油罐车、油船灌注或排放可燃性液体时　　B.采用导电润滑剂的设备旋转部分

C.检修可能带静电的设备所使用的工具　　　D.所有设置在户外的可能产生静电的管道

E.带静电的特殊场所的门把手和门闩

226、关于起重机的工作机构上使用的零、部件，下列说法不正确的是( )。

A.提升绳应该使用同向捻钢丝绳　　B.起升机构应该使用常开式制动器　　C.吊钩可以用焊接方法制造　　D.为减轻自主重，卷绕系统的滑轮直径越小越好　　E.起重机一般多用常闭式制动器

227、关于起重机构件描述正确的是( )。

A.为防止脱钩发生事故，吊钩应有防止脱钩的安全装置　　B.吊钩危险断面磨损量达到原高度10%时应报废　　C.吊钩危险断面磨损量没有达到报废标准的可以经过补焊后继续使用

D.新投入使用吊钩以额定载荷的1.25倍做负荷试验后，开口度不应超过0.5

E.增大滑轮直径可以延长钢丝绳使用寿命

228、钢丝绳出现( )情况时应报废。

A.扭结　　B.死角　　C.弯弧　　D.塑性变形　　E.麻芯脱出

229、滑轮出现( )情况时应报废。

A.轮槽壁厚磨损量达原壁厚的20%　　B.裂纹　　C.轮槽不均匀磨损量达2mm

D.轮缘有缺损、有损伤钢丝绳的缺陷　　E.轮槽底部直径减小量达钢丝绳直径的50%

230、对于砂轮机安装过程中的注意事项描述正确的有( )。

A.安装位置的选择和砂轮的静平衡

B.安装砂轮与卡盘的匹配。匹配问题主要是指卡盘与砂轮的安装配套问题。按标准要求，砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的1，/4，且规定砂轮磨损到直径比法兰盘直径大15mm时应更换新砂轮

C.砂轮机的防护罩　　D.砂轮机的工件托架　　E.砂轮机的接地保护

231、制动器检测要求是( )。

A.无裂纹　　B.弹簧无塑性变形　　C.制动带最大开度应≤1mm

D.起升、变幅机构制动轮轮缘厚度磨损量应小于原厚度的50%

E.吊运炽热金属、易燃易爆危险品，升降机构应装设两套制动器

232、电气系统故障引发的事故包括( )。

A.停电　　B.异常停电　　C.异常带电　　D.电气火灾　　E.对人员伤害

233、使用砂轮机时禁止( )。

A.在砂轮侧面磨削　　B.使用防护挡板　C.在砂轮正面操作

D.2人共用一台砂轮机　　E.砂轮机外壳接地

234、下述动力柜PE描述正确的是( )。

A.由同一台变压器供电的系统中只允许采用同一种接地故障保护方式

B.必须保持导电的连续性，不得有脱节现象

C.电气设备的接地或接零支线间可串联与接地或接零干线连接

D.PE线必须有足够的机械强度和防松脱措施

E.采取保护接地要有符合最大允许接地电阻值要求的接地体，并定期检测接地电阻值

235、插座安装正确的是( )。

A.单相两孔插座，面对插座右极接相线，左极接零线

B.单相两孔插座上下安装时，零线在下方，相线在上方

C.单相两孔插座上下安装时，零线在上方，相线在下方

D.单相三孔插座上孔接PE线，右极接相线，左极接零线

E.四孔插座只准用于380V电源，上孔接PE线

236、粉尘危害控制措施是( )。

A.湿式作业　　B.密闭、通风、除尘　　C.照明　　D.职业病矽肺监测　　E.岗位轮换

237、针对缺氧危险工作环境发生缺氧窒息和中毒窒息的原因应配备( )。

A.氧气浓度、有害气体浓度检测仪　　B.报警仪器　　C.通风换气设备　　D.过滤式呼吸保护器具

E.抢救器具

238、电离辐射的强度取决于( )。

A.辐射源强度　　B.与辐射源距离　　C.暴露时间　　D.防护屏类型　　E.作业环境

239、吊钩出现( )情况时应报废。

A.吊钩下部危险断面有裂纹　　B.危险断面磨损量达到原高度10%　　C.板钩衬套磨损量达到原厚的3%　　D.钩尾螺纹部分的退刀槽断面有裂纹　　E.心轴磨损量达原尺寸的2%

240、无法使用设计来做到本质安全时要使用安全装置消除危险，设置安全装置时要考虑( )。

A.强度、刚度和耐久性　　B.对机器可靠性的影响　　C.可视性

D.正确地选择工作平台的位置及高度　　E.对其他危险的控制

241、传动装置的防护常用于( )。

A.齿轮啮合机构　　B.皮带传动机构　　C.刀具　　D.滑台　　E.联轴器

242、齿轮传动机构( )。

A.必须装置全封闭型的防护罩　　B.机器外部绝不允许有裸露的啮合齿轮

C.操作工人不常到的地方的啮合齿轮可不加防护罩　D.啮合齿轮外露的老设备可以不改造，不加防护罩

E.设计制造时尽量将齿轮装入机座内

243、皮带传动的危险部位包括( )。

A.皮带接头处　B.皮带进入皮带轮的部位　C.轮轴部位　D.皮带损坏处　E.皮带离开皮带轮的部位

244、下述情况下皮带必须加防护罩是( )。

A.传动机构离地面3m以下　　B.传动机构离地面2m以下　　C.皮带轮之间距离在3m以下

D.皮带宽度在15cm以上　　E.皮带回转速度在9m/min以上

245、机械制造过程中发生灼烫伤害包括( )。

A.火焰烧伤　　B.化学灼伤　　C.电灼伤　　D.火灾引起的烧伤　　E.高温物体烫伤

246、关于钢丝绳描述正确的是( )。

A.顺绕钢丝绳钢丝间为线接触，挠性和耐磨性能好，但易打结

B.交绕钢丝绳钢丝间为点接触，没有扭转打结趋势，但易磨损

C.顺绕钢丝绳通常用于提升绳

D.交绕钢丝绳广泛使用在起重机上

E.现在起重机多使用线接触钢丝绳

247、机械制造过程中发生的因( )所造成的伤害称为机械伤害。

A.钳压　　B.挤压　　C.电气故障　　D.摩擦　　E.振动

248、影响机床安全的危险部件是( )。

A.机座　　B.高速运转的执行部件　　C.运动的传递部件　　D.滑台　　E.工作台

249、疲劳是导致事故的重要因素，设计要考虑( )，使人疲劳降低到最小程度。

A.正确布置各种控制操作装置　　B.正确地选择工作平台的位置及高度　　C.提高工作效率

D.提供座椅　　E.出人作业地点要方便

250、电伤包括( )。

A.电烧伤　　B.电烙印　　C.电光眼　　D.电击　　E.皮肤金属化

251、触电对人体伤害程度与( )有关。

A.电流大小　　B.电流种类　　C.接触部位　　D.触电日期　　　E.健康状况

252、防止直接接触电击的措施是( )。

A.保护接地　　B.利用绝缘材料隔离带电体　　C.保护接零　　D.速断保护

E.保证带电体之间或与地面、人体有之间必要的安全距离

253、可防止直接和间接接触电击的措施是( )。

A.保护接地　　B.双重绝缘　　C.安全电压　　D.速断保护　　E.漏电保护

254、农机事故主要以( )类型为主。

A.追尾　　B.翻车　　C.碾压　　D.撞人　　E.碰撞

255、下述不属于化学性爆炸的是( )。

A.可燃气体与空气混合形成爆炸混合物接触引爆物体时发生的爆炸

B.粉尘与空气混合形成爆炸混合物接触引爆物体时发生的爆炸

C.火药爆炸　　D.锅炉爆炸　　E.容器超压爆炸

256、防止间接接触电压的措施有( )。

A.保护接地　　B.工作接地　　C.重复接地　　D.保护接零　　E.切断保护

257、在锻造生产中易发生的外伤事故，按其原因可分为( )。

A.机械伤　　B.烫伤　　C.电触伤　　D.烧伤　　E.电击伤

258、金属切削机床常见危险因素的控制措施包括( )。

A.设备可靠接地，照明采用安全电压　　B.楔子、销子不能突出表面　　C.使用专用工具

D.尾部安防弯装置及设料架　　E.定期维修安全防护、保护装置

259、金属切削机床运转时出现的异常现象有( )。

A.机床外部缺陷　　B.温升异常　　C.机床转速异常　　D.机床在运转时出现振动和噪声

E.机床出现撞击声

260、金属切削机床的常见危险因素有( )。

A.设备接地不良、漏电、照明没采用安全电压，可发生融电事故

B.旋转部位楔子、销子突出，没加防护罩，易绞缠人体

C.消除铁屑无专用工具，操作者未带护目镜，可发生刺割事件及崩伤眼球

D.加工细长杆轴料时，尾部无防弯装置或托架，导致长料甩击伤人

E.砂轮碎片伤人事故

261、通用机械是各行业机械加工的基础设备，主要包括( )。

A.金属切削机床　　B.锻压机械　　C.起重机械　　D.重力机械　　E.木工锻造机械

262、防爆电气设备分为( )。

A.I类为煤矿井下用电气设备　　B.Ⅱ类为工厂用电气设备　　C.I类为工厂用电气设备

D.Ⅱ类为煤矿井下用电气设备　　E.Ⅱ类为大型化工厂用电气设备

263、防爆电气设备的防爆形式包括( )。

A.火花型　　B.隔爆型　　C.增安型　　D.本质安全型　　E.液密封型

264、电气系统大致可分为电气线路和电气设备。电气系统故障引发的事故包括( )。

A.异常火灾　　B.异常停电　　C.异常带电　　D.电气火灾(爆炸)　　E.对人员的伤害

265、防止静电危害的主要措施就是接地，包括( )。

A.所有设置在户外(包括栈桥和地沟中)和车间内的有可能发生静电的管道和设备，均应连成连续的电气通路并接地。车间内管道系统的接地点应不少于2处。采用金属法兰连接的设备和金属管道的连接处可不设跨接线，但若需防雷则应设跨接线

B.所有容积大于l00m。和直径大于2.5m的贮罐，接地点不应少于2处，并应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于20m

C.铁路油罐车在灌注油液的时间内，栈桥、油罐车和铁轨之间应有良好的电气连接并可靠接地。油罐车、油船在灌注或排放可燃性液体和液化气时同样应接地

D.当润滑油的电阻大于106Ω时，设备的旋转部分必须接地;否则应采用接触电刷或导电润滑剂

E.为了防止静电危害，在某些特殊场所，工作人员不应穿丝绸或某些合成纤维衣服，并应在手腕戴接地环以确保接地

266、下列关于保护接地描述正确的是( )。

A.保护接地是最基本的电气防护措施，又可分为IT、TT、TN系统

B.IT系统是指电源有一点(通常是中性点)直接接地，装置的外露导电部分接至电气上与电源接地点无关的接地极的系统，用于接地的配电网

C.TT系统是指电源与地绝缘或通过阻抗接地，而装置的外露导电部分直接接地的系统，用于不接地电网

D.TN系统是指电源有一点(通常是中性点)直接接地，负荷侧的电气装置的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统，即保护接零系统

E.按照中性线(N线)与保护线的组合情况，TN系统又可以分为以下3种形式：TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统

267、避雷器的种类有( )。

A.管形避雷器　　B.阀形避雷器　　C.氧化锌避雷器　　D.镀锌钢索避雷器　　E.扁钢避雷器

268、雷电是一种自然放电现象，按其造成的危害可分为( )。

A.直击雷　　B.间接雷　　C.雷电感应　　D.静电雷　　E.电磁雷

269、保证检修安全的措施有( )。

A.严格完善的工作记录和操作记录　　B.实行严格的工作监护制度和工作许可制度

C.检修工作需要切断供电时，应当按照程序规定执行　　D.不停电检修时应当具备完善的保护措施

E.停电检修时，应当按照程序规定执行

270、职业危害主要可以分为( )。

A.化学　　B.物理　　C.生物　　D.生理机能　　E.生理与心理

271、为了保证机械设备的安全运行和操作工人的安全和健康，所采取的安全措施一般可分为( )。

A.直接性　　B.间接性　　C.指导性　　D.安全性　　E.防护性

272、以下属于非机械行业系统生产的主要机械产品有( )。

A.铁道机械　　B.建筑机械　　C.起重机械　　D.纺织机械　　E.轻工机械

273、机械设计本质安全包括( )。

A.本质安全　　B.失效安全　　C.定位安全　　D.机器布置　　E.控制安全

274、按控制方式或作用原理进行分类，常用的机械安全装置类型有( )。

A.定位安全装置　　B.固定安全装置　　C.选锁安全装置　　D.控制安全装置　　E.自动安全装置

275、从机床的基本结构可知，影响机床安全的危险部件是( )。

A.高速运动的执行部件　　B.运动的传递部件　　C.进行变速的操纵机构　　D.滚动轴承

E.曲柄连杆机构

276、主运动的形式有( )。

A.圆周运动　　B.直线运动　　C.圆弧运动　　D.旋转运动　　E.相对运行

277、保护接地是最基本的电气防护措施，又可分为( )系统。

A.IT　　B.TT　　C.TN　　D.NT　　E.NN

278、以下属于常用机械的主要危险部位的是( )。

A.旋转部件和成切线运动部件间的咬合处

B.旋转的轴，包括连接器、心轴、卡盘、丝杠、圆形心轴和杆等

C.旋转的凸块和孔处

D.对向旋转部件的咬合处，如齿轮、轧钢机、混合轴等

E.引起滑跌坠落的工作台

279、防止直接和间接接触电击的措施有( )。

A.双重绝缘　　B.三重绝缘　　C.加强绝缘　　D.安全电压　　E.电气隔离

280、啮合传动包括( )。

A.皮带传动　　　B.联轴器传动　　C.齿轮齿合传动　　D.蜗轮蜗杆传动　　E.链条传动

281、在以下( )情况下，即使在传动机构离地2m以上也应加以防护。

A.皮带轮之间的距离在3m以上　　B.皮带宽度在15cm以上　　C.皮带回转的速度在9m/min以上

D.皮带宽度在20cm以上　　E.皮带回转的速度在10m/min以上

282、机械安全防护装置的一般要求包括( )。

A.安全防护装置应结构简单、布局合理，不得有锐利的边缘和突缘

B.安全防护装置应具有足够的可靠性，在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性，以确保安全

C.安全防护装置应与设备运转连锁，保证安全防护装置未起作用之前，设备不能运转;安全防护罩、屏、栏的材料，及甚至运转部件的距离，应符合GB 8196，GB 8197的规定

D.光电式、感应式等安全防护装置应设置自身出现故障的报警装置

E.紧急停车开关的颜色为绿色

283、预防机械危害的对策包括( )。

A.实现机械安全　　B.实现本质安全　　C.保护操作者和有关人员的安全

D.提高操作人员对安全的认识　　E.提供安全装置，使人们难以接近机器的危险部位

284、按农业机械种类分类，农业机械事故可分为( )。

A.拖拉机事故　B.联合收割机事故　C.农用运输车事故　D.电动机事故　E.其他农业机械事故

285、冲压机械设备包括( )。

A.模具　　B.摩擦压力机　　C.剪板机　　D.曲柄压力机　　E.液压机

286、以直线运动为主运动的机床有( )。

A.刨床　　B.插床　　C.拉床　　D.钻床　　E.镗床

287、高温作业的防护措施有( )。

A.设置降温操作室、休息室、待工室等

B.尽可能实现自动化和远距离操作等隔热操作方式，设置热源隔热屏蔽

C.通过合理调节自然通风气流，设置全面，局部送风装置或空调，降低工作环境的温度

D.依据GB935-1989《高温作业允许持续接触热时间限值》的规定，限制持续接触热时间

E.使用隔热服等个人防护用品，供应清凉饮料

288、从安全技术劳动保护的角度来看，锻造车间的特点包括( )。

A.锻造生产是在金属灼热的状态下进行的，由于有大量的手工劳动，稍不小心就可能发生灼伤

B.锻造车间里的加热炉和灼热的钢锭，毛坯及锻件不断地发散出大量的辐射热，工人经常受到热辐射的侵害

C.锻造车间的加热炉在燃烧过程中产生的烟尘排人车间的空气中，不但影响作业环境，还降低了车间内的能见度，因而也可能会引起工伤事故。

D.锻造生产中所使用的设备如空气锤、蒸汽锤、摩擦压力机等，工作时发出的都是冲击力;设备在承受这种冲击载荷时，本身容易突然损坏，而造成严重的伤害事故

E.锻压机械的机架和突出部分有棱角或毛刺，容易引起生产工人的接触性受伤

289、除尘器按工作原理分为( )。

A.沉降式　　B.干式、湿式　　C.离心式　　D.过滤式　　E.冲激式

290、开口罩按结构形式可以分为( )。

A.上口吸罩　　B.侧吸罩　　C.下吸罩　　D.下口吸罩　　E.中口吸罩

291、噪声控制的主要方法有( )。

A.工程控制　　B.方向和位置控制　C.封闭、使用消声器　D.外包消声材料　E.工程监测与管理

292、振动的控制措施有( )。

A.从工艺和技术上消除或减少振动源是预防振动危害最根本的措施

B.选用动平衡性能好、振动小、噪声低的设备

C.基础隔振是将振动设备的基础与基础支撑之间用减振材料(橡胶、软木、泡沫乳胶、矿渣相等)、减振器(金属弹簧、橡胶减振器和减振垫等)隔振，减少振源的振动输出

D.个体防护戴防振手套，防振鞋等个人防护用品，降低振动危害程度。其中最重要的是防止手指受冷

E.采用增设专门的减振垫、坚硬肋状物或者双层结构来实现

293、下面关于炊事机械通用的安全要求描述正确的是( )。

A.机械传动部位有完好可靠的防护装置　　B.搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖、机连锁

C.PE连接可靠，电源线路完好　　D.每台设备可用1个开关或距离较远的闸刀控制

E.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护装置

294、辐射危害的基本控制策略通用的原则有( )。

A.仅在确有必要时，才能在作业场所使用有辐射的设备

B.必须从制造商处获得有关设备所发出的或可能发出的射线类别的安全信息

C.要有书面的风险评价并指明控制的措施

D.必要的辐射源需得到确认，并且进行标识

E.要提供并穿戴保护用具

295、防暑降温措施主要是( )。

A.隔热　　B.通风　　C.个体防护　　D.监护　　E.照明

296、低温作业，冷水作业的防护措施有( )。

A.实现自动化、机械化作业，避免或减少低温作业和冷水作业。控制低温作业、冷水作业的时间

B.穿戴防寒服(手套、鞋)等个人防护用品

C.设置采暖操作室、休息室、待工室等

D.冷库等低温封闭场所应设置通信、报警装置，防止误将人员关锁

E.通过合理的调节空调和其他装置，提高工作环境的温度

297、车间合理的机器安全布局，可以使事故明显减少。安全布局时要考虑的因素包括( )。

A.空间　　B.照明　　C.管、线布置　　D.维护时的出入安全　　E.消防器械位置

298、下列机床的危害因素中属于往复运动或滑动的危害的是( )。

A.单向运动　　B.往复运动或滑动相对固定部分：接近类型，通过类型　　C.旋转部件与滑动部件之间

D.振动　　E.单旋转部分

299、下列机床的危害因素中属于静止部件的危害因素的是( )。

A.切削刀具与刀刃　　B.突出较长的机械部分　　C.毛坯、工具和设备边缘锋利飞边及表面粗糙部分

D.单向运动　　E.引起滑跌坠落的工作台

300、下列属于灼烫的是( )。

A.电灼伤　　B.化学灼伤　　C.物理灼伤　　D.火灾引起的烧伤　　E.火焰烧伤

301、动力机械包括( )。

A.柴油机　　B.汽油机　　C.拖拉机　　D.畜牧机械　　E.农用运输车

302、非电离辐射主要有( )。

A.X光辐射　　B.紫外辐射　　C.红外辐射　　D.射频辐射　　E.激光

303、吊钩钩身的断面形状有( )。

A.圆形　　B.矩形　　C.梯形　　D.T型　　E.M形

304、农业机械事故按造成事故的原因分类包括( )。

A.无证驾驶操作　　B.违章载人　　C.操作失误　　D.超速超载　　E.一般事故

305、压力机的组成包括( )。

A.运动系统　　B.工作机构　　C.传动系统　　D.操纵系统　　E.能源系统

306、根据发生的事故原因分析，冲压作业中的危险主要有( )。

A.设备结构具有的危险　　B.动作失控　　C.开关失灵　　D.防护罩的危险　　E.模具的危险

307、冲压设备防护装置的形式较多，按结构可分为( )等。

A.机械式　　B.按钮式　　C.光电式　　D.感应式　　E.自动式

308、操作剪板机时应注意( )。

A.工作前要认真检查剪板机各部分是否正常，电气设备是否完好，润滑系统是否畅通;消除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及边角废料的地方

B.不要独自操作剪板机，应由3～4人协调进行送料，控制尺寸精度及取料等，并确定由一人统一指挥

C.要根据规定的剪板厚度，调整剪板机的剪刀间隙。不准同时剪切两种不同规格、不同材质的板料;不得叠料剪切。剪切的板料要求表面平整，不准剪切无法压紧的较窄板料

D.剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩

E.剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少400mm以外的距离，并且离开压紧装置

309、粉尘危害的控制措施有( )。

A.半湿式作业　　B.湿式作业　　C.密闭　　D.通风　　E.除尘系统

310、钢丝绳按断面结构可分为( )。

A.普通型　　B.复合型　　C.单绕绳　　D.双绕绳　　E.交互捻钢丝绳

311、锻压机械的安全技术要求有( )。

A.锻压机械的机架和突出部分不得有棱角或毛刺

B.外露的传动装置(齿轮传动、摩擦传动、曲柄传动或皮带传动等)必须要有防护罩。防护罩需用铰链安装在锻压设备的不动部件上

C.锻压机械的启动装置必须能保证对设备进行迅速开关，并保证设备运行和停车状态的连续可靠

D.起动装置的结构应能防止锻压设备意外的开动或自动开动

E.电动起动装置的按钮盒，其按钮上需标有“起动”、“停车”等字样。停车按钮为红色，其位置比起动按钮高15～20mm

312、根据操作情况的不同，制动器分为( )。

A.常闭式　　B.常开式　　C.半开半闭式　　D.复合式　　E.综合式

313、制动器根据其构造分为( )。

A.块式制动器　　B.带式制动器　　C.盘式、多盘式制动器　　D.圆锥式制动器　　E.综合式制动器

314、下面关于钢丝绳的检测内容描述正确的是( )。

A.在一个捻距内断丝数不应超过5%，钢丝表面磨损腐蚀量不应超过原直径的40%(吊运炽热金属或危险品的钢丝绳，其断丝的报废标准取一般超重机的1/2)

B.钢丝应无捆结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形，滑润状况良好

C.钢丝绳长度必须保证吊钩降到最低位置(含地坑)时，余留在卷筒上的钢丝绳不少于5圈

D.钢丝绳末端固定压板不应小于2个

E.钢丝绳末端固定压板不应大于5个

315、木工机械包括( )。

A.跑车带锯机、轻型带锯机　　B.纵锯圆锯机、横截锯机　　C.平刨机、压刨机

D.木铣床、木磨床　　E.混砂机、清理机

316、为了安全，手压平刨刀轴的设计与安装应符合( )。

A.必须使用方刀轴　　B.必须使用圆柱形刀轴

C.压刀片的外缘分刀轴外圆相合，当手触及刀轴时，只会碰伤手指皮，不会被切断

D.刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径1.1mm　　E.刨口开口量应符合规定

317、铸造机械的通用技术安全要求有( )。

A.铸造机械要求基础坚实无裂纹，地脚螺栓牢固可靠

B.整台(套)设备管路有良好的密封性能，没有明显的漏油、漏气现象

C.防护装置安全可靠　　D.控制系统清晰灵敏　　E.有除尘设施

318、机械驱动的起重机构，按照机构载荷率和工作时间率分为( )。

A.次轻级　　B.轻级　　C.中级　　D.重级　　E.特重级