建筑机械安全事故防范措施及应急救援预案

事故应急救援预案
        安全事故防范措施
        1、 塔式起重机机械设备在安装前必须编制安装作业方案，经公司技术负责人审批后，并向施工作业队组进行安全技术交底后方可实施。
        2、 机械塔式起重机设备在安装过程中必须严格遵守操作规程和产品使用说明收的要求。
        3、 塔式起重机机械设备安装必须由取得建设行政主管部颁发的装、拆资质证书的专业公司队伍进行，并应有技术和安全人员在场监护。
        4、 机塔式起重机械设备安装作业队组人员必须经过专业培训考核合格并得专业资格上岗证，进行过不低于一个月以上的装、拆岗前实操培训作业后方可单独上岗操作。
        5、 塔式起重机机械设备在安装前要了解天气的情况，如果天气情况恶劣（如下大雨、刮大风）不得安排安装作业。在安装作业工程中如遇到突发的天气变化，应立即停止安装作业，并做好加固、紧固工作后方可离机。
        6、 塔式起重机机械设备在安装时，施工现场必须做好隔离和防护工作，并要求设有警示牌、临时警戒区，严禁非安装人员进入警戒隔离区。
        7、 作业前应全面检查所使用的专用吊索、吊具是否齐全、可靠，严禁使用不合格的吊具或替代产品。
        8、 作业人员必须配备使用相应合格的安全防护用品，否则不得进入作业现场。
        9、 塔式起重机作业时，塔式起重机吊臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。严禁用塔式起重机机械载运人员。
        10、塔式起重机机械设备的卷扬机卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或乱绳时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉或脚踩钢丝绳。
        安全事故救援预案
        1、 一旦发生安全事故，主管工长、部门经理和公司主管经理必须第一时间赶到现场并组织、指挥抢救，并在第一时间通知报告给上级主管部门。如果有人员伤亡立即通知120或直接送往附近的医院进行抢救。如有必要时请求110或消防武警的援助。
        2、 保护好事故现场，有序、组织临时救护人员进行抢救，并保持一切通信、交通的畅通，与相关部门取得联系。
        3、 抢救时应以人为本，先抢救人员，后抢救其他财物。
        4、 如果有人员被压、被困，应立即调动相关汽车吊桥、氧割工具等机械设备进场，及时解救被困人员。
        5、 及时疏散周围的人员，采取有效措施把有可能进一步发生危险的物品、构件设备等及时清理掉，防止事态进一步扩大。因暂时还不能清除的危险物，要采取加固或隔离的办法使之不能再进一步发生危险。
        6、 事故发生时，及时把机械设备的电源线拉闸断电。
        7、 进入事故现场进行施救的人员，必须做好必要的防护，选择好线路，确定没有危险后再进入，以避免抢救时发生不必要的损失。
        8、 属重大或特大事故的，必须立即通知当地特警联动救护中心以求得最快援助。
        9、 进行特殊作业的人员必须有相关专业作业突发事故救援知识和救援配备用品。
        10、 特殊作业前要做好突发事故救援措施技术交底，并做好相关救援设备的组织准备。

10.2应急准备
        10.2.1抢救组
        塔吊安装抢险指挥组即项目的抢救险领导组，下设的抢救组、救护组、见附表
        如下：
        组长：***                 电话：***********
        副组长：***                电话：********

成员：（工地项目负责人）       电话：
        （工地项目安全员）      电话： 
        10.2.2抢救备用器材
        5米绝缘杆    1根
        钢筋场地备用的短路接地极两处，用Φ50×1500钢筋打入地下1.5m，焊接电线的螺杆，拧上螺帽M12（不拧紧）。备两根70平方毫米铝芯各长50m。
        备一根Φ20综绳长30m
        备一根Φ12尼龙绳长30m
        急救药箱2个（项目部、土建队各备1个）
        手电6个（塔吊、电工、抢险组、防护组、经理、总工长各1个）
        对讲机6部
        10.2.3应急联系电话
        略
        如遇意外塔吊发生倾翻时，在现场的项目管理人员要立即用对讲机向项目部黄宁全汇报险情。黄宁全立即召集施工队长、劳务队长、抢救指挥组及其他成员，抢救、救护，防护组成员携带各自的抢险工具，赶赴出事现场。
        10.2.5救护
        抢救组到达出事地点，在黄宁全指挥下分头进行工作。
        （1）首先抢救组和经理一起查明险情，确定是否还有危险源。人员伤亡情况；电线是否带电；塔吊构件、其他构件是否有继续倒塌的危险；人员伤亡情况；商定抢救方案后，黄宁全向公司请示汇报批准，然后组织实施。
        （2）防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。
        （3）工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间，接通必要的照明灯光。
        （4）当塔吊构件与高压线间电火花不问断。对这咱的险情工地无法处理。工地只能经领导同意后向南宁市供电局调度室报警求救，南宁市供电局调度室，电话95598。请供电局抢险队处理，工地进行配合。
        （5）抢险组在排除继续倒塌或触电危险源的情况下，立即救护伤员，边联系救护车，边及时进行止血包扎，用担架将伤员抬到车上送往医院。
        （6）对倾翻变形塔吊的拆卸、修复工作应请塔吊厂家来人指导下进行。
        10.2.6事故调查、制订措施、应急预案的有效性进行评审、修订塔吊事故应急抢险完毕后，项目经理黄宁全立即召集设备租赁公司和塔吊机组的全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人，以及制订防止再次发生类似事故的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审、修订。