活塞式空压机安全操作规程

活塞式空压机在气缸内作往复运动的活塞向右移动时，气缸内活塞左腔的压力低于大气压力 p a ，吸气阀开启，外界空气吸入缸内，这个过程称为压缩过程。当缸内压力高于输出空气管道内压力 p 后，排气阀打开。活塞的往复运动是由电动机带动的曲柄滑块机构形成的。曲柄的旋转运动转换为滑动--活塞的往复运动。这种结构的压缩机在排气过程结束时总有剩余容积存在。在下一次吸气时，剩余容积内的压缩空气会膨胀，从而减少了吸入的空气量，降低了效率，增加了压缩功。结构简单，使用寿命长，并且容易实现大容量和高压输出。

(一)许可运转条件

1. 空压机必须具有完善压力调整器和安全保护装置，并有全部需用的，灵活准确的各种仪表计量装置;

2. 空压机用油必须符合标准要求，供油装置灵活可靠;

3. 冷却水的进水温度一般不超过30℃，炎热天气短时间内的进水温度不超过35℃，排水温度不超过45℃;

4. 压力在8个大气压时，排气温度：低压缸≤160℃，高压缸≤155℃，经过冷却器后≤40℃;

5. 压力表最大刻度应大于工作压力的三分之一，并在最大刻度上做出红色标记;

6. 风包应设在厂房外，人员不经常聚集的地方，距离空压机不应大于12米，距厂房最小不得低于3米;

7. 空压机至风包之间的管路上，不允许使用铸铁配件。

(二)开机前准备工作

1. 保持油池润滑油在油标尺规定的高度范围内。机身底部油池中润滑油号为N68机械油(GB443-84)，或相当于这种润滑油性能的润滑油，其特性应满足说明书要求;

2. 检查注油器内油量是否低于刻线值，注油器中所加润滑油牌号为HS-13号压缩机油(SY1216-77)，或相当于这种润滑油性能的润滑油。开车前转动手动注油手柄向气缸注油。打开注油点上止逆阀的油针阀，见有润滑油出时，转动手柄即可停止。此时，视油镜及滴油管内能见到均匀的油滴;

3. 在装配和长期停车后的第一次开车，必须用手转动大皮带轮，周转次数在一次以上，听其有无冲击和其它声音，是否异常沉重;

4. 检查皮带罩是否紧固，清除机器附近其它物件。检查排气管路是否与气罐相通，检查水泵管路是否与压缩机相通;

5. 接通水源，打开冷却水路上的阀门，关闭放水阀。转动减压阀手轮使之关闭，以减轻起动负荷。按相应说明书对电动机、电控设备作开车前检查。

(三)开车与运行

1. 按电控设备所规定步骤使电动机起动，空压机进入空转;第一次进入空转时，按下列顺序进行。

(1) 将排气管路中的闸门打开通向大气，进行空转四小时;

(2) 注意油压表，并调整润滑油压力在0.15~0.5MPa范围内;

(3) 了解所有运行部件和阀门，以及润滑机构是否正常并判断出不正确的杂音部位，并加以调整;

(4) 每实验30分钟后，必须停止机器运转，打开后盖用手摸，在曲轴和连杆轴瓦摩擦部位温度不超过50℃时，即可继续开车。

2. 空载运行正常后，用手轮打开减荷阀，使机器进入负荷运行，第一次进入负荷时，需按下列顺序运行(低压空压机不按此规定要求操作)：

(1) 0.2MPa的压力运行60分钟;

(2) 0.4MPa的压力运行30分钟;

(3) 0.6MPa的压力运行30分钟;

(4) 以上试车无问题时即可进行0.8MPa压力负荷运转使用,并投入正式生产。

3. 在运行中随时注意压力表、温度表读数，并随时予以调整

(1) 润滑油压力表在0.15~0.25MPa范围内,任何情况下不能低于 0.1MPa;

(2) 机身油池内润滑油温度不超过60℃;

(3) 在排气压力超过额定值0.8MPa时,压力调节器是否能使减荷阀关闭;

(4) 冷却水排出温度应35~400C之间;

(5) 在任何情况下排气温度不大于160℃。

4. 经常检查注油器是否正常工作,保持机身油池中注油器箱内油位;

5. 经常检查各部件运行是否有异声、冲击;

6. 经常检查吸气阀盖是否发热,阀的声音是否正常;

7. 定期排放油水,中间冷却器每二小时排放一次,储气罐每班排放一次。

(四)停机及其他注意事项

1. 在下列情况下，应立即停机

(1) 空压机各温度读数超过规定数值,或压力表读数不在规定数值范围内,而且不能调整。

(2) 空压机有回气漏水现象。

(3) 冷却水突然中断。此时,停机后,决不允许将水立即通入灼热的气缸,应待气缸自行冷却后,再通入冷却水,然后开机。

(4) 电动滑环、电刷发生较大火花。

(5) 空压机配套电动机存在不正常音响。

(6) 电控设备读数突然增大。

2. 停机

(1) 关闭减荷阀门，使机器投入空载(特殊情况下不进行此步骤);

(2) 断开电源使机器停止运;

(3) 关闭冷却水进水阀门，打开回水阀门，将气缸的水完全放出，避免机器冬季冻裂或影响开机;

(4) 放出冷却器和储气罐中的存水;

(5) 长期停机时，须在机器各部涂油，以防锈蚀。

3. 交接班

(1) 打扫好本岗位卫生，认真填写工作记录;

(2) 接时交待本班设备运转情况、事故处理及应继续做的工作，以便接班人有所准备。

4. 经常检查各电气设备线路是否完好，如有受热老化应及时更换，防止漏电伤人。电气设备发生故障应切断电源，找电气专业人员修理，不可随意乱动电气设备。检查发现的一般问题，应及时处理，重大问题应报请有关领导或部门后再进行处理，并应详细记录于设备运转日记中。

活塞式空气压缩机操作规程

1开机前

a.查验“交接班记录”。

b检查空压机地脚螺母，各吸排气阀的阀盖螺母等紧固件的紧固情况。

c检查电源电压是否正常。

d.检查三角皮带的松紧程度和联轴器安装是否正常。

e.检查空压机的安全防护装置是否可靠，仪表是否正常，各种管路阀门是否完好。

f.检查机身油池及注油器油位是否正常。

g.打开进水及排水阀门，启动循环水泵，使水路畅通，并检查各连接处是否有漏水现象。

h.关闭减荷阀(或打开排气管旁通放气阀门)，减小空压 机启动负荷。

j.检查电器和空压机电动机启动手柄是否在启动位置。如无问题方可接通电源开机。

2开机运行

a.先将电动机启动开关间断点动，察听空压机的各运动部件有无异常声响。确认正常后方能启动电动机。

b.电动机启动后，空压机应空载运行5-6分钟，然后逐步打开进气阀门，投入负荷进行。

c.空压机运行时应经常注意检查机身油池面高度和注油器的油位和油滴数是否正常。

随时注意和检查各压力表、温度表所示读数，使其在允许规定的范围内。

以4L20/8空压机为例：

一级排气压力表应为0.2-0.22兆帕，不超过0.24兆帕;

二级排气压力表应为0.78兆帕，不超过0.82兆帕;

润滑油压力表应为0.1-0.2兆帕，不低于0.1兆帕;

各级排气温度不超过160度。

冷却水排气温度不超过40度。

机身内油温应不超过60度。

e.随时注意电动机的温升及电流、电压表所示读数，应在允许规定的范围内。

f.当储气罐内压力达到规定数值时，应注意安全阀和压力调节器的动作是否灵敏、可靠;定期对安全阀作手动或自动放气试验。

g.空压机运行时，每工作2 小时须将油水分离器的油水排放一次，储气罐内的冷凝油水每班应排放一次，空气温度大时应增加排放次数。

h.空压机在下列情况下应紧急停车，并找出原因，排除后方能开机。

一、二级排气压力表突然超过规定数值;

②冷却水突然中断供给，若断水后开车时间较长，则切不可立即向气缸水套注入新的冷却水，应待气缸自行冷却后再供水开机;

③空压机任何部位的温度超过允许值;

④空压机发出异常声响，如金属碰撞声和各连接处的松动等;

⑤润滑油突然中断供给时;

⑥空压机发生严重漏气、漏水时;

⑦电动机的滑环和刷子间一级线路接头处有严重火花时;

⑧发现其它严重故障时;

⑨检修空压机设备时，应先切断电源，排尽设备及气管道内的余气后才能进行。清洗气缸及气阀部件时要用煤油(不允许用汽油)，洗净后须待煤油全部挥发后方可装配。检修拆装时木片、皮块、棉纱等杂物不得落入气缸或储气罐及气管道内，以免堵塞期货，造成事故;

⑩空压机开车运行时，每隔1小时将每个测量数据及运行情况、设备巡回点检情况填写在运行和点检记录簿上。

3停机

a.逐步关闭减荷阀门(或打开排气管旁通放气阀门)，使空压机进入空载运转状态。

b.切断电源。

c.空压机停车15分钟后，才能停止循环水泵 ，关闭冷却水进水阀。

d.放出中间冷却器和储气罐中冷凝的油水;在冬季低温下应将各级水套和中间冷却器内的存水全部放尽，以免冻裂机体。

e.进行日常维护保养。

f.填写“交接班记录”，做好交接班工作。

常见故障原因与解决方法

故障一：当起动时,马达嗡嗡声,但压缩机并不起动保险丝熔断电闸跳掉?

原因一: 延长电线的规格太底. 纠正:使用较高规格的导线检查电闸保险;

原因二:在压缩机使用的线路中有太多的电灯或电器要使用(线路过线) 纠正:使用其它线路或去掉线路中的负载;

原因三:单向阀故障. 纠正:修理或更换;

原因四:电压太低. 纠正:用电压表检查;

原因五:温度太低. 纠正:暖机或使用轻质润滑油;

原因六:保险丝或电闸规格不对. 纠正:检查更换;

原因七:通风不良室内温度过高. 纠正:将压缩机移至通风区域;

原因八:压力开关故障. 纠正:更换压力开关。

故障二:压缩机不工作?

原因一:动力线未上. 纠正:插上动力插头;

原因二:压力开关在关位. 纠正:开关置[自动/开]位;

原因三:压缩机体内无润滑油(可能剧烈危害压缩机) 纠正:加油;

原因四:皮带太松或太紧. 纠正:调整。

故障三：旋转方向不对?原因:马达线接错. 纠正:改变线路。

故障四：压缩机件过热,马达过热?

原因一:使用压力过高超荷运转. 纠正:降低使用压力;

原因二:空气滤清器或阀门积碳堵塞. 纠正:拆下清洗;

原因三:皮带太紧或中心线未对齐. 纠正:重新调整,对齐;

原因四:环境温度太高或通风不良. 纠正:移至通风良好处;

原因五:电压过低或电线过长. 纠正:更换电线,加稳压装置。

故障五：压力无法升规定值?

原因一:阀门组件故障. 纠正:拆修,更换;

原因二:安全阀漏气. 纠正:拆修,更换;

原因三:连接部位漏气. 纠正:检修,调整;

原因四:活塞环磨损. 纠正:更换活塞环。

故障六：噪声太大?原因:曲轴箱内缺润滑油. 纠正:检查轴承是否损坏,重新加油;

原因一:皮带轮机体马达皮带护罩松动. 纠正:关闭机器,重新紧固;

原因二:阀门或活塞积碳. 纠正:拆下压缩机气缸盖检查;

原因三:轴承活塞销推力轴承. 纠正:送去经认可的服务中心检查。

故障七：振动大?

原因一:皮带轮未对齐或太松. 纠正:重新对齐或固定;

原因二:曲轴弯(变形) 纠正:送去经认可的服务中心;

原因三:皮带松. 纠正:调整皮带;

原因四:地面不平整. 纠正:垫平地面。

故障八：润滑油消耗太大或软管内有润滑油

原因一:活塞环磨损. 纠正:送去服务中心更换;

原因二:气缸漏. 纠正:更换气缸;

原因三:磨合 纠正:重新(磨合)。