站房、围墙、堡坎垮塌事故专项应急预案

1.事故类型和危险程度分析

1.1风险分析

由于加油站西侧建筑工地施工导致站房、围墙、堡坎等出现较大程度开裂，同时处于汛期，如遇暴雨天气易出现垮塌事故。

1.2危险程度分析

站房、围墙、堡坎垮塌极易造成员工、顾客伤亡，造成加油车辆、站内设备、设施损坏。

2.应急处置基本原则

以人为本、预防为主。人身安全是处理加油站突发事件应急工作的出发点，同时加强对站房、围墙、堡坎各开裂处的监控，从源头处控制突发事件的发生。

单位自救与社会专业抢救相结合。加油站一旦发生垮塌事件，应立即采取措施控制事态发展，全面实行加油站自救，并及时向地方政府和公司报告。接受地方政府的统一领导，与地方政府协同合作，由地方政府动用社会救援力量，严谨、快捷、有序、冷静地应对突发事件。

3.组织机构及职责

3.1应急组织体系

3.2指挥机构及职责

4.预防与预警

4.1危险源监控

(1)开裂处监控：对站房、围墙、堡坎等开裂处应采取“纸带”监控方式。用宽度不小于3厘米的纸带，贯穿贴向最大开裂处，若纸带断裂应及时测量最大开裂处的宽度并记录分析开裂处的变化，若变化较快应及时上报公司应急办公室。

(2)气象监控：及时关注“贵州气象网”气象信息，若出现暴雨蓝色以上预警，应做好出现突发事件准备，暴雨来临时应立即关注开裂处情况，并将实时情况上报公司应急办公室。

4.2预警行动

(1)若开裂处变化较大时(参考数据：大于0.3厘米/天)，应及时上报公司应急办公室，告知站内所有员工，实时关注开裂处情况，做好启动应急预案准备。

(2)若收到暴雨蓝色以上预警，应及时告知站内所有员工，实时关注开裂处情况，做好启动应急预案准备。

5信息报送

5.1报警程序

5.2报警方式

5.3公司及相关部门通讯联络方式

6.应急处置

6.1响应分级

站房、围墙、堡坎垮塌均属于II级及以上响应(分公司级或省公司级)，应按照II级及以上响应程序执行。

6.2响应程序

6.3处置措施

站房、围墙、堡坎垮塌事故会对加油站人员、设备造成重大损失。应急处置措施应以预防为主，及时了解开裂处变化情况、气象信息，及时上报公司应急办公室，同时认真执行公司应急领导小组下达的各项要求，尽量在事故发生前做到疏散停业、现场警戒、电路断开、油路断开等处置措施，最大限度减少事故造成损失。若事故突然发生，加油站员工应做好以下处置措施。

6.3.1站房垮塌处置措施

(1)最先发现站房有垮塌迹象的员工，应大声呼叫示警向其他员工及顾客告知。

(2)加油站经理收到示警后应立即启动应急预案，组织各应急小组完成应急处置措施。

(3)抢险组应在保证自身安全的情况下，将伤员运送至安全区域。

(4)疏散组应及时组织员工、顾客撤离至安全区域并设立警戒线。

(5)通讯组应及时撤离至安全区域，配合加油站经理立即联系供电局对加油站进行断电处置，拨打“119”报警电话，向公司应急办公室上报现场情况。

(6)站房垮塌后，加油站经理应组织人员对加油站财产进行值守，防止加油站财产被盗。

6.3.2围墙垮塌处置措施

(1)最先发现围墙有垮塌迹象的员工，应大声呼叫示警，向其他员工及顾客告知。

(2)加油站经理收到示警后应立即启动应急预案，组织各应急小组完成应急处置措施。

(3)抢险组应在保证自身安全的情况下，将伤员运送至安全区域。

(4)抢险组、疏散组应及时组织员工、顾客撤离至安全区域并设立警戒线。

(5)通讯组应及时撤离至安全区域，配合加油站经理立即联系供电局对加油站进行断电处置，拨打“119”报警电话，向公司应急办公室上报现场情况。

(6)围墙垮塌后，加油站经理应组织人员对加油站财产进行值守，防止加油站财产被盗。

6.3.3堡坎垮塌处置措施

(1)最先发现堡坎有垮塌迹象的员工，应大声呼叫示警，向其他员工及顾客告知。

(2)加油站经理收到示警后应立即启动应急预案，组织各应急小组完成应急处置措施。

(3)抢险组应在保证自身安全的情况下，将伤员运送至安全区域。

(4)疏散组应及时组织员工、顾客撤离至安全区域并设立警戒线。

(5)通讯组应及时撤离至安全区域，配合加油站经理立即联系供电局对加油站进行断电处置，拨打“119”报警电话，向公司应急办公室上报现场情况。

(6)加油站经理应组织人员对加油站财产进行值守，防止加油站财产被盗。

6.7 应急物资与装备保障

6.7.1 应急物资

站房、围墙、堡坎垮塌事故应配应急物资：消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)、担架、纱布、帐篷等物资。

6.7.2应急物资维护

加油站应急物资维护由计量员承担。