输电线路高空坠落应急预案

1、目的

为了及时抢救施工现场突发性的高空坠落人员，将高空坠落人员的伤情控制在最低限度，尽可能降低事故损失，特制定本应急预案，作为施工现场抢救突发性高空坠落人员等事故的行动指南。

2、可能性坠落的基本预测

本项目可能发生坠落的危险点主要针对是铁塔安装、线路架设时施工人员因意外发生坠落;其次是地理环境的不熟悉造成踏空失足坠入洞、坑、沟、漏斗等情况。

3、应急救援的组成

3.1、公司防高空坠落应急组织机构分三级设置，即公司、工程公司、工程项目部。

3.2项目部设立防高空坠落指挥部，负责应急救援的指挥和处理工作，成员及相关的部门联络电话如下：

公司安质部：

总 指 挥: 电话：

副总指挥： 电话：

成 员： 电话：

电话：火警 -----------119 报警------------110

急救-------------------120 市人民医院------

3.3、组建义务救伤队

施工队(班组)必须组建一支义务救伤队。义务救伤队必须达到“召之即来，来则能战”的要求。

义务救伤队设正、副队长各一名，正副队长在任何时候至少要有一人在现场。

正副队长应具备完成抢救高空坠落伤员的基本知识，具有组织抢救过程的能力，具有抢救伤员的职责，具备调配现场人员、资源的权力，并取得外界的相关信息。

正、副队长的职责：一旦发生高空坠落事故，迅速组织义务救伤队赶往事故现场，实施应急预案。

义务救伤队队员职责：必须从各施工班组抽调，平时则在班组参与施工。如遇高空坠落事故发生则应在第一时间赶往事故现场，参加救援工作。义务救伤队队员还负责所在班组施工区域的高空坠落事故警报工作，如施工班组所在区域发生高空坠落事故，则该班组的义务救伤队员有义务在第一时间向义务救伤队的通讯员报告，并在第一时间采取一些急救措施。

通讯员：义务救伤队必须设一名通讯员，通讯员必须熟知各义务救伤队员的通讯方法，具备各种必要的通讯器材(如电话、对讲机等)。通讯员在接到警报后必须在第一时间以最快捷的方式并以最简短、清楚的语言通知各义务救伤队员，以及医疗救护人员。

3.4.义务救伤队主要人员熟悉周边施工情况及周边医院情况，对到达医院的路线熟悉了解，以便发生事故能尽快送伤者入院救护。

4.条件保障

4.1、器材

① 根据电力基建施工的特点，及现场的实际需要必须配备足够的适合于抢救高空坠落伤员的基本医疗器材以及相关的通讯器材、防护器材、车辆等，并组织相关人员对各种器材定期检查其有效性。

② 施工现场必须绘制平面图，标明施工现场各主要通道，并为各义务救伤队员及医疗救护队队员所熟知。

③ 人员：救伤队的组建必须本着便于领导、便于集结和开展救援的原则，落实成员，并根据现场的实际情况经常调整。

5、现场抢救

5.1、现场施工班组的应急措施

高空坠落事故发生后，事故发生区域的所在班组以班长为中心，迅速采取以下措施：

① 向义务救伤队的通讯员报告。

② 立即采取基本的抢救措施，如止血、人工呼吸等，控制住事故现场，尽可能控制住事故的扩大。

5.2、应急预案的实施

⑴ 通讯与报警

义务救伤队的通讯员接到高空坠落事故后，必须立即：

① 通知现场医疗救护队，事故重大或事故严重时必须拨打120报警。

② 以最快捷的方式召集义务救伤队员到事发现场。

③ 报警通讯时，应讲明多少人员受伤，受伤轻重，在什么地点等必要因素。

⑵ 现场抢险

对发生事故时义务救伤队的基本任务有：

① 采取基本的急救措施对受伤者进行抢救;

② 营救、寻找、保护、转移事故中心区人员;

③ 控制好事故现场，疏通主要交通要道，以便救护车进入;

④ 密切注意伤员的伤情发展情况，判断是否向外报警;

⑤基本急救措施：

(1)处理外伤出血：

● 用手在伤口上施行直压以阻止出血;

● 在无骨折的情况下尽量将受伤部位抬高;

● 安慰伤者并告之应松弛神经;

● 召唤医务人员及救护车到场。

(2)处理骨折

● 在处理骨折之前应先处理所有出血情况;

● 切勿移动伤者，应就地处理骨折情况;

● 在运送伤者之前，应将骨折部位用夹板绷带固定;

● 召唤医务人员及救护车到场。

(3)处理呼吸中断伤者，采用心肺复苏法。

A.人工呼吸

● 用手将伤者颈部托起及将其前额按下，使气管得以畅通;

● 捏紧伤者鼻孔，深呼吸后用嘴紧盖伤者口部，向伤者急吹气4次;

● 吹气后，细听伤者口、鼻处放出的空气，每分钟重复12次，直至伤者复苏或救护人员赶到为止;

B.心外压(此心外压法的危险性极高，在确认伤者心脏已停止博动后才可使用)

● 将伤者放置于平硬的地面上;

● 探出其胸骨下部分所在位置;将腕部置于此部位，另一手腕重叠在上;

● 手臂伸直下压约4厘米左右;

● 同时进行人工呼吸。

如果是一个急救员施行心外压和人工呼吸，比率为15比2，压心速度为每分钟80下;如果有两个急救员分工合作，压心与吸气的比率为5比1，心外压速度为每分钟60下。

6、培训与演练

6.1、培训

根据接受培训的人员不同，选择不同侧重点，确定培训内容，制定培训计划。

⑴ 对施工人员的培训内容：

① 鉴别异常情况并及时上报的能力与意识;

② 对待各种事故如何处理;

③ 自救与互相救护的能力。

④ 基本的急救措施

⑵ 对义务救伤队员的培训：

① 各种器材、工具的技能与知识;

② 任务的目的和如何完成任务;

③ 与上下级联系的方法。

④ 常用的急救措施

⑶ 对其他人员的培训：

① 具有哪些危险隐患;

② 防护用具的使用;

③ 紧急状态下如何行动。

6.2、训练和学习

定期组织进行学习

7、预案的评估和修改

7.1、对危险源和新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。

7.2、在实践和学习中提高指挥水平，对预案进一步合理化。