三类人员安全生产知识考试练习题－单选题

1、盾构施工组织设计方案中的关键关键问题是（D）。

A组织施工力量     B 使用最好的设施

C  保证质量可靠    D 安全专项方案和措施

2、对于高度在5m以内的档土墙一般多采用（A）。

A  重力式档土墙    B 钢筋砼挡土墙

C 锚杆挡土墙       D 锚定板挡土墙

3、临时性挖方砂土（不包括细砂、粉砂）边坡值应为（A）

A 1:1.25~1:1.50     B 1:0.75~1:1.00

C 1:1.00~1:1.25     D 1:0.50~1:1.00

4、一级基坑围护结构当设计有指标时，以设计要求为依据，当设计无指标时，根据规范，围护结构顶部位移监控值为（B）。

A 4cm    B 3cm    C 6cm    D 2cm

5、直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为（B）。

A 6kN    B 8kN    C 7kN     D 8.5Kn

6、现浇钢筋砼梁、板，当跨度大于（C）时应起拱。

A 2m     B 3m     C 4m      D 5m

7、扣件式钢管支架高于（A）时应设置水平剪刀撑。

A 4m     B 5m     C 6m      D 7m

8、履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的（C），并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

A 25%    B 50%    C 75%     D 100%

9、群集式千斤液压提升初次起吊，当工件试吊时，需要停置观察（D）分钟，注意各起吊索具的受力情况以及液压泵的压力表，如果索具受力均匀，压力表读数无大幅度波动，就可以正常起吊。

A 5~10    B 10~20    C 20~30    D 30~60

10、拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应配备抢险救援器材。

A 安全部门    B 抢救队伍    C 抢险队伍    D 组织机

11、拖式铲运机主要特点之一是（C）。

A 行驶速度快    B 适合长距离作业    C 机动性能强    D 对地面条件要求低

12、砼从搅拌机卸出到浇筑完毕，运送时间不超过（C）。

A 30    B 40    C 45    D 60

13、塔式起重机的主要参数是（B）。

A 起重量    B 公称起重力矩    C 起升高度    D 起重力矩

14、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（B）

A 限制塔机回转半径    B 防止塔机超载

C 限制塔机起升速度    D 防止塔机出轨

15、（C）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A 力矩限制器    B 超高限制器

C 吊钩保险      D钢丝绳防脱槽装置

16、附着框架应尽可能设置在（C）。

A 塔身2个标准节之间        B 起重臂与塔身的连接处

C 塔身标准节的节点连接处    D 平衡臂与塔身的连接处

17、《井架及龙门架物料提升机安全技术规范》规定，物料提升机的额定载重量为（C）。

A 3000kg以上    B 1500kg以下    C 2000kg以下    D 2000kg以上

18、出现下列哪种情况，吊钩应报废？（C）

A 挂绳处断面磨损量超过原高的20%    B挂绳处断面磨损量超过原高的15%

C挂绳处断面磨损量超过原高的10%     D挂绳处断面磨损量超过原高的5%

19、纵向水平杆的内力和挠度按（C）。

A 两端固接的单跨梁计算    B 两跨连续梁计算

C 三跨连续梁计算          D 既可按单跨梁又可按三跨连续梁计算

20、连墙件设置要求是（B）。

A 应靠近主节点，偏离主节点距离不应大于600mm

B应靠近主节点，偏离主节点距离不应大于300mm

C应远离主节点，偏离主节点距离不应小于400mm

D应远离主节点，偏离主节点距离不应小于600mm

21、连墙件应靠近主节点设置，这是为了（D）。

A 便于施工        B 便于连墙件设置

C 便于立杆接长    D 保证连墙件对脚手架起到约束作用

22、脚手架施工荷载按均布荷载计算可分为（A）。

A 承重架（结构施工用）3kN/m2 、装饰架2kN/m2

B承重架2.7kN/m2 、装饰架2kN/m2

C承重架2kN/m2 、装饰架1kN/m2

D承重架5kN/m2 、装饰架4kN/m2

23、开始搭设立杆时，应遵守下列规定（A）。

A 每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B 搭设立杆时，可以不必须设置抛撑和连墙件，一直塔到顶

C 采用钢丝和结构固定，待立杆塔设到顶后，再回过头来安装连墙件

D 相邻立杆对接扣件都可在同一个水平面内

24、当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架（A）。

A 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固

B 可不设加固措施

C 不必设连墙件

D 设置卸荷措施

25、脚手架上门洞桁架下的两侧立杆应：（A）。

A 为双管立杆，副立杆应高出于门洞口1~2步

B 为单立杆

C 为双立杆，但副立杆只需搭设一步架高度

D 为双立杆，但但副立杆不需要用扣件与主立杆连接

26、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（D）和验收。

A 自检互检    B 局部检查    C 总体检查    D 逐项检查

27、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A 安全员    B 技术员    C 班长    D 施工负责人

28、边长超过（B）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张拉安全平网。

A 130cm    B 150cm    C 180cm    D 200cm

29、支设高度在（C）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

A 2m    B 2.5m    C 3m     D 3.5m

30、砼浇筑时的悬空作业，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并（B），或架设安全网。

A 戴好安全帽    B 扣好保险钩    C 穿好防滑鞋    D 戴好手套

31、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（B）。

A TN    B TN-S    C TN-C    D TT

32、施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

A 黑色    B 白色    C 淡兰色    D 绿/黄双色

33、施工现场的机动车道与220/380V外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（C）。

A 4m    B 6m    C 8m    D10m

34、施工现场最高设备上的避雷针，保护范围应当按照（D）度角计算。

A 30    B 40    C 50    D 60

35、开关箱中设置刀型开关可用于不频繁操控电动机的最大容量是（B）。

A 2.2kW    B 3.0kW    C 4.0kW    D 5.5Kw

36、是否需要编制用电组织设计的依据是（D）。

A 工程规模    B 工程地点    C 管理部门要求    D用电设备数量或容量

37、电石起火时必须用干砂或（C）灭火器，严禁用其他灭火器或水灭火。

A 泡沫    B 四氯化碳    C 二氧化碳    D 1211

38、职业病防治工作坚持（B）的方针。

A 预防为主、安全第一    B 预防为主、防治结合

C 分类管理、综合治理    D 预防为主、综合治理

39、职业病防治的宗旨是为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病（C）。

A 保护劳动者健康及其相关权益  B 保护劳动者健康，促进经济发展

C 保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展    D 提高人员素质

40、职业病指（B）。

A 劳动者在工作中所患的疾病

B 用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C 工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D 工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

41、建设项目在（A），建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

A 竣工验收前    B 竣工验收后    C 设计阶段    D 施工阶段

42、消防安全必须贯彻的方针（D）。

A 安全第一、预防为主    B 群防群治    C 谁主管、谁负责    D 预防为主、防消结合

43、按照贮存物品的火灾危险性分类，助燃气体属于（B）。

A 甲    B 乙    C 丙    D 丁

44、施工现场必须设立消防通道，通道宽度不小于（B）m。

A 3    B 3.5m    C 4    D 4.5

45、冬季安全施工准备工作应提前（C）。

A 20天    B 1个月    C 2个月    D 3个月

46、为了保证锅炉燃烧过程的正常进行，空气需要不断地被送入（B）内，并及时将燃烧产生的烟气引至炉外，所用设备为鼓风机和引风机。

A 烟火管    B 炉膛    C 对流管束    D 集箱

47、锅炉上装设的安全泄压装置是（A）。

A 安全阀    B 易熔塞    C 防爆片    D 防爆帽

48、发现汽水共腾时，应减弱燃烧，降低负荷，（A）并打开定期排污阀，改善给水质量直至恢复正常。

A 关小主汽阀，打开蒸汽管道及过热器，全开连续排污阀

B 打开主汽阀，关小蒸汽管道及过热器，全开连续排污阀

C 关小主汽阀，全开蒸汽管道及过热器，打开连续排污阀

D 打开主汽阀，全开蒸汽管道及过热器，关小连续排污阀

49、气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A 大于10m    B 大于5m    C 小于10m    D 小于20m

50、建设单位与其委托的工程监理单位应当订立（B）委托监理合同。

A 口头    B 书面    C 口头或书面    D 任意形式的

51、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（D）。

A 由建筑施工企业独自负责

B 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应的责任

C由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

52、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位(D)。

A 独立承担各自的责任    B 不承担责任    C 承担适当的责任    D 承担连带责任

53、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A 应当    B 可以    C 不得    D 自行决定是否

54、（D）不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。

A 建设单位    B 监理单位    C 主管部门    D 政府及其所属部门

55、施工人员对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在建设单位或者（B）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A 建设工程质量监督机构    B 工程监理单位构

C建设工程施工监督机      D 建设主管部门

56、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A 7    B 10    C 15    D 28

57、根据《建设建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配齐有效的（D）等安全设施和装置。

A 保障、限位    B 担保、限位    C 保险、限量    D 保险、限位

58、根据《建设工程安全生产管理条例》，总包单位应当自行完成建设工程（D）的施工。

A 整体结构    B 主要结构    C 所有结构    D主体结构

59、根据《《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）。

A 不承担责任    B 承担连带责任    C 不承担连带责任    D 承担责任

60、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的由分包单位承担（D）。

A 全部责任    B 合同中约定的责任    C 一般责任    D 主要责任

61、根据《《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时（B）。

A 可以收取费用    B 不得收取费用    C 适当收取合理费用    D 收取必要费用

62、根据《《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（C）制度。具体目录由国务院行政主管部门会同国务院有关部门制定并公布。

A 限地区使用    B 报告    C 淘汰    D 登记备案

63、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，（D）。

A 暂扣资质证书                      B 罚款

C 降低其资质等级直至吊销营业执照    D降低其资质等级直至吊销资质证书

64、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的（A）监督检验合格。

A 检验检测机构    B 产品检查机构    C 质量审核机构    D 监督检查机构

65、（B）对安全生产监督管理中存在重大问题应当及时予以协调、解决。

A 国务院和地方各级人民政府    B 县级以上人民政府

C 国务院和地方各级人民法院    D 国务院和地方各级人民执法部门

66、生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任（D）。

A 由责任人员负责    B 由销售经理负责    C 由主管负责    D 仍由本单位负责

67、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（A）；接到报告的人员应当及时处理。

A 现场安全生产管理人员    B 建设单位人员    C 主管部门    D 监理人员

68、监察机关依照行政监察法的规定，对负有（A）及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。

A 安全生产监督管理职责的部门    B 安全生产职责的部门

C 安全监督管理职责的部门        D 安全生产职责的单位

69、大发公司在原南县进行一项建筑工程建设，由原南县建筑设计院，原南第二建筑公司承建，委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点，可能会因大发公司的工程施工而产生地基下沉。（A）应当向原南第二建筑公司提供与施工现场相关的地下管线资料，原南第二建筑公司应当采取措施加以保护。

A 大发公司    B 原南县建筑设计院    C 正平监理公司    D 原南县人民政府

70、东平建筑公司是原南市一建筑施工企业，单位主要负责人是张三，该公司现承建原北市市政府办公楼项目，由李四担任项目经理，王五担任项目副经理，赵六是东平建筑公司的安全生产部门经理。（A）对本单位的安全生产工作全面负责。

A 张三    B 李四    C 王五    D 赵六

71、太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计设计，广平监理公司监理。因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料，致使工程暂时停止施工，（C）应当做好现场防护。

A 广平监理公司    B 黄平市建筑设计院    C 太平建筑公司    D 黄平友好饭店

72、某省对本省建筑市场进行整顿，发现平原啤酒厂改建时将拆除工程发包给不具备相应资质等级的施工单位，所幸未造成重大事故，对此依据《建设工程安全生产管理条例》应（A）。

A 责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款    B 责令限期改正，给予警告

C 责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款   D 责令限期改正，处1万元以下的罚款

73、安全管理的核心内容是（B）。

A 制定安全技术方案    B 建立和维持安全控制系统

C 增加安全投入        D 加强内部沟通

74、制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是（B）。

A 减少安全投入    B 加强建设安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产

C 制定评分办法    D 建立统一的司法解释，有肋于法律程序的执行

75、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的（B）应当对有关安全施工措施的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A 项目经理    B 技术人员    C 值班人员    D 考核人员

76、施工现场暂停施工的，施工单位应当做好防护，所需费用由（C）承担或按合同约定执行。

A 设计方    B 施工方    C 责任方    D

77、业主方工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项方案，施工单位还应当组织（D）进行论证、审查。

A 企业负责人    B 项目负责人    C 安全负责人    D 专家

78、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制，明确（D）。

A 安全责任人    B 保卫责任人    C 义务消防队    D 消防安全责任人

79、根据《建设建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（D）。

A 拒绝接受施工交底    B 修改施工交底和施工方案

C 修改工艺规程        D 拒绝违章指挥和强令冒险作业

80、（A），指为防止施工过程中工伤事故和职业的危害而从技术上采取的措施。

A 安全技术措施    B 施工技术    C 施工方案    D 安全评价

81、（C）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A 施工员    B 全体职工    C 班组长    D 监理工程师

82、施工现场的动火作业，必须执行（A）。

A 动火前审批制度    B 公告制度    C 动火时报告制度    D 动火后记录制度

83、对职工进行安全生产、劳动保护方面的法律、法规的宣传教育，从法制角度认识安全生产的重要性，要通过学法、知法，这种教育形式属于（B）。

A 安全知识教育    B 安全法制教育   C 三级安全教育   D 遵章守纪、自我保护能力教育

84、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（C）年。

A 一    B 二    C 三    D 五

85、施工单位应当建立以（C）为第一责任人的企业技术责任制度。

A 法定代表人    B 分管经理    C 企业技术负责人    D 项目技术负责人

86、重大施工组织设计应当由（C）组织编制，由企业技术负责人批准。

A 项目负责人    B 项目经理    C 企业技术部门    D 一般技术人员

87、一般施工组织设计和专项方案应当由（A）编制，企业技术负责人批准。

A 项目技术负责人    B 企业技术部门    C 项目经理    D 一般技术人员

88、（B）应当负责施工组织设计和专项方案的技术可靠性和工艺合理性进行审查并签字负责。

A 专业监理工程师    B 总监理工程师    C 总监代表    D 监理员

89、根据《浙江省建筑施工企业安全生产许可证管理实施细则》，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（B）年内不得申请安全生产许可证。

A半    B 1    C 2    D 3

90、根据《浙江省建筑施工企业安全生产许可证管理实施细则》，企业安全生产许可证被暂扣期间，不得承揽新的工程项目，不具备中标资格，不具备安全生产条件或发生死亡事故的在建项目停工整改，经整改合格后方可继续施工。企业安全生产许可证被吊销后，（B）年内不得重新申请安全生产许可证。

A半    B 1    C 2    D 3

91、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生（A）的，处上一年年收入30%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A 一般事故    B 较大事故    C 重大事故    D 特别重大事故

92、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当提前（C）个月向原安全生产许可证颁发机关办理延期手续。

A 1    B 2    C 3    D 6

93、企业发生事故后，事故单位负责人接到报告后，应当于（A）小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。

A 1    B 6    C 12    D 24

94、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生对事故负有责任的，发生（D）的，处200万元以上500万元以下的罚款。

A 一般事故    B 较大事故    C 重大事故    D 特别重大事故

95、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，是指造成（C）人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

A 10    B 20    C 30    D 50

96、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位对于首次取得资格证书人员，应当在其正式上岗前安排不少于（B）的实习操作。

A 1个月    B 3个月   C 6个月    D 12个月

97、根据组织开展“平安工地”创建活动 建建发〔2010〕文件规定：在“平安工地”创建活动过程中，对于企业发生（C）生产安全事故的，坚决实行一票否决。

A  四级事故  B 三级事故  C 一般事故  D 较大事故

多选题

1、基础支护结构设计，应考虑的荷载有：（ABCD）

A 土的压力    B 地下水压力    C 影响范围内建筑物、构筑物荷载

D 施工荷载，堆放材料、汽车、吊车、浇筑砼泵车    E 路面行人的重量

2、扣件式钢管应检查的项目有（ABC）。

A 质量合格证    B 质量检验报告    C 是否平直、光滑、不应有裂缝

D 采购合同      E 钢管的表面硬度

3、扣件式钢管支架使用中应定期检查的项目有：（ABCD）。

A 地基积水、底座松动，立杆悬空    B 扣件螺栓松动    C 立杆沉降与垂直偏差

D 安全防护是否完好    E 立柱是否沾满了砼

4、建筑工程模板承受的恒载标准值的种类有（ACE）。

A 模板及其支架自重    B 新浇砼自重    C 钢筋自重

D 立柱自重            E 新浇砼作用于模板的侧压力

5、桅杆扳转法吊装技术按工件和桅杆的运动形式可为（AC）。

A 单转法    B 单桅杆扳转法    C 双转法    D 双桅杆扳转法    E 单吊点扳吊

6、力矩限制器可安装在（ABE）。

A 塔帽    B 起重臂根部    C 底架    D 吊钩    E 起重臂端部

7、施工升降机主要由（ABDE）组成。

A 金属结构    B 驱动机构    C 附着    D 安全保护装置    E 电气控制系统

8、滑轮达到下列任意一个条件时即应报废？（ABCE）

A 轮缘破损    B 槽底磨损量超过相应钢丝直径的25%

C 槽底壁厚磨损达原壁厚的20%    D 转动不灵活    E 有裂纹

9、计算立杆稳定性时，应选取其危险部位（或最不利部位），当脚手架以相同步距、纵距、横距和连墙件布置，且风荷载不大时，危险部位在（CD）。

A 脚手架顶层立杆段    B 脚手架半高处立杆段    C 脚手架底层立杆段

D 双管立杆变截面处的单立杆段    E 双管立杆双管立杆段

10、纵向水平杆（大横杆）的接头可以搭接或对接。搭接时有以下具体要求（ABD）。

A 搭接长度不应小于1m    B 应等间距设置3个旋转扣件固定

C 端部扣件盖板边缘至塔接杆端的距离不应小于500mm

D端部扣件盖板边缘至塔接杆端的距离不应小于100mm

E 搭接长度应为0.5m

11、对施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置？（BD）

A 发出整改通知单    B 必须及时解决    C 悬挂安全警示标志

D 危及人身安全时，必须停止作业         E 追究原因

12、遇有六级以上强风、浓雾恶劣气候，不得进行何种作业？（AD）

A 悬空高处作业    B 高处作业    C 露天作业    D 露天攀登    E 电工作业

13、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（ADE）

A 安全带    B 安全锁    C 安全鞋    D 安全网    E 安全帽

14、对外电线路防护的基本措施可以是（ABCD）。

A 保证安全操作距离    B 搭设安全防护设施    C 迁移外电线路

D 停用外电线路        E 施工人员主观防范

15、开关箱中漏电断路器在正常情况下可用于（CDE）。

A 电源隔离    B 频繁通、断电路    C 电路的过载保护

D 电路的短路保护    E 电路的漏电保护

16、36V照明适用的场所条件是（ABE）。

A 高温    B 有导电灰尘    C 潮湿    D 易触及带电体    E 灯高低于2.5m

17、配电系统中漏电保护器的设置位置应是（CD）。

A 总配电箱总路、分配电箱总路  B 分配电箱总路、开关箱  C 总配电箱总路、开关箱

D 总配电箱分路、开关箱        E 分配电箱分路、开关箱

18、用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用权职业病防护用品按规定定期进行（BCDE）。

A 安全知识培训    B 工作场所卫生检测    C 健康监护

D 职业卫生培训    E 预防和治理职业病危害

19、电焊工可导致的职业病有哪几种？（BCD）

A 耳聋    B 电光性眼炎    C 化学性眼部灼伤    D 职业性白内障    E 苯中毒

20、焊接或者切割的基本特点是（ABCD）。

A 高温    B 高压    C 易燃    D 易爆    E 易烫伤

21、消防安全责任主要有（ABCD）。

A 消防安全制度和安全操作规程    B 防火档案    C 防火安全检查

D 消防安全培训    E 建立义务消防队

22、我国消防法规主要由（ABCD）部分构成。

A 消防法    B 消防行政法规    C 消防技术法规

D 地方消防行政法规    E 行政部门红头文件

23、下列属于二类压力容器的有（ACE）。

A 中压容器    B 移动式压力容器    C 存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器具D 中压搪玻璃压力容器    E 低压管壳式余热锅炉

24、施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和（ACE）。

A 木工棚    B 食堂    C 易燃易爆材料仓库    D 钢筋棚    E 变压室

25、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定： 专项方案编制应当包括工程概况、编制依据、施工计划（A、C、D）等内容。

A 施工工艺技术  B 施工质量保证措施  C 劳动力计划  D计算书及相关图纸

26、根据组织开展“平安工地”创建活动 建建发〔2010〕文件规定：在“平安工地”创建活动过程中，对于企业发生（C）生产安全事故的，坚决实行一票否决。

A  四级事故  B 三级事故  C 一般事故  D 较大事故

27、《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场（ABCDE）。

A 采取维护安全的措施    B 采取防范危险的措施    C 采取预防火灾的措施

D 有条件的，应当对施工现场实行封闭管理

E 对可能造成损害的毗邻的建筑物采取安全防护措施

28、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在编制工程概算时，应当确定（BD）所需费用。

A 现场卫生条件    B 建设工程安全作业环境    C 工程施工

D 安全施工措施    E 建设工程安全措施

29、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后（ABCE）。

A 安装单位应该自检    B 安装单位应出具自检合格证明

C 安装单位应向施工单位进行安全说明书

D 安装单位应向建设单位进行安全说明    E 安装单位应该办理验收手续并签字

29、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后，（BCE）。

A 马上报警    B 施工单位应当采取措施防止事故扩大    C 保护事故现场

D 施工单位不许采取任何措施

E 需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物

30、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位有下列（ABC）行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A 对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不条例安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的    B 要求施工单位压缩合同约定的工期的

C 将拆除工程发包给不具备有相应资质等级的施工单位

D 未按法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计

E 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的

31、企业取得安全生产许可证，应当具备以列（ABCDE）条件。

A 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B 主要负责人和安全生产管理人员考核合格    C 安全投入符合安全生产要求

D 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

E 从业人员经安全生产教育和培训合格

32、建设项目需配套建设的安全生产设施，必须与主体工程（ABC）。

A 同时设计    B 同时施工    C 同时投产使用	  D 同时报废    E 同时竣工

33、以下（ABDE）属于成功的安全管理政策都具有观念。

A 人是企业最宝贵的财富    B 对人力和资源的保护是降低损失的重要途径

C 成本对项目而言远远比安全重要

D 对于管理者而言，安全同效益和质量有着同样的重要性

E 大部分的事故和事件不是由“粗心的工人”造成的，而是由于控制不当导致的

34、目前出现建筑施工事故的主要类型包括（ABCDE）。

A 高处坠落事故    B 各类坍塌事故    C 物体要击事故

D 起重伤害事故    E 触电事故

35、国家规定的特种作业，与建设有关的有（ABCDE）。

A 电工作业    B 压力容器操作    C 登高作业

D 起重机械（含电梯）作业         E 金属焊接切割作业

36、项目负责人应根据（ABCD）的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

A 工程特点    B 施工方法    C 安全法规和标准    D 施工程序    E 情况不明

37、建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作人员，包括（DE）。

A 企业法定代表人    B 企业分管安全生产工作的副经理    C 经理

D 施工现场专职安全生产管理人员    E 企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员

38、施工企业必须根据（ABCDE）和材料供应等条件编制承重支撑架施工技术专项方案。

A 施工设备    B 基础情况（含地基土）    C 施工方式   D 荷载大小   E 工程结构形式

39、根据《浙江省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理实施细则》，各级建设行政主管部门和省级相关专业部门在监督检查中，发现三类人员有下列（ABCDE）情况之一，认定其不符合任职条件，责令限期整改，可暂扣其安全生产考核合格证书。

A 违反安全生产法律法规或工程技术标准

B 未认真履行安全生产管理职责，对有关部门检查责令整改的问题整改不力的

C 不按规定接受企业年度安全生产教育培训的

D 不认真执行国家、省、市、县主管部门发布的有关安全生产规章制度的

E 发生重大事故，不及时上报的

40、《生产安全事故报告和调查处理条例》是为了（ACDE），根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律制定的。

A 规范生产安全事故的报告和调查处理    B 加强安全生产监督管理

C 落实生产安全事故责任追究制度    D 防止生产安全事故    E 减少生产安全事故

41、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械（ABC）到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A 特种设备制造许可证    B 产品合格证    C 制造监督检验证明

D 自检合格证明          E 安装使用说明书

42、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报（BC）审核后，告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门。

A 建设单位    B 施工总承包单位    C 监理单位    D 质量监督部门    E 制造单位

43、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行（BDE）。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

A 抽检    B 自检    C 互检    D 调试    E 试运转

44、建筑施工现场的安全管理就是在施工过程中采取现代管理的科学知识，为防止危险、事故和损失，实现安全目标而进行的（ABDE）控制等活动。

A 计划    B 组织    C 检查    D 指挥    E 协调

45、施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A 伤亡事故控制目标    B 安全达标目标    C 文明施工实现目标

D 安全生产事故的应急救援    E 采取的安全技术措施

46、脚手架专项施工方案经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施，下列（ABCDE）属于脚手架专项施工方案应包括主要内容。

A 基础处理    B 搭设要求    C 杆件间距    D 连墙件拉结点设置    E 设计计算书

判断题

（选A代表正确，选B代表错误）

1、当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。（A）

2、基坑（槽）施工中一般可不防止地面水流入沟内。（B）

3、荷载设计值为荷载的标准值乘以荷载分项系数。（A）

4、遇四级及其以上风力应停止一切吊装作业。（B）

5、模板及其支架应具足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠的承受新浇筑砼的自重，侧压力和施工过程中所产生的荷载以及风荷载。（A）

6、轮胎式起重机的安全技术要与汽车式起重机的安全技术要求相仿。（A）

7、桅杆滑移法吊装是利用桅杆起重机提升滑轮向上提升这一动作，设置尾排及其他索具配合，将立式静置工件吊装就位。（A）

8、拆除工程施工区应设置硬质围档，围档高度不应低于1.5m，非施工人员不得进入施工区。（B）

9、输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1.5m以上。（B）

10、施工现场应按地基承载力不少于65kPa的要求进行整平压实。（B）

11、司机对任何人发出的紧急停止信号，均应服从。（A）

12、卷扬机卷筒秘钢丝直径的比值应不汪于50。（B）

13、连墙件在脚手架中的作用是：不论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。（A）

14、钢管有严锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用国家生产（制造）许可证、出厂合格证明产品。（A）

15、对脚手架立杆接长的规定是:除顶层顶步外,其余各层各步必须采用搭接连接。（B）

16、扣件拧紧扭力矩应控制在40-65N.m的范围内。（A）

17、防护棚搭设与拆除时，应设置警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。（B）

18、临边防护栏杆中，钢管横杆及栏杆均采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定。（A）

19、采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。（B）

20、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等设施上。（B）21、结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m的层次必须搭设安全防护棚。（B）

21、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。（A）

22、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。（B）

23、塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。（B）

24、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置，其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。（A）

25、需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。（B）

26、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部分可不需连接PE线。（B）

27、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。（A）

28、氧气瓶体为白色，字体为红色；乙炔瓶瓶体为蓝色，字体为红色。（B）

29、氧气瓶体为浅兰色，字体为红色；乙炔瓶瓶体为白色，字体为红色。（A）

30、焊接铜、铝、锌、铅等有色金属时，同焊接普通钢材一样，焊工应采用相同的安全措施。（A）

31、电焊钳过热后严禁浸在水中冷却后使用。（A）

32、电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用。（B）

33、职业健康检查费用是由劳动者本人承担。（B）

34、用人单位与劳动者订立劳动合同时，不应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知劳动者，不须在劳动合同中写明。（B）

35、患矽肺病的人主要是吸入了硅酸盐粉尘。（B）

36、接触苯会中毒，接触甲苯也会中毒。（A）

37、当可燃物和着火源结合在一起即可能着火燃烧。（A）

38、贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。（B）

39、物质的燃点越高，发生的危险性越大。（B）

40、在一、二、三级动火区域进行焊割作业，焊工必须持操作证动火作业。（B）

41、电源开关、控制箱等设施加锁，不设专人负责。（B）

42、压力容器的结构比较简单，它的主要作用是：储装压缩气体和液化气体，或是为这些介质的传热、传质或化学反应提供一个密闭的空间。（A）

43、满水的主要危害是提高蒸汽质量，损害甚至破坏蒸汽过热器。（B）

44、满水的主要危害是降低蒸汽质量，损害甚至破坏蒸汽过热器。（A）

45、使用中气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于10m。（B）

46、《建设工程安全生产管理条例》是属于法律的范畴。（B）

47、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。（A）

48、设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。（B）

49、实行监理的建设工程，建设单位不能委托工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。（B）

50、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，但可以不对防范生产安全事故提出指导意见。（B）

51、施工单位专职安全生产管理人员依法以本单位的安全生产工作全面负责。（B）

52、施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。（A）

53、建设单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。（B）

54、施工单位应当在施工现场建立消防责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防和灭火器材，并在施工入口处设置明显标志。（A）

55、建设行政主管部门或者其他有关部门不得将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。（B）

56、安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门规定统一的式样。（B）

57、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（A）

58、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，安全生产许可证由国务院安全生产监督管理部门规定统一的式样。（A）

59、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，安全生产许可证的有效期为5年。（B）

60、安全管理的重点是对事故的调查。（B）

61、全面损失管理强调通过对事故和事件总结经验以获得有效的控制方法。（A）

62、有效的安全管理应该建立在风险和如何控制风险的理解的基础上。（A）

63、凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人都必须接受建设行政主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行政监督管理并依法接受国家安全监察。（A）

64、安全技术措施，系指为防止工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。（A）

65、施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件，是指导施工现场的纲领性文件。（A）

66、为规范安全生产文明施工，保证职工身体健康，施工区域应有明确划分并建立相应责任制，责任落实到人。（A）

67、施工现场集体宿舍未经许可一律禁止使用电炉及其他电加热器具。（A）

68、钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用具有国家生产（制造）许可证、出厂合格证明的产品。（A）

69、安全员应掌握国家有关安全生产方针政策、法律法规、部门规章、标准及有关规范性文件本地区有关安全生产的法规、规章、标准及规范性文件。（A）

70、施工现场油漆作业与焊接作业不可同时进行。（A）

71、搭设承重支撑架所用的钢管、扣件等有产品合格证和检测报告的。使用前不必须再进行抽样检测。（B）

72、建设工程起重机械的基础必须按产品说明书和工程质量技术规范要求施工，通过监理单位见证取样制作砼试块。（A）

73、重大事故隐患，是指生产经营作业场所、设备、设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可以导致重大事故发生或者重大经济损失的隐患。（A）

74、生产经营单位必须为从业人员提供劳动防护用品，如没有提供的，应以现金或者其他物品代替劳动保护用品。（B）

75、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者待业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用。禁止以现金或者其他物品代替劳动保护用品的提供。（A）

76、生产经营单位进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂和有限空间等危险作业时，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防护措施，设置作业现场的安全区域。（A）

77、必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。（A）

78、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建设单位应当在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。（B）

79、在施工现场与场地通道附近的各类洞口处除设置防护设施与安全标志外，夜间还应红灯警示。（A）

80、承重模板的底模，应根据与结构砼强度同龄期、同养护条件的砼的试块强度达到有关规定，方可拆除。（A）

81、安全钩是安装在施工电梯顶部，是施工电梯最后一道安全装置。（B）

82、安全钩是安装在施工电梯吊笼上部的重要装置，也是施工电梯最后一道安全装置。（A）

83、主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接，且严禁拆除。（A）

84、物料提升机的断绳保护装置能可靠地把吊笼刹制在导轨上，最大制动滑落距离应不大于50cm，并且不应对结构件造成永久性损坏。（B）

85、凡在坠落高度基准面3m以上有可能坠落的高处进行作业均称为高处作业。（B）

86、施工现场职工膳食、饮水、休息场所应当符合卫生标准。（A）

87、施工单位的项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任。（A）

88、根据《2010年建筑安全专项治理工作方案》建质安函[2010]25号的文件精神重点是建筑安全生产相关法规、部门规章及标准规范的贯彻落实情况和危险性较大分部、分项工程的安全管理贯彻落实情况。（A）

89、根据《2010年建筑安全专项治理工作方案》建质安函[2010]25号文件的重点是危险性较大分部、分项工程安全专项施工方案的编制实施及专家论证的贯彻落实情况。对深基坑、高支模、脚手架和建筑起重机械设备开展专项整治。（A）

90、根据《2010年建筑安全专项治理工作方案》建质安函[2010]25号文件的工作时段安排分为活动部署阶段、企业自查阶段和监督检查阶段三个时段。（B）

91、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件中所称的危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（A）

92、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是指施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。（A）

93、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定： 施工单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。（B）

94、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。（A）

95、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。（A）

96、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：在专项方案实施前，班组长应当向作业人员进行安全技术交底。（B）

97、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：危险性较大基坑支护、降水工程的分部分项工程是指开挖深度超过5m（含5m）或虽未超过5m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。（B）

98、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：危险性较大土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（B）

99、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：危险性较大混凝土模板支撑工程：搭设高度是指8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（B）

100、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：危险性较大的脚手架工程是指搭设高度25m及以上的落地式钢管脚手架、附着式整体和分片提升脚手架、悬挑式脚手架、吊篮脚手架等等工程。（B）

101、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项深基坑工程是指开挖深度超过8m（含8m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（B）

102、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项混凝土模板支撑工程：是指搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（A）

103、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87文件规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项悬挑式脚手架工程是指架体高度50m及以上。（B）

104、离开特种作业岗位六个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核。（A）

105、《浙江省安全生产条例》提出安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。（A）

106、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过2小时。（A）

107、事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。（A）

108、安全生产许可证有效期满需延期的，企业应当在期满前3个月向安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。（A）

109、安全生产责任制是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（A）

110、塔式起重机的主要参数是起重力矩。（A）

112、强制性条文规定：主节点处必须设置一根连墙件，用直角扣件扣接且严禁拆除。（A）

113、冷拉钢筋运行方向的端头应设防护装置，防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。（A）

114、超过30m的塔机，必须在起重机的最高部位安装红色障碍指示灯。（A）

案例题

一、某工地宿舍因用电乱接乱拉，在工人上班后电线短路引起大火，损失很大。

问题：1）分折造成事故的原因

2）施工用电工程一般规定有哪些？

答：（一）、造成事故的原因：是工地违反施工现场临时用电管理规定，宿舍电线不是电工敷设，而是工人乱接乱拉，造成电线因短路而引起大火。

（二）、施工用电的主要规定：根据JGJ46-2005技术规范的规定现场临时用电必须实行三大原则；

（一）、实行三级配电：现场必须实行总配、分配和开关箱三级配电；

1、总配安装在电源附近，分配安装在机械设备集中地方，机械设备必须单独安装开关箱，不得超级配电，执行“一机一闸”制；

2、分配与开关箱距离不超过30m；

3、开关箱与机具设备不超过3m；

4、固定的配电箱的配电箱中心与地面安装距离为1.4m~1.6m;，移动配电箱中心与地面安装距离为0.8m~~1.6m；

5、配电箱应能防雨、防尘，在配电箱前不能堆放杂物，保持道路畅通；

6、电箱内电器另件完整，罩壳齐全；

7、电箱内外应有标识，电工定时检查，有维修记录；

8、动力与照明必须分箱设置；

（二）、实行TN-S接零保护系统；

1、现场实行三相五线制，三根相线加一根工作零线和一根保护零线

2、工作零线N是淡兰色，保护零线PE是黄/绿双色；

3、保护零线必须与现场所有电气的金属外壳相连接；

4、保护零线必须在总配、分配、开关箱进行三处以上重复接地，接地电阻小于10Ω；

（三）、实行二级漏电保护；

1、总配、开关箱必须设置漏电保护器；

2、省厅要求三级漏保，分配也必须设置漏保

3、总配漏保参数规定：额定漏电动作电流应＞30mA，额定漏电动作时间应≥0.1s,并漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积≤30mA.s。

4、开关箱漏保参数规定：一般场所额定漏电动作电流应≤30mA，潮湿额定漏电动作电流应≤15mA环境，额定漏电动作时间均应≤0.1s,

（四）其他：

1、严禁使用倒顺开关；

2、电线必须实行架空或埋地，不允许随地敷设；

3、在潮湿场所必须选用Ⅱ类手持电动工具，狭窄场所作业时必须选用Ⅲ类手持电动工具；

4、现场与高压线必须保持一定间距，如不能保证则要采取措施，仍有问题不得施工；

5、潮湿场所及达不到安全距离灯具等必须使用安全电压；

6、起重机任何部位与外电架空线路必须保持一定的安全距离；

二、某工程的1号物料提升机吊笼停在2层，女工唐某进行卸料作业，操作人员临时离开。这时另一组喊叫要求提升相邻的2号提升机，经过此地的工人胡某却开动工正在卸料的1号提升机；唐某正跨于吊笼与平台之间，上升的提升机把唐某揪翻，从二层井架平台坠落到井架底，头部撞在井架立杆上，抢救多日后，因颅内出血过多死亡。

[问题]

1）、分折事故原因；

2）、物料提升机除定期检查外，必须做好日常检查工作。日常检查的主要内容有哪些？

答：（一）、事故原因：违反物料提升机操作有关规程：

1、操作人员女工唐某违反司机离开时，应降下吊笼并要切断电源的规定，其随意离开操作岗位，且没有下降吊笼和切断电源；

2、非操作人员胡某违反非物料提升机特种作业人员不得操作物料提升机的规定，其擅自操作，并错将1号提升机当作2号提升机操作，这是造成事故的主要原因。

（二）、物料提升机日常检查的主要内容：

1、附墙杆与建筑物连接有无松动，或缆内绳与地锚的连接有无松动；

2、空载提升吊笼做一次上下运行，查看运行是否正常，同时验证各限位器是否灵敏可靠及安全门是否灵敏完好；

3、在额定荷载下，将吊笼提升到离地1~2m高处停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性；

4、卷扬机各传动部件的连接和紧固情况是否良好；

5、经常注意传动机构的磨损及轨道发生变形情况；

三、某工地工人在拆除楼板钢模时，尚未办好审批手续。由于面积大，模板未拆完。中午吃饭时，工人吴某从未拆完的钢模板下经过，突然上边活动的几块钢模掉了下来，刚好击中吴某头部，经抢救无效死亡。

[问题]

1）分折造成此事故原因；

2）梁、板结构模板拆除应遵守哪些规定？

答：

（一）、事故原因：

•	   1、大面积模板拆除未分段，而采取一次性拆除方式，且在中途停歇时，对未拆完已松动的钢模板又未采取临时支撑措施。

•	   2、拆除模板前，未办审批手续，对拆模作业人员未进行交底，拆模作业区无专人指挥、无人监护。致使吴某经过钢模拆除区时，活动模板掉下来击中吴某头部，造成死亡事故，这是一起严重违章作业造成的事故。

（二）、梁、板结构模板拆除应遵守下列规定：

•	   1、拆模应有方案，并经企业技术负责人签字盖章；

•	   2、拆模前项目部技术负责人应对作业人员进行交底并签字；

•	   3、拆模砼强度应符合设计和规范的要求，应对砼强度报告单确认，并报送监理审批；

•	   4、大面积拆除时，应在作业范围设置围圈，并有专人监护；

•	   5、应遵守先拆板的底模，再拆梁侧模和梁底模，并应分段分片进行，严禁猛撬、成片撬或成片拉拆；

•	   6、拆除模板、支撑等严禁抛掷；

•	   7、已经活动的模板，必须一次连续拆除完方可停歇，以免落下伤人；

•	   8、拆除时，作业人员应站在安全稳定的位置，严禁站在已松动的模板上；

•	   9、应在模板全部拆除后，再清理、码放。

四、某花园小区5号楼工地，需拆除一台QTG40塔机。此台塔机产权拥有者李某，将塔机的拆除工程承包给沈阳市某建筑公司机运站维修安装电工石某，石某私招5名工人进行拆卸。当拆卸到第十一个标准节并将第一个标准节降到地面后。在塔机未进行调整平衡力矩的情况下，司机徐某作出回转动作和变幅小车向内运行的动作并调整顶升套架滚轮与塔机之间的间隙。此时另一个安装工人开动了液压系统进行顶升，液压油管突然爆裂，平衡臂折断后砸向塔身后部，造成塔身剧烈晃动，致使顶升踏步严重变形，失去支撑能力，继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落，塔身折断。在顶升套架作业人员，除1人幸免外，其余4人3死1伤，酿成悲剧。

[问题]

1）分折造成此事故原因，判定该事故级别；

2）拆除塔机时有哪些规定？P-136  9条

答：（一）、造成事故的原因及事故级别：

原因：违反塔吊拆除的操作规程

1、在塔机未进行调配平衡力矩的情况下，司机违章作出回转动作和变幅小车向内运行的作，造成起重臂与配重臂的前后力矩不平衡；

2、在塔机力矩不平衡的情况下，另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升，加大了塔身的稳定性；

3、现场塔机安装无技术人员、无安全人员、没有指挥协调，管理混乱，造成各工种操作随意，

4、塔机产权者无视法规，将任务承包给无能力、无资质个人，应主要责任；

事故级别：属较大事故

（二）、拆除塔机的主要规定：现场要有专人负责、安全人员监管，并设立警界线

1、拆装作业必须在白天进行，不得在六级大风、浓雾和雨雪天进行；

2、必须保持现场的整洁和秩序，周围不得有杂物，以免妨碍作业影响安全；

3、安拆用钢丝绳必须符合要求；

4、必须对各部件的完好情况进行全面检查；

5、在拆起重臂和平衡臂时，要保持平衡，严禁只拆装一个臂就中断作业；

6、对突然停电、机械故障、天气骤变等情况时，不能再继续作业，但对已安拆结构件必须确保稳定状态并已锁牢后，方可停止作业。

7、在拆除回转台与塔身标准节之间连接螺栓时，如出现一处螺栓拆装困难，，不得以旋转起重臂动作来松动螺栓。

8、拆卸起重机时，应随着降落塔身的进程拆除相应的附着装置；