化验员安全培训考试题1

一、填空题：(每空3分,共33分)

1、进入化验室后，请先搞好卫生工作，清理、洗涤所用玻璃仪器。

在进行任何有可能碰伤、刺激、或烧伤眼睛的工作时必须戴防护眼镜。

经常接触浓酸、浓碱液的工作人员还应戴橡胶手套。

2、开启易辉发的试剂瓶(如，乙醚，丙酮、浓盐酸、氦水等;时、尤其是在夏季或室温较高的精况下，应先经流水冷却后盖上再打开,且不可将瓶口对着自己或他人，以防止气液冲出引起事故。

3、化验室停止供电，供水时，应立即将电源及水源开关会都关上，以防止供电、供水时开关未关而发生事故。

4、稀释浓硫酸时，必须将浓硫酸缓缓加入水中，同时不断挍拌。决不能将水倒入浓硫酸中。

5、操作中，使用或产生有毒气体时，应在通风橱内进行

6、工作时，要遵守仪器设备的播作规程，设备及人身牡絶事故。

7、当水银破损时，洒出水银应尽量消除干净，然后在残迹处撖上硫磺粉使之完会消除。

二、简答题：(每教10分,共30分;

Z、实臉室失火的原因是什么?

答：实验室失火的原因除了对加热设备和电器设备使用不慎外常常是对易燃物的係管和使用不当。常用的易燃液体有乙醚、酒精、汽油、丙酮、苯等。这些液体容易气化，蒸汽遇到火馅或电火花时即可燃烧。易燃的固体有黄磷、全属钠、钾、碳化钙、等，此外有些程氧化剂与有机物结合在一起，也有着火的危险。

2、我公司员工上岗的十不准是那些?

答①不准酒后或带病上岗;

②不准要会培训不合格上岗;

③不准特种作业人员无证上岗;

④不准违反各项播作规程作业。

⑤不准私自进入岗位或窜岗作业;

⑥不准在各种信号不清时冒险作业;

⑦不准未按规定穿戴劳係用品上岗;

⑧不准在起重设备下或起吊设备下站立或通过; ⑨不准使用没有三级配电，两级係护的机电设备;

⑩不准使用带“病”的机具作业或使用无要会护罩的设备。

3、浓酸或浓碱液洒在衣服上或皮肤上应怎么样处理?

答：应立即用大量水冲洗，将烧损的衣服尽快脱下，继续用大量水冲洗，再分别用碳酿氢钠(20%L或乙酸溶液或水与乙醇(体积分数?4%)轻轻搓洗，必要时去医务室。

三、问答题：(共37分)

1、化验室预防中毒的方法有哪些?

答：①使用有毒气体的试剂时都应在通风橱内进行;

②有煤气的实验室应注意检查管道、开关等，不得漏气，以防煤气中的一氧化碳散入空气中而引起中毒;

③剧毒试剂应存放在塞严的瓶内，标上标签，有专人严加係管;

④使用后的含有毒物质的溶液不应倒入下水道，应集中收集后进行无毒化处理，将盛过有毒物溶液的容器清洗干净后，立即洗手;

⑤当水银破损时，洒出水银应尽量消除干净，然后在残迹处洒上硫磺粉使之完会消除;

⑥用嗅觉检查试剂时只能用手扇送少量气体，轻轻嗅闻;

⑦不要用实验室的器皿做饮食工具，离开实验室后立即洗手。

2、使用酒精灯或酒精啧灯时应注意哪些事项? 答：应注意酒精不应装的太满，并应先将洒在啧灯外面的酒精擦干净，然后再去点燃，以免灯外的酒精燃烧，将手烧伤，点燃酒精灯 或啧灯时，要用火黎或火机不要将等斜置到别的灯上去引火，以免酒精洒出，引起火灾。

3、氢氟酸烧伤怎么处理?

答： ①立即用水冲洗几分钟;

②然后用饱和硼砂溶液或水与乙醇的混合溶液浸泡;

③在伤口处表以新配置的20%MgQ甘油悬浮液。

化验员安全培训考试题2

姓名： 成绩： 时间：

一、填空题：(每空3分,共33分)

1、进入化验室后，青先搞好卫生工作，清理、洗涤所用( )。在进行任何有可能( )的工作时必须戴防护眼镜。经常接触浓酸、浓碱液的工作人员还应戴橡( )

2、开启易辉发的试剂瓶(如，乙醚，丙酮、浓盐酸、氦水等)时、尤其是在夏季或室温较高的精况下，应先经( ),且不可将瓶口对着自己或他人，以防止气液冲出引起事故。

3、化验室停止供电，供水时，应立即将( )开关会都关上，以防止供电、供

水时开关未关而发生事故。

4、稀释浓硫酸时，必须将( )缓缓加入水中，同时不断( )。决不能将水倒入( )中。

5、操作中，使用或产生有毒气体时，应在( )内进行

6、工作时，要遵守仪器设备的( )设备及人身牡絶事故。

7、当水银破损时，洒出水银应尽量消除干净，然后在残迹处洒上( )使之完会消除。

二、简答题：(每题10分,共30分)

1、实验室失火的原因是什么?

2、我公司员工上岗的十不准是那些?

3、浓酸或浓碱液洒在衣服上或皮肤上应怎么样处理?

三、回答题：(共37分)

1、化验室预防中毒的方法有哪些?

2、使用酒精灯或酒精啧灯时应注意哪些事项?

3、氢氟酸烧伤怎么处理?