石油化工火灾灭火救援预案

一、指导思想

石油化工是石油的炼制过程,即将地下开采出来的原油加工制成石油产品的过程，在石油炼油过程中，从原料、产品、半产品的储存到各种装置等都是易燃、易爆、高温、高压(或负压)，危险性程度极高。而且一旦发生火灾，火情复杂，燃烧与爆炸共存，易出现立体、大面积、多火点燃烧和复燃、复爆现象，灭火难度相当大。为了建立健全石油化工火灾应急机制，提高消防部队应对石油化工火灾的能力，最大限度地减少火灾事故对人民生命、财产的危害和社会影响，维护社会的安全与稳定性，特制定本预案。

二、灾情设定

假设早上九点钟，天空电闪雷鸣，广盛电力有限公司储油罐区2号罐因遭雷击，阀门损坏，大量重油泄漏并引起火灾，工人发现后立即向“119”指挥中心报警。

三、灾情特点

(一)爆炸引起火灾，火灾引起爆炸，爆炸与燃烧交替进行。可燃气体、可燃易燃液体蒸汽和炼油装置、设备发生爆炸后，使易燃易爆液体或气体外溢，形成火灾;在火场上受热辐射、热传导作用和导流抽液时，产生的回火现象，极易引起其他设备的爆炸;在发生爆炸或燃烧的情况下，如果不能及时控制事态，会引起连锁反应，造成爆炸与燃烧交替进行。

(二)燃烧速度快，易形成立体燃烧。炼油厂的原料和产品大多是易燃易爆物质，燃烧速度快，蔓延速度快，容易形成大面积火灾，扑救困难;装置区架空管道或装置起火，容易出现易燃可燃液体由上向下流淌的现象，形成立体火灾。

(三)火灾扑救困难，易发生复燃复爆，易造成人员伤亡。石油化工火灾出现的高温、火焰、爆炸、毒气等，使战斗人员很难及时接近着火区域，灭火后，如果油品、可燃气体继续外溢和泄漏，若冷却和控制不利，就会发生复燃或复爆现象，会直接威胁参战人员的生命安全。

四、组织指挥

(一)中队指挥组人员构成

指挥小组组长：中队长或指导员

副组长：副中队长或副指导员

成 员：各战斗班班长

(二)指挥组下设机构及职责

1、警戒组：组长由战斗班班长担任，成员由本班的号员组成。其职责是负责现场的警戒、车辆、人员疏导和维护现场的治安秩序。

2、通讯保障组：组长由火场通讯员担任，成员由指定分工人员组成。其职责是负责现场前后方通讯联络，保障上传下达、警令畅通，并记录好有关情况。

3、医疗救护组：组长由中队卫生员担任，成员由指定分工人员组成。其职责是负责现场简单的医疗救护工作。

五、应急响应

(一)分级响应

灾害事故等级

根据灾害事故的特点和火灾损失严重程度，分为四个等级。一般火灾(Ⅳ级)：3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾;较大火灾(Ⅲ级)：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;重大火灾(Ⅱ)：10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;特别重大火灾(Ⅰ)：30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

(二)应急预案启动的条件

1、当辖区内石油化工场所发生一般火灾事故或较大火灾事故时，启动三级预案，在大队或支队司令部火场值班人员组织、指挥事故现场的灭火救援应急工作下，我中队到达现场参与救援工作。

2、当辖区内石油化工场所发生重大火灾害事故时，启动二级预案，在支队灭火救援指挥部组织、指挥事故现场的灭火救援应急工作下，我中队到达现场参与救援工作。

3、当辖区内石油化工场所发生特别重大火灾灾害事故时。在上级的统一组织、指挥事故现场的灭火救援应急工作下。我中队到达现场参与救援工作。

(三) 应急灭火救援响应程序

1、为确保应急灭火救援行动的迅速、有序进行，应急灭火救援分为三级响应。

2、一级响应119调度指挥中心首先获得紧急信息并调度我中队。我中队在接到报警后1分钟之内消防车出库，赶赴现场或集结点。

3、我中队接到“紧急出动”的行动命令后，即进入应急状态，按预案和职责分工，立即投入到灭火救援行动或集结点待令。

六、启动程序

中队接到支队“119”指挥中心调度后，认真做好接处警工作，同时根据现场情况启动预案。

七、力量调集

事故发生后，中队接到119调度指挥中心命令，调出相应的车辆到达现场救援。到场后根据情况，决定是否需增援力量和社会有关联动部门到达现场协助。

出动力量：迅速出动水罐车、UD泡沫水罐车、大功率水罐泡沫车，赶赴现场。

八、处置程序

(一)现场询问，我中队到达事故现场后，通过外部观察和询问知情人，迅速了解燃烧部位、燃烧物性质、有无人员被困等情况，同时向119调度指挥中心报告情况和请求增援力量。

1、力量部署

常备一：(五十铃水罐消防车)停在1号水源处，双干线四出水，3、4号员各拿水带在车的右侧打开连接班长的分水器，1、2号员各拿一支水枪两盘水带连接班长的分水器1号员一号罐实施冷却，2号对员2号罐实施冷却，3、4号员回车拿两盘水带一支水枪利用另一个分水器，3号员进行现现场对2号罐实施冷却，4号员进行对3号罐实施冷却，司机负责取水，班长负责指挥全班战斗。

常备二：(泡沫水罐车)停在2号水源处，双干线四出水，3、4号员各拿水带在车的右侧打开连接班长的分水器，1、2号员各拿两盘水带连接班长的分水器，进入现场对2号罐实施冷却，3、4号员回车拿两盘水带一支水枪利用另一个分水器3号员对3号罐实施冷却，4号员对4号罐进行冷却阻止火势蔓延，司机负责取水，班长负责指挥全班战斗。

常备三：(大功率水罐车)停在3号水源处，双干线四出水，3、4号员各拿水带在车的右侧打开连接班长的分水器，1、2号员各拿两盘水带连接班长的分水器，进入现场对二号罐实施冷却，3、4号员回车拿两盘水带一支水枪利用另一个分水器，3号员对2号罐实施冷却，4号员对1好罐进行冷却阻止火势蔓延，司机负责取水，班长负责指挥全班战斗。

常备四：(多功能抢险救援车)停在安全有利位置，副班长带领2号员负责现场侦检可燃气体浓度，司机利用电子气象仪确定风向风速，3、4号员负责事故现场要划出警戒线，断绝一切火源，禁止无关人员进入。,班长负责指挥全班战斗。

经过近30分钟的奋力扑救，大火被控制，随后指挥员下达总攻的命令。

常备一：(五十铃水罐消防车)水枪阵地不变

常备二：(泡沫水罐车)停在2号水源处，3、4号员撤出水枪阵地，协助司机利用车载炮进行灭火，1、2号员水枪阵地不变，班长负责指挥全班战斗。

常备三：(大功率水罐车)停在3号水源处，3、4号员撤出水枪阵地，协助司机利用车载炮进行灭火，1号员水枪阵地不变，2号员对1号罐实施冷却，班长负责指挥全班战斗。

常备四：(多功能抢险救援车)班长带领1、2号员对泄漏处进行堵漏处理，班长负责指挥全班战斗。

2、做好火场供水。利用着火区域周围的高压消火栓(泡沫栓)直接出水冷却灭火;利用附近消火栓，直接向消防车供水灭火;集中消防车辆或其他运水车辆，利用厂内外就近水源接力供水或运水，保证火场用水。

九、保障措施

石油化工火灾特点决定了火灾扑救任务的艰巨性，中队必须要统一指挥，统一计划，周密组织，密切协同，对火场上出现的各种需求实施快速保障

(一)灭火剂保障

石油化工火灾现场，需要使用大量的水、泡沫等灭火剂，在一定的环境条件下，也可以采用CO2、干粉、沙和水泥等多种灭火剂。因此，中队应及早做好“打大仗、打恶仗”的准备，通过社会各方面力量调集足够的灭火剂保障火场的需要。

(二)器材、装备保障

扑救石油化工火灾，参战人员通常需要在高温、浓烟、毒气、高空条件下作战，必须做好个人防护和灭火工作，准备足够的燃油、防护器材、侦检器材、堵漏器材、破拆器材、照明器材、通信器材。

(三)通信保障

中队指挥员与本中队战斗班长、驾驶员、战斗员之间通过400MHz民用对讲机保持通信联络，组成灭火战斗网。

十、注意事项

(一)参战人员必须做好个人防护。

(二)加强警戒，禁止无关人员进入现场。

(三)做好监测，选准停车位置。

(四)做好充足的准备，实施总攻。

(五)充分冷却，防止复燃复爆。