石油化工火灾灭火应急救援类型预案

一、适用范围

本预案适用于辖区内石油化工企业、石油储罐等重点目标、重点部位发生的特大火灾事故的灭火应急救援工作。

二、基本原则

公安消防部队参加处置石油化工企业特大火灾事故要在区(县)政府的统一领导下，在事故单位及有关部门协调配合下开展灭火救援工作。

1.统一指挥，分级负责。

2.以人为本，救人第一。

3.规范程序，科学施救。

4.预防为主，平战结合。

三、火灾特点

1.爆炸危险性大;

2.火势发展快;

3.易形成立体大面积燃烧;

4.易出现复燃复爆;

5.危害大。

四、指挥机构

由当地区(县)党委、政府统一领导辖区石油化工特大火灾事故处置工作。成立灭火救援前沿指挥部，具体负责指挥石油化工事故的抢险救援工作。

灭火应急救援指挥部的组成

事发地成立灭火应急救援指挥部，在由当地区(县)党委、政府统一领导下开展工作。

总指挥：由主管消防工作的区(县)党委、政府领导担任

副总指挥：由火灾发生地的区(县)党委、政府主要负责人、区(县)安全生产建管局局长、区(县)公安局局长、公安消防支队支队长等组成。

指挥部成员：由公安、消防、安监、治安、交警、卫生、环保、通信、电力、气象、新闻、燃气、石化、自来水、医疗救护(120)及驻军部队等有关部门及单位负责同志组成。

根据现场情况，成立相应的组织机构，分配任务，确定分工，将到场力量分为前沿作战组、安全警戒组、医疗救护组、通讯保障组、后勤保障组、技术专家组、新闻报道组等。

五、力量调派

1.加强第一出动，根据火场需要一次性调集参战力量。

2.按比例(1：2)调集消防车,即在调集1辆泡沫消防车的同时调集2部大功率、大吨位水罐车。

3.按火灾等级标准调派力量。

一级火灾

(1)作战力量主要调派辖区责任中队、临近中队或特勤中队2个中队的人员和装备，主要包括泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车等。

(2)出动程序按辖区中队——辖区支(大)队——临近中队或特勤中队。

(3)社会力量主要调集供水、供电、交通、医疗等社会协同力量。

二级火灾

(1)作战力量主要调派辖区责任中队、临近中队、特勤中队等3个中队的人员和装备，主要包括泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车等。

(2)出动程序按辖区中队——辖区支(大)队——临近中队——特勤中队。

(3)社会力量主要调集供水、供电、交通、医疗等社会协同力量。

三级火灾

(1)作战力量主要调派辖区责任中队、临近中队、特勤中队等4个中队的人员和装备，主要包括泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车等。

(2)出动程序按辖区中队——辖区支(大)队——临近中队——特勤中队等。

(3)社会力量主要调集供水、供电、交通、医疗等社会协同力量。

六、处置程序

1.防护

(1)进入重危区，人员实施一级防护，并采取水枪保护。

(2)进入轻危区，人员实施二级防护。

(3)凡在现场参与处置人员，最低防护不低于三级。

防护标准

2.侦察

(1)询问情况

①被困人员情况;

②泄漏物质名称、理化性质、数量、时间、部位、形式、范围;

③生产工艺流程及工艺处置措施;

④单位消防组织、消防水源及消防设施。

(2)现场侦察

①搜寻被困人员;

②确定泄漏物质名称、范围、蔓延方向、对邻近设施的威胁程度;

③确认设施、建(构)筑物险情;

④确认消防设施运行情况;

⑤确定火场主攻方向及攻防路线、阵地;

⑥现场及周边污染情况。

(3)使用检测仪器测定泄漏物质浓度、危险程度及扩散范围，检测要贯串灾害事故处置的始终。

3.警戒

(1)根据侦察检测情况设置警戒区域。泄漏量较小的，第一道警戒半径50米，第二道警戒半径100米;泄漏量较大的，第一道警戒半径100米，第二道警戒半径300米。

(2)警戒区域划分为：重危区、轻危区、安全区。

(3)分别划分区域，设立标志，在安全区外视情况设立隔离带。

(4)严格控制各区域进出人员、车辆。

(5)维持现场秩序、疏散下风方向居民群众。

4.救生

(1)组成抢险小组，携带救生器材迅速进入现场。

(2)采取正确救助方式(佩戴救生面罩、使用固定夹具等)，将所有遇险人员转移至安全区域，脱去其染毒衣物。

(3)对救出人员进行登记和标识。

(4)对救出人员进行紧急处置。

(5)将需要救治人员交由医疗急救部门救治。

5.展开

(1)占领水源、铺设干线、设置阵地、有序展开。

(2)开启喷淋、泡沫、蒸气等固定或半固定灭火设施。

6.冷却降毒

(1)立即出水冷却事故及相邻容器和设施。

(2)冷却相邻容器应重点冷却受火焰辐射一面。

(3)冷却要均匀、不间断。

(4)冷却尽可能利用带架水枪和遥控移动炮。

(5)铺设水幕水带，设置水幕，稀释、降解泄漏物浓度。

(6)用喷雾或开花水枪对污染区进行稀释降毒。

7.排险

(1)外围灭火：向泄漏点、主火点进攻之前，必须将外围火点彻底扑灭。

(2)输转：利用工艺措施将化学危险品输转至安全地方(倒罐、吸附、输转等，若使用输转泵时，必须使用高等级防爆型输转泵)。对泄漏出的化学危险品要及时回收，回收后应及时转移到安全地带。并根据污染物的性质，选用不同类型的容器，以免发生化学反应造成更大的危害。

(3)点燃：当容器内气压减少，火焰自动熄灭，或火焰被冷却水打灭，仍有气体扩散无法实施堵漏，可能造成危害时，要果断采取措施点燃。

①点燃原则

(a)泄漏扩散将会引起更严重灾害性后果时;

(b)顶部受损泄漏，堵漏无效时;

(c)槽车在公众聚集区泄漏时，无法转移和堵漏时;

(d)泄漏浓度有限(浓度小于爆炸下限30%)、范围较小时。

②点燃准备

(a)确认危险区域内人员撤离时;

(b)灭火、掩护、冷却等防范措施准备就绪时;

(c)现场安装排空火炬时。

③点燃方法

(a)铺设导火索点燃，在安全区内操作;

(b)使用长竿点燃(在上风方向，穿着避火服，水枪掩护等);

(c)抛射火种点燃(在上风方向，安全区内适用信号枪、夜光弹等操作);

(d)使用电打火器点燃(安全区内操作)。

8.堵漏

(1)根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案并严格按照堵漏方案实施。

(2)关闭前置阀门，切断泄漏源。

(3)堵漏要在企业技术人员配合下进行。

(4)堵漏的方法有

①砂眼用螺丝加粘合剂旋进堵漏;

②缝隙使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏;

③孔洞使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏;

④裂口使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏;

⑤阀门泄漏使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏;

⑥法兰泄漏使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏。

9.灭火

(1)灭火方法

①关阀断气法：关闭阀门，切断气源，熄灭火源;

②干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车式(手提式)干粉灭火器灭火;

③水枪切封法：采用多支水枪并排或交叉形成密集水流面，集中对准火焰根部下方未燃烧的部位射水，同时由下向上逐渐移动射流，隔断火焰与空气的接触，使火熄灭;

④泡沫覆盖法：对于流淌火喷射泡沫进行覆盖灭火。

(1)灭火时机

①堵漏准备就绪，且有十分把握堵漏成功;

②周围火点已彻底扑灭;

③外围火种等危险源已全部控制;

④着火容器已得到充分冷却;

⑤兵力、装备、灭火剂已准备就绪。

10.救护

(1)皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用2%硼酸溶液或用大量清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

(2)眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

(3)呼吸道吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧;如停止呼吸，立即进行人工呼吸，就医。

11.洗消

灾害事故发生后，事故现场人员、地面及设施等均受到污染，应利用化学洗消车辆进行洗消。

(1)洗消站应设置在危险区与安全区的交界处。

(2)洗消的对象：

①轻度中毒人员

②重度中毒人员在送医院之前

③现场医务人员

④消防和其它抢险人员以及群众互救人员

⑤染毒车辆及器材

⑥染毒地面及设施

(3)洗消方法：可用雾状水、洗消药液洗消。

(4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

12.清理

(1)用喷雾水、蒸气、惰性气体清扫现场的排空器及低洼、沟渠等处，确保不留残物。

(2)清点人员、车辆及器材。

(3)撤除警戒，做好移交，安全撤离。

七、注意事项

1.注意防护安全。针对石油化工企业特大火灾事故的泄漏物质的毒性和危险区域划分，确定防护等级，并依据泄漏物质的物质形态和事故类型对其防护标准进行规定。

2.指挥部设置位置及救援车辆停放安全。车辆停靠上风或侧风方向，选择上风或侧风方向水源，坚持在上风或侧风方向部署阵地，在扩散区上风、侧风方向选择进攻路线接近扩散区，并设立水枪阵地和现场指挥位置。

3.严格控制危险区域内的一切火源。

4.应严格控制进入重危区内实施抢险作业的人员数量。

5.注意风向变换，适时调整部署。