风电场升压站消防应急预案

一、总则

（一）为做好升压站消防安全防范工作，建立建全有效的消防安全防范应急机制，落实消防安全防范工作责任制，部署消防重点部位的安全防范应急机制，防止火灾事故的发生，贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，明确“谁主管、谁负责”的原则，提高自防自救能力，遇有火灾事故发生，明确自己的职责和任务，并及时开展有效的扑救和救助工作，最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。特制订本预案。

（二）本预案依据有关法律法规制定，是升压站发生火灾事故时，组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。

二、突发事件应急处理程序

场区一旦发生火情，在场安全人员及管理人员必须在第一时间赶到并奋力扑救，努力控制初起火源并及时报告总指挥部成员。如火势很大应急预案随即启动，值班人员要及时拨打119电话报警。

（一）、总指挥部应急程序和措施

一般火灾发生后（可控制），值班人员、保卫人员及相关管理员要全力进行现场扑救，根据火灾情况选用灭火工具尽量避免造成不必要的损失并及时向场领导汇报。

1、火灾事件发生后，总指挥部随即成立，所有成员要立即赶赴事发现场，总指挥不在时现场职务最高者即为总指挥。

2、根据火情发展调集各应急小组按照各自分工立即开展工作。

3、根据事态发展，命令启动应急广播、拨打报警电话119。

（二）、各小组应急程序和措施要求

1、火灾事故发生后，场领导、指挥部成员、相关部门人员均应立即赶到现场（包括夜间发生的突发事件）。

2、各组立即组织人员在接到火情命令后要就近提取灭火器材赶赴现场参加扑灭初起火源。

3、发生火情在场人员在疏散抢救组成员的指挥下，要及时清理易燃物、做好防火隔离，防止发生火势蔓延。

5、通讯联络组按照总指挥的命令在拨打119报警电话时要语言清晰要将事发单位名称，地点部位，燃烧物质，火势情况，进车路线，报警人姓名，引导人所在位置，明白无误报119指挥中心，同时立即派人到指定路段迎接消防车的到来。

6、。应急预案启动后，场区全体人员手机必须保持通畅状态，不得用于与应急无关的通话。

7、在抢险救火中，各义务消防员都要积极发挥主动作用，做好配合和疏散工作。

8、所有参战人员均要听从指挥部的统一指挥，接到命令迅速到达指定地点。

9、各级人员都要协同合作，共同完成紧急情况下的各项任务。

10、火势及烟雾较大时，抢险人员应做好自我保护，撤离火场时尽量采取压低身体的姿态，要沿着安全出口的指示方向撤离。

锚点三、组织机构以及各应急小组分工

总指挥：

副总指挥：

现场指挥：

指挥中心：

指挥部下设2个应急小组：

1.灭火行动组；2.安全防护救护组；

（一）各应急小组组成及任务：

1、灭火行动组

组成人员：

任务：（1）、接到报警值班员应迅速通知在场人员及时赶到现场检查确认，并派出人员赶往报警地点。在确认现场发生火灾后，使用对讲机或手机迅速通知消防控制室后立即投入灭火工作，同时大声呼救周围人员，对初起火源进行扑救。

（2）、消防控制室迅速将火灾情况向公司领导汇报，紧急召集消防人员第一时间赶赴现场进行处置，并同时通知相关部门负责人组织人员参与扑救及相关处理工作。将事态向总指挥部成员进行汇报，并立即通知各应急小组负责人带领人员赶到现场，按各自分工开展工作。同时迅速组织保卫部备勤应急小分队赶赴火灾现场参与扑救工作。

2、安全防护救护组

组成人员：

任务：（1）、事件发生后，安全防护救护组人员迅速赶到现场，划定警戒区，设置警戒线，维护现场秩序。

（2）、劝阻无关人员离开事发现场，引导公安消防人员对事件进行处理。

（3）、负责对事发部位的水电保障和安全。

四、升压站消防应急演练要求

（一）技术措施

（1）运行人员在例行巡检时，均应对防火重点部位或场所认真检查，发现火灾及时汇报。

（2）站内重要道路经常保持畅通，一旦发生火灾，以利于消防扑救工作的进行。

（3）防火重点部位禁止吸烟，并应有明显标志；排水沟、电缆沟等沟坑内不应有油迹。

（4）消防用沙应保持充足和干燥，消防沙箱、消防桶和消防斧、铲把上应涂红色。

（5）生产现场严禁存放易燃易爆物品，严禁存放超过规定数量的工作用油。站内职工应熟悉常用灭火器材及站内灭火器的配置情况及其使用方法。

（6）升压站内消防设施应定期检查试验，确保事故时能迅速投入使用。

（二）报警及灭火演练

（1）站内电话必须保持畅通，发生火灾后，必须立即组织扑救，查看火灾发生的大小具体情况，必要时立即拨打火警电话（119），将有关火灾情况汇报消防中队（119）及消防预案指挥部。

（2）报警内容讲清：发生火灾地点、火势情况、燃烧物及数量、报警人和电话号码。

（3）升压站人员要安排专人到路口等候，引导消防车辆进入火灾事故现场。同时局消防安全应急预案指挥部相关人员立即赶到火灾现场。

（4）在公安消防抢险救援人员到达后，现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥，协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员，扑灭火灾。视事故情况拨打医院急救电话（120）。

（5）电器设备发生火灾时，应同时报告公司领导以及两级调度值班负责人，并立即将着火的电源切断，采取紧急隔离措施。

（三）切断电源操作的注意事项

（1）升压站运行人员必须沉着冷静、迅速果断、急而不慌、忙而不乱。

（2）升压站运行人员切断电源时必须严格遵守倒闸操作规定，防止慌乱中发生误操作，以免扩大事故。

（3）夜间扑救火灾时，要准备好切断电源后的照明设施，避免断电后影响灭火。

（4）升压站运行人员及时与两级调度值班人员联系，使切断电源工作顺利进行。

（5）切断电源后，整个过程要统一指挥、统一组织，不要乱发号令，乱指挥，引起更大灾难。

灭火器是一种简易的灭火工具，使用方便，便于扑救初期火灾。

（1）手提式干粉灭火器可以扑救石油、石油产品、有机溶剂、电器设备和一般物质初起火灾，射程为5米。使用方法将灭火器提到距离火场的安全位置，首先上、下翻倒几次，使干粉松动，使用时要垂直操作，拔掉安全销，一只手握住喷嘴，另一只手握住提柄提起灭火器，将喷嘴对准火焰，压下压杆即可。

（2）推车式干粉灭火器使用方法,使用推车式干粉灭火器要两个人配合操作，首先一人将管带抖开，双手紧握干粉枪，转动握柄，将枪口对准着火处；另一人拔掉安全销，打开控制柄干粉即喷出。将火扑灭后，要注意防止复燃。

五、事故调查程序

（一）报案

（二）保护好现场，等待公安、消防机关的到来。

（三）做好现场人员的笔录工作，保管好现场笔录。

（四）协助公安、消防机关对火灾的调查。

六、修订

本预案由本风电场负责解释和修订。