建筑起重机械装拆安全事故预防监控措施和应急预案

一、根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，为发预防或在发生生产安全事故时，能及时进行应急救援，保护公司从业人员在生产经营活动中的身体健康和生命安全最大限度地降低事故损失，特制定本预案。

二、建筑起重机械主要包括的种类，拆装中可能出现的事故伤害范围、性质：

建筑起重机械主要包括施工电梯、塔式起重机、物料提升机等。

建筑起重机械在装拆过程中可能发生多人高处坠落、物价体打击甚至设备倒塌等重大安全事故。

三、防止起重机械装拆过程中发生重大安全事故的预防监控措施：

1、检查起重机械装拆前是否制定了专项安全技术方案，方案是否经上级有关部门审核和公司总工及监理工程师批准。

2、检查起重机械装拆人员是否持有有效的上岗资格证，起重机械装拆前，拆装队技术负责人是否对全体拆装人员起先了安全技术交底并签名确认，拆装中是否已派专业技术人员和专职安全员在现场监护。

3、起重机械拆装前是否已对所拆装的机械进行了全面保养检修，起重机械金属结构应良好，无严重变形、锈蚀情况，各紧固件合格，机械传动系统各零部件应完好，运转正常，制动器制动可靠，电气系统应工作正常，液压系统各液压元件应完好，油管接头可靠，系统工作正常，各安全装置应齐全可靠，手忙脚乱吊索具应检查合格。

4、严格监控起重机械的基础，必须验收合格后使用，所用地脚螺栓的质量应符合规定要求。工地周围高压线若影响起重机械安装及使用安全的应拆移或搭设防护架。

5、严格监控起重机械的装拆，其装拆程序及附墙杆件的装拆必须严格按产品使用说明书和方案中的有关要求进行。高处作业人员必须正常使用个人安全防护用品，系好安全带。

6、物料提升机装拆过程中及安装完后，必须按规定设置缆风绳，缆风绳必须选用合格的钢绳，同时检查桩锚的设置及钢丝绳端头的联接是否符合要求。

7、起重机械安装好后，必须检查调试，其金属结构件联接要可靠。机械的所有安全、限位装置必须齐全、灵敏，机械运转正常，操作灵活，制动可靠，并要经上级有关部门验收合格后投入使用。

四、工地安全事故应急救援组织：

工地成立生产安全事故应急救援组，由项目经理任组长，项目技术负责人及项目安全员任副组长，下设现场抢险组、伤员抢救组、疏散秩序组和后勤服务组。

1、应急救援组长职责：当工地发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，第一时间向110、119、120、公司应急救援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时救援组长。

2、现场抢险组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及受害人员，防止事故进一步扩大。

3、伤员抢救组职责：对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施并尽快送医院抢救。

4、后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集调用及人员的餐饮供应等。

5、疏散秩序组职责：负责事故现场的警戒保护、人群的疏散、秩序的维持，必须时支援其他抢救组的工作。

各应急救援组人员要参加救援救护基本技能学习培训，项目部要定期进行应急救援演练。

五、应急救援器材的配备：

1、医疗器材：担架三副、氧气袋、小药箱等。

2、25T汽车吊一辆，载重汽车一辆。

3、交通工具：工地常备一辆值班面包车。

4、气割设备二套及钳工工具、专用扳手等。

5、照明器材：手电筒、应急灯。

6、通讯工具：工地安全事故应急救援领导小组成员及各救援组长配手机一只。

对以上救援器材，项目部要经常进行维护保养，保证应急救援时正常运转。

六、发生事故的现场救援措施：

1、发生重伤以上安全事故后，最早发现事故者，立即大声呼救，停止施工，通知危险区域人员立即撤离，并立即报告工地应急救援组正、副组长和公司及上级部门应急救援指挥部。

2、立即启动应急救援预案，组织实施抢险及救援工作，将受伤人员急送医院抢救。保护事故现场，同时必要时通知公安、消防、供电等相关部门。

3、当发生起重机械倒塌事故时，立即动用汽车吊、切割设备等，采用机械吊装和人工切割等相结合的方法，抢救出受害人员，并在采取急救措施的同时送医院抢救。同时采取措施，避免事故进一步扩大，另外还要避免在抢险过程中再次发生事故和抢险中机械伤人。

七、报警信号及通讯：

各项目部必须将工程所在地公安报警电话110、消防报警电话119、医疗急救电话120及供电等部门、项目部应急救援领导组织成员手机号码、公司应急救援领导组织成员手机号码、当地建设行政主管部门、安监部门电话号码明示于工地显要位置。