个体安全防护知识竞赛试题

选择题

1.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有___毫米才能使用。(C)

A.20毫米 B.25毫米 C.32毫米

2.从事噪声作业应佩戴什么防护用品?(C)

A.工作服 B.安全帽 C.耳塞或耳罩

3.下列哪一种手套适用于防硫酸?(B)

A.棉手套 B.橡胶手套 C.毛手套

4.清除电焊熔渣或多余的金属时，应怎样做才能减少危险?(B)

A. 清除的方向须靠向身体

B.佩戴眼罩和手套等个人防护器具

C.须开风扇，加强空气流通，减少吸入金属雾气

5.防止毒物危害的最佳方法是___。(C)

A.穿工作服 B.佩戴呼吸器具 C.使用无毒或低毒的代替品

6.安全帽的种类较多，下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?(B)

A.室内作业 B.露天作业 C.隧道

7.在进行电焊操作时，必须___ (A) 。

A.佩戴装有适当滤光镜片的眼罩或面罩 B.佩戴太眼镜 C.佩呼吸器

8.在金属切割时，工人___戴防护手套。(A)

A.必须 B.不许 C.必要时应该

9.操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指袖紧、领紧和__ ( C)

A.扣子紧 B.腰身紧 C.下摆紧

10.在较滑的地面上行走时，应该怎样做?(C)

A.尽快跃开，离开危险地段

B.象芭蕾舞者般点地而行

C.慢慢的屈膝，细步慢慢行走

11.因事故导致严重的外部出血，应该___。 (A)

A.清洗伤口以后加以包裹 B.用布料直接包裹，制止出血

C.用药棉将流出的血液吸取

12.高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好?(C)

A.矿泉水 B.汽水 C.淡盐水

13.对烫伤较重的人员，应用净水冲洗多久以上?(B)

A.10分钟 B.30分钟 C.60分钟

14.发现有人受重伤时，工人首先应___ 。(C)

A.带伤者到急救站 B.安慰伤者等待救援人员赶到

C.保持镇静，立即派人通知负责人及急救员

15.机械在运转状态下，操作人员___ 。(C)

A.对机械进行加油清扫 B.可与旁人聊天 C.严禁拆除安全装置

16.从事一般性高处作业脚上应穿___ 。(B)

A.硬底鞋 B.软底防滑鞋 C.普通胶鞋

17.身上沾染油污，应用什么清洗?(B)

A.有机溶剂 B.肥皂 C.丙酮

22.如果被生锈铁皮或铁钉割伤，可能导致___。 (C)

A.肠热病 B.伤风病 C.破伤风病

18.工人如必须在100℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过___。(A)

A.5分钟 B.10分钟 C.15分钟

19.在梯子上工作时，梯与地面的斜角度应为___ 度左右。 (C)

A.30 B.45 C.60

20.在电焊作业的工作场所，不能设置的防火器材是___ 。 (C)

A.干粉灭火器 B.干砂 C.水

21.货运机动车不准___ 。 (B)

A.载运易燃易爆物品 B.人、货混载 C.载运易潮湿的物品

22.使用叉车时，如有大型货物挡住驾驶员视线时，应___。(A)

A.倒车行驶 B.正常行驶 C.不能行驶

23.工人操作机械时，要求穿着紧身适合的工作服，以防___( B)。

A.着凉 B.被机器转动部分缠绕

C.被机器弄污

24.在剪切机械造成的事故中，伤害人体最多的部位是___(A)。

A.手和手指 B.脚 C.眼睛

25.在作业场所液化气浓度较高时，应佩戴 (A)

A.面罩 B.口罩 C.眼罩 D.防毒面具

判断题

1.发生工伤事故后单位立即向劳动部门报告，如单位不报告，职工或职工家属应直接向劳动行政部门举报;保护现场。以便有关人员调查确认;抢救伤员，尽可能减少人员伤害程度。(√)

2.工伤保险与商业保险公司的人身意外伤害保险有根本的区别。(√)

3.如果工伤事故责任在伤者，那么它将不享受工伤保险补偿。(×)

4.建筑工人安全帽和摩托车头盔可以通用。(×)

5.享受因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。(×)

6.职工因工负伤痊愈后。经医院检查证明确实旧伤复发，可按因工负伤处理。(√)

7.安全帽的主要作用防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。(√)

8.使用电钻或手待电动工具时必须戴绝缘手套，可以不穿绝缘鞋。(×)

9.防护用品必须严格保证质量。安全可靠、但可以不用舒适和方便。(×)

10.身上沾上油污，应用有机溶剂清洗。(√)

11.人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉链。(√)

12.避免手部皮肤接触有机溶剂，应采取佩戴胶皮手套及用防腐蚀金属容器盛装溶剂的措施。(√)

13.常用防噪声用品有防噪声耳塞、耳罩和防噪声服。(√)

14.为防止有毒汽体或粉尘危害人体，应采取呼吸防护和皮肤防护措施。(√)

15.劳动保护用品是用来保护劳动者在生产劳动中安全与健康方面的专用物品。(√)

16.建设工程由若干企业承包或者实行内、外部经营承包时，工伤保险责任由职工的劳动关系所在企业负责。(√)

17.使用劳动防护用品的单位应当为劳动者免费提供符合国家规定的劳动防护用品，不得以货币或其它物品代替劳动防护用品。(√)

18.同一种粉尘，在空气中的浓度越高，吸入量越大，则尘肺病的发病率就低。(×)

19.一般纱布口罩不能起到防尘口罩的作用。(√)

20.用汽油擦机器、洗工件，和擦地和洗手、洗衣服。(×)

21.车工可以戴手套操作。(×)

22.机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。(×)

23.为了取用方便，手用工具应放置在工作台边缘。(×)

24.发现有人被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可造成伤亡。(√)

25.发生化学事故后，首先应迅速将警戒区内无关人员集中，以免人员伤亡。(×)

26.身体被与水无反应、作用的危险化学品污染后，应立即用大量清水洗患处。(√)

27.贮存化学危险品的建筑物或场所应安装避雷设施。(√)

28.对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品(×)。

29.生产和生活过程中发生的伤亡事故具有偶然性，因此是不可预防的。(×)

30.把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。(×)

31.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。(√)

32.劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准。(√)

33.劳动保护用品能折合成现金发给个人。(×)

34.硫化氢在空气中通常以液态存在。(×)

35.井下沼气只会引起燃烧和爆炸，不会造成人员窒息。(×)

36.有人说事故管理的目的仅仅是为了处理事故当事人。(×)

37.气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。 (×)

38.运转中的机械设备对人的伤害主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。 (√)

39.受过一次强冲击的安全帽应及时报废，不能继续使用。(√)