冶炼作业区有限空间作业安全事故应急救援预案

一、指导、参考文件

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国家安全生产监督管理总局令第59号》的要求等法律法规。

二、作业区基本情况

冶炼作业区现有职工221人，区域内涉及7项有限空间作业。有限空

间的范围包括：35吨转炉倾动下(地坑)、100吨转炉倾动下(地坑)、35吨转炉砌炉、100吨转炉砌炉、35吨转炉化验室氩气瓶存放室、100吨转炉底吹阀门室、100吨转炉化验室氩气瓶存放室。

三、有限空间分类

1.封闭、半封闭设备：35吨转炉砌炉、100吨转炉砌炉。

2.地上有限空间：35吨转炉化验室氩气瓶存放室、100吨转炉底吹阀

门室、100吨转炉化验室氩气瓶存放室。

3.地下有限空间：35吨转炉倾动下(地坑)、100吨转炉倾动下(地坑)

四、主要危险源特性潜在的事故类型、影响的范围及后果

冶炼作业区有限空间作业环境易导致的潜在事故有：

①中毒事故：中毒事故危害范围及后果

发生中毒事故，其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人

员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷死亡。

②缺氧窒息事故 ：缺氧窒息事故危害范围及后果

发生缺氧窒息事故，其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷死亡。

五、抢险救援

1.现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

2.使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。也可采用其他简易快速检测方法作辅助检测。

3.根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施，在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

4.抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等)，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

5.在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

6.发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

7.抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

8.救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。

9.伤员现场救护

( 1)、中毒急救

①由呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

②经口服中毒者，立即洗胃，并用催吐剂促其将毒物排出。

③经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

④眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由专科医生处理。

(2)、缺氧窒息急救

①迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。

②视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速交医生处理。

③佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

六、应急结束恢复现场

在恢复现场过程中往往仍存在潜在的危险，应做好以下工作：

1.先检测，后进入。

2.保持出入口及紧急疏散、抢救通道畅通。

3.必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清理和处理，并保持足够通风。

4.对将进入有限空间作业人员进行安全技术教育。

5.对将进入有限空间作业的人员身体检查，有禁忌症者，禁止入内作业。

6.准备必要的防火器材(消防器材)。

7.严格执行安全技术规程。

8.安排训练有素的专职人员进行空间气体检测，并作好详细记录。

9.安全监护人不能少于2人。

10、结束应急，在充分评估危险和应急情况的基础上，经厂领导批准，由现场负责人宣布应急结束。应急救援结束后，各岗位应按照常规要求，积极修复设备，组织展开事故调查，统计事故损失，严格按事故“四不放过”处理原则进行处理。