锅炉房安全运行应急预案

1、编制目的

1.1总则

为认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本，保证供暖锅炉安全运行，加强和规范公司安全管理，应对突发安全事故，预防火灾和减少火灾危害，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的危害及造成的损失，规范突发事件预防和应对活动，保护员工、相关方和人民群众生命和财产安全，保护环境，保障社会公共安全，维护社会稳定。同时，在供暖锅炉房面临突发火灾等事故时，能够统一指挥，快速反应、及时有效地整合人力、物力、信息等资源，实施有组织的抢险、救灾，减少损失，尽快修复和重建损毁设施，恢复正常生产生活秩序，特制定本预案。

1.2 编制依据

以《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、 《北京市安全生产条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及上级公司相关安全管理规定、公司安全制度，北京市运输公司第二分公司应对突发事件、事故综合预案为依据，制订本预案。

2 适用范围

公司所属所有供暖锅炉房

2.1锅炉房使用地点、型号、使用燃料。

2.1.1--XXX

使用锅炉型号

WNY 高效全自动燃油、燃气开水锅炉(1.60*1.09*1.68)

WNY 高效全自动燃油、燃气开水锅炉(2.08*1.02*1.68)使用燃料-0﹟ ～-10﹟柴油

2.1.2--XXX

使用锅炉型号

CRY 高效全自动燃油、燃气开水锅炉(2.08*1.02*1.68)

使用燃料-0﹟ ～-10﹟号柴油

2.1.3--XXX

使用锅炉型号 BOV-1000G 真空式热水锅炉

使用燃料--XXX

3、周边情况

居民宿舍楼，居民居住平房，民用电供电线路。

4、组织机构及职责

4.1处置突发事故、事件应急领导小组成员

总指挥：XXX XXX

确定可靠有效的抢险方案，发布抢险命令。

指挥调动现场人员，全权负责现场救援工作。

负责向上级汇报

副指挥：XXX XXX XXX XXX

协助总指挥落实救援抢险工作。

协调各部门之间的工作。

总指挥不在时负责抢险救援的工作。

现场组

成员：XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

按照指挥的命令，进行突发事故，火灾的初期扑救，疏散人员。

负责现场的警戒工作，实施交通管制保证现场道路畅通，保证救援车辆及时准确到位。

设置警戒线，禁止无关人员进出。

5、锅炉房危险源及分析

5.1油罐、输油管线泄漏，遇明火引起火灾。供油车卸油时输油管路泄漏遇明火引发火灾。泄漏的燃油蒸汽与空气形成爆炸性混合气体，遇明火、高热引起燃烧、爆炸。

5.2燃气泄露，空气中可燃气体与空气混合达到一定浓度遇明火发生爆炸。

5.3储油罐发生爆炸，引发房屋倒塌，爆炸或火灾波及周围房屋。

5.4锅炉缺水干烧马上进水引发爆炸。

5.5对建筑物设备危害程度的预测：柴油、柴油与空气混合超过一定浓度的混合气体、燃气泄露产生的可燃气体，一旦遇到明火，首先会剧烈的燃烧，燃烧中又有爆炸的特点。爆炸伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热能。爆炸产生的冲击波可使房屋受到严重破坏，爆炸可使燃气管道中的燃气发生剧烈燃烧。燃气造成的火灾具有强烈的突发性，高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。

5.6 泄漏、燃烧或爆炸，会导致人员轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。

5.7室内电线短路引发火灾，房屋严重潮湿致使线路短路，超负荷使用电器导致电路起火。

5.8供电线路各个接触点松动打火。

5.9违规安装使用临时拉线、安装临时照明灯具引发的安全隐患。

5.10在锅炉房内使用明火做饭，引燃电气线路、油、气，造成火灾或爆炸。

6、安全防范工作总则

6.1 锅炉房坚持安全责任人制度，司炉工要坚守工作岗位，严格遵守安全责任书的各项内容，对锅炉的安全使用及锅炉房的安全负责。

6.2 严格按照供暖锅炉操作说明书进行操作，认真检查每一块表的读数是否在安全值内，发现异常，立即上报主管部门，按时巡视，并认真填写巡视记录。

6.3 每天检查贮油箱、输油管道，燃气管路是否有跑冒滴漏现象，如发现有滴漏、渗油、漏气等情况，立即上报。情况严重的，关闭锅炉。

6.4锅炉房内任何区域都不得摆放易燃易爆物品，不得存放任何杂物及与锅炉房无关的物品，保证锅炉区、油库区、泵房的整洁，保证通风换气畅通。

6.5消防器材放置在指定地点，不得随意挪动，熟练掌握灭火器的使用方法。

6.6严禁在锅炉房内使用明火做饭、做水，严禁使用不规范的电做水器具

6.7严格禁止无关人员进入锅炉房。

6.8司炉工必须持证上岗。

7 应急程序

7.1 当锅炉出现险情，燃油、燃气大量泄漏，各种电器设备、输电线路出现火险情况时，应先关闭锅炉，关闭油、汽阀门，切断电源，快速向公司领导报告，发生火灾同时报警。

7.2对外报警时，要准确说明锅炉房所在地点，火情大小，燃烧物质，锅炉房周围的建筑、人员等情况。

7.3根据火险具体情况，立刻进行初期扑救，初期扑救未能控制火势时，立即撤离现场。

7.4发现锅炉大量跑水后，应及时进行补充并查明跑水原因，同时上报。

7.5应急领导小组各位成员接到通知后，立即组织抢险工作人员及抢险装备，然后赶往事故现场，到达现场后及时了解现场灾害情况，实施统一的救援工作

7.6 保护好现场，协助主管及专业部门进行事故调查。

8.公司有关部门人员联系电话一览表

9. 应急电话

火警电话： 119

匪警电话： 110

急救电话： 120 999