特种作业安全试题

一、选择题(每题5分，共30分)

1、特种作业人员经过( )合格取得操作许可证者，方可上岗。 A.专业技术培训考试 B．文化考试 C．体能测试

2、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应如何处理?( ) A.维修处理 B．报废处理 C．改造使用

3、在焊接作业中，为保护操作者的安全，保护片一般累汁使用多久更换一次?( ) A．4小时 B．8小时 C．24小时

4、( )是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。 A．气焊 B．气割 C．电焊

5、乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明距离不得小于( )。A．5米 B．10米 C．15米

6、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表。( ) A．电表 B．温度计 C．水位表

7、在气瓶运输过程中，下列哪项操作不正确? ( ) A．装运气瓶中，横向放置时，头部朝向一方。B．车上备有灭火器材 C．同车装载不同性质的气瓶，并尽量多装

8、电焊时，若有其它人在场，应采取下列哪项安 全措施?( ) A．放置警告牌以示警惕 B．放置警告牌，在工作场所周围设置屏幕 C．规定在场人士佩戴眼镜

9、搬运气瓶时，应该 ( )。A．戴好瓶帽，轻装轻卸 B．随便挪动 C．无具体安全规定

10、下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书?( ) A．汽车吊 B．龙门吊 C．葫芦吊

11、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧? ( ) A.煤炭 B．汽油 C．油渣

12、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( ) A．24小时不停的使用锅炉 B．炉水长期处理不当 C．炉渣过多

13、爆破工程使用的主要材料是( )。 A.雷管和炸药 B．雷管和导火索 C．炸药和钢钎

14、硝化甘油类炸药属于( ) 炸药。 A．固体 B．胶质 C．液体

15、如果发现雷管内有灰尘应该( )。A．用木条或铁丝掏 B．用口吹 C．用手轻轻倒出

16、起重机接近终点时，应该 ( )A．及时断电，尽可能不动用行程限位器 B．等待行程限位器动作 C．加快起重机动作速度

17、机械式通风系统的维修主要包括( )。A．清理管道 B．清理除尘系统 C．两者都有

18、下列使用电梯的事项，哪项不正确?( )A．按安全警示标志操作 B．7岁以下儿童可以独立使用电梯 C．未经管理人员许可，不得使用载人电梯运载货物

19、使用直流电焊机施焊前，电压不得超过多少 伏?( ) A．220 B．200 C．110

20、开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在什么。位置?( ) A.侧面 B．正面 C．后面

21、充装气瓶时，以下哪项操作不正确?( )A．检查气瓶内是否有剩余压力B．两种气体混装一瓶 C．注意气瓶的漆色和字样

22、———是利用可燃气体同氧气混合燃烧所 产生火焰分割材料的热切割。( ) A．气焊 B．电焊 C．气割

23、压力表在刻度盘上刻有的红线表示。 ( ) A．最低工作压力 B．最高工作压力 C．中间工作压力

24、电焊工作的地点不应该 ( )。 A．缺少急救员 B．多设合适的灭火器 C．存放易燃物体

25、点焊枪时，应该用( )。 A．点火枪 B．火柴 C．打火机

26、木工机械周围的场地应该注意什么?( ) A．经常洒水 B．保持畅通及避免湿滑 C．提供空气调节

27、起重机械的信号员的主要责任是 ( )。A．考核起重机操作员的工作表现 B．在吊运过程中，给操作员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行 C．负责维修起重机的信号系统

28、处理液化气瓶时，应佩带以下哪种保护用具?( ) A．面罩 B．口罩 C．眼罩

29、在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用 ( )伏的安全灯照明。 A．36 B．24 C．12

30、在锅炉房里长时间工作要留意 ( ) 。 A．高噪音 B．高温中暑 C．饮食问题

二、填空题(每题2分，共20分)

l、对 本人，尤其对 和 的安全可能产生重大危害的作业叫特种作业。

2、焊枪点火时，应该先开 门，后开 调节门。

3、焊接铜、铝、铅、锡、锌等有色金属时，必须在 的地方进行，焊接人员应戴或

4、焊枪发生回火、鸣爆时，应先 ，把火嘴放在 中冷却，然后用钢钎将嘴通畅。

5、防止电石 ，引起爆炸，乙炔发生器使用的水应该是没有任何油污和其它杂质的水，并按规定 。

6、特种作业人员必须经过专业部门的 ，考试合格，并取得 才能上岗。

7、过卷扬限制器能保证起重机 ，当起重机的吊钩滑轮距起重机架小于或等于 毫米时，能自动地切断电动机 ，防止吊钩滑轮 。

8、在潮湿处从事焊接作业时，如触碰到电焊机或其他设备外壳有“麻电”感觉时，应 ，进行修理。

9、对压力容器内部进行检查时，不准使用 照明，而应使用 伏以下的低压灯。

l0、焊接中焊工常受到的辐射危害有 、 、 等。焊接的电子束产生 ，会影响焊工的身体健康。

三、判断题(每题1分，共20分)

l、要定期对压缩空气桶清理油污，以防止油类和空气形成爆炸性气体。( )

2、焊接盛装过汽油、燃油或油脂的容器时，应先敞开容器挥发几个小时。( )

3、气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。( )

4、进入锅炉内部工作时，应该打开锅筒上的人孔和集箱上的手孔以通风。( )

5、石油液化气不可用于气焊、气割。( )

6、气瓶的充装和使用人员可以穿着化纤衣服。( )

7、乙炔发生器或回火防止器内的水冻结时，应用火焰烘烤溶化。( )

8、在浓雾、雷雨和黑夜时，不得进行露天爆破作业。( )

9、在一个回路上，可以使用不同厂、不同批、不同牌号的雷管。( )

l0、卷扬机安装位置应选择视野宽阔的地方，便于卷扬机司机和指挥人员观察。( )

11、塔式起重机将重物吊运到高处后，为了节约能源，吊钩应该自由下滑。( )

12、电梯轿箱顶上除了属于电梯的固定设备外，不得有其它物件存在，也不许有人进入轿箱顶上。 ( )

13、对压力容器进行内部检修时，可以使用明火照明。( )

14、起重机司机可以倾斜吊运物体。( )

15、手工焊机应该有适当的空载电压。( )

16、开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在气瓶正面。( )

17、焊接作业使用的气瓶应该存放在密闭场所。( )

18、当吊运过程中，如果突然停电，应立即将所有控制器扳回零位，切断总开关，然后再采取其它安全措施。( )19、起重机接近终点时，应该及时断电，尽可能不动用行程限位器。( )

20、起爆药包阻塞在深孔内时，可以用炮棍撞击。( )

四、简答题(每题5分，共15分)

1、特种作业包括哪些工种?

2、起重机司机应熟悉哪些安全知识?

3、简述在使用和维护焊机上应做好哪些工作?

五、论述题(每题10分，共10分)

电梯在运行中的注意事项是什么?

六、案例题(每题5分，共5分)

孙鹏和王峰都是一个厂里的焊工，也是好朋友。这天，孙鹏准备用气焊焊接一块钢板，由于天气太冷，他决定去车间里员工休息的屋里焊接，焊完了，还可以看看那里的书报杂志，用煤炉子烤烤火。他叫王蜂帮 忙把气瓶搬进去，王峰说：“太沉，还是省点力气吧!"于是，王峰把气瓶滚进了休息室。开启瓶阀时，发现冻住了，孙鹏便把气瓶架在煤炉旁边慢慢烤。他们聊着天，等待瓶阀解冻。他们的行为中有哪些是错误的?