BP丨八条安全“黄金定律”

有着上百年从事高危行业史的BP公司积淀了关于安全的“黄金定律”。BP公司要求每一位员工仔细阅读这些关于安全的操作规程，并严格按其规定执行。

BP要让每一位员工都应该能在一天的工作结束后安然回家，不受任何损伤。在一个充满风险的世界及行业里，要实现上述目标，需要每个人都牢记安全的重要性，肩负起他们个人的责任，并深知应该如何行事。

以下是一些BP关于安全的黄金定律介绍：

【黄金规则一】工作许可

黄金规则说明：

如果需要进入狭小空间工作，工作涉及到能源系统，在可能有危害的地点挖掘，或者在可能发生爆炸的环境下使用发热用具作业，必须取得许可开始工作。工作许可证：

·界定工作范围。

·识别危险，评估风险。

·制定消除或减轻危险的控制方案。

·综合考虑工作和其它有关工作许可或同时进行的操作的关联。

·由负责人授权发放。

·向所有相关工作人员说明上述情况。

·确保有足够的措施可使运作恢复正常。

【黄金规则二】高空作业

黄金规则说明：

在高于地面2米(6英尺)或更高的地方工作时必须遵守以下规定：

·使用带栏杆或扶手的固定平台，并由专人检验，或…

·使用防跌落装置，该装置带有：

1.适当的固定器，最好安装在头顶;

2.系上全身式安全带，在每个接位有双碰锁，自锁挂钩;

3.合成纤维系索;

4.减震器。

·防跌落装置将自由落体运动距离限制在2米(6英尺)或更短的距离以内。

·检查防跌落装置和系统，如发现任何设备损坏或松动，必须停止使用。

·工作人员必须胜任工作。

【黄金规则三】能量隔离

黄金规则说明：

隔离任何能源、机械、电气、工艺、液压和其它系统时必须遵守下列规章：

·确定隔离办法，排除储存的能源的方法已获胜任人员的同意并由他们操作。

·排除所有储存的能源。

·在隔离点上锁，贴上标签。

·进行试验，确保隔离有效。

·定期监测隔离效果。

【黄金规则四】密闭空间进入

黄金规则说明：

必须满足下列条件方可进入密闭空间：

·已排除所有其它工作方式。

·由负责人发放进入许可证。

·向所有有关人员告知进入许可证，并按要求张贴许可证。

·所有工作人员必须能胜任工作。

·隔离所有影响空间的能源。

·检测和检验空气质量，按风险评估的规定定期重复进行。

·配备后备人员。

·禁止未经批准的进入。

【黄金规则五】吊运操作

黄金规则说明：

使用起重机、吊车或其它机械起重装置起吊物品时必须遵守以下规定：

·评估起重过程，由胜任的工作人员确定起重方法和设备。

·操作电力驱动的起重机的操作人员必须经过培训和认证。

·由合格人员装索重物。

·至少在过去一年中检验过起重装置和设备的使用状况。

·重物不超过起重设备的动态和/或静态起重能力。

·安装在起重设备上的安全装置能正常使用。

·胜任人员操作前审核所有起重装置和设备。

【黄金规则六】变更管理

黄金规则说明：

因组织、人员、系统、工艺、程序、设备、产品、物资以及法律规章发生临时性和永久性的改变而引起的工作，必须在完成变更的管理程序后方可进行，变更的管理包括：

·由受影响的各方进行风险评估。

·制定一份工作计划，指明发生变化的时间范围和即将实施的控制方案，变化涉及：设备、设施和流程;运行、维护、检查程序;培训、人员和通讯文件资料。

·由负责人批准工作计划直至计划完成。

【黄金规则七】驾驶安全

黄金规则说明：

驾驶所有类型的交通工具和机动设备必须遵守以下规定：

·车辆必须适合其用途，并经检测，确认处于安全工作状态。

·乘员数目不得超过制造商的设计规格。

·装载物安全可*，不超过制造商的设计规格或法定重量。

·车辆配备安全带，所有乘员必须系安全带。

·摩托车、自行车、各型汽车、雪地车和类似交通工具的驾驶者和乘员佩戴安全头盔。

驾驶者必须达到以下要求才能允许驾驶车辆：

·经培训、认证及体检，证明适合驾驶该类车辆。

·不得酒后或服药后驾驶，也不得疲劳驾驶。

·驾驶中不得使用手持电话和无线电对讲机。

(最好的驾驶习惯是关掉所有电话和双向无线电)

【黄金规则八】岩土工程

黄金规则说明：

1.挖凿人工通道、洞穴、壕沟或凹槽时必须遵守以下规定：

·由合格人员对施工地点进行危险评估。

·识别并确定所有地下危险物的位置，如管道、电缆等，必要时隔离地下危险物。

2.对于有人员进出的人工洞穴：

·如果需要进入符合规定的密闭空间工作，必须取得进入密闭空间的许可证。

·必须控制地下移动，采用有系统的支撑、坡度和阶梯等措施，防止坍塌。

·必须连续监测地表和环境条件的变化。