建设工程安全生产管理试题附答案

单选题

1、建筑施工在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，（   ）。

D、应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施

2、监理工程师在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应立即要求施工单位（  ）；施工单位对重大事故隐患不及时整改的，应立即向建设行政主管部门报告。      B、停工整改

3、施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（  ）列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。      B、单独

4、建设工程安全管理的方针是（   ）。      A 安全第一，预防为主，综合治理

5、从安全生产的角度看，（   ）是指可能造成人中伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

C 危险源

6、（   ）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上缺陷。   B 事故隐患

7、为了加强安全生产管理，防止发生生产安全事故，生产经营单位配备（   ）。      B 安全生产管理人员

8、保证本单位安全生产投入的有效实施是生产经营单位主要负责人的（   ）。      C  职责

9、目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（   ）。      A  高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

10、下列哪个不是事故处理的原则（   ）      A 安全第一、预防为主的原则

11、以下不属于安全管理基本原理的五个要素的是（   ）C 调查

12、安全计划的目的是（   ）    D 明确进行有效的风险控制所必需的资源

13、建筑施工事故中，所占比例最高的是（   ）    A  高处坠落事故

14、施工单位的项目负责人应当由取得相应（   ）的人员担任。     C 执业资格

15、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（   ）

C 定期检查

16、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当（   ）      B 置于或者附着于该设备的显著位置

17、实施总承包的建设工程发生事故，由（   ）负责上报事故。         B 总承包单位

18、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出：要努力构建（   ）的安全生产工作格局。

A  “政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

19、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（   ）安全生产管理人员。           B 专职

20、安全生产教育和培训范围是（   ）。          C  本企业的职工与分包单位的职工

21、根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（   ）。

B 30学时

22、安全生产管理的根本目的是（   ）。       D 保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

23、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（   ）责任，有关负责应当（   ）责任。    D 直接  管理

24、施工单位的安全生产费用不应该用于（   ）。         D 职工安全事故的赔偿

25、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工作编制专项施工方案，并附具（   ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。      A  安全验算结果

26、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（   ）。

B 组织专家进行论证、审查

27、一般场所不需要有安全交底资料的是（   ）           C 楼地面找平

28、安全交底应有书面材料，有（   ）             C 双方的签字和交底日期

29、现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（   ）报告。

D 项目负责人和安全生产管理机构

30、安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于违章指挥、违章操作的，应当立即（   ）。A 制止

31、位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏其高度不得低于（   ）。、

C 2.5m

32、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（   ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。        B  易发生重大事故部位、环节

33、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测（   ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。        C 期限

34、垂直运输机械作业人员、安装拆卸、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（   ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。      B  专门的安全作业培训

35、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的（   ）应当对有关安全施工措施的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。      B 技术人员

36、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（   ）。

D安全警示标志

37、对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单位编制（   ）。      C 专项安全施工组织设计

38、（   ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。        C班组长

39、实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（   ）统一管理。      C总承包单位

40、安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经（   ）批准后及时支付所需费用。      D总承包单位

41、（   ）是安全生产的第一责任人。      D企业法定代表人

42、在施工现场，（   ）是施工项目安全生产的第一责任者。      A 项目经理

43、三级安全教育是指（   ）这三级。      B公司、项目、班组

44、电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（   ）。      A专业安全技术教育

45、作业人员（   ）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

D 进入新的岗位或者新的施工现场

46、作业人员在机械挖土清理基坑时，（   ）进入铲斗回转半径范围。      B严禁

47、以下哪个选项不包括在建筑施工中常说的“四口”之中（   ）。      B大门口

48、遇有（   ）级以上大风时应停止室外高处作业。      D  6

49、搭、拆脚手架时作业人员必须戴（   ），系安全带，穿防滑鞋。      B 安全帽

50、进行搭、拆金属构架作业时，人及物体与一般带电设备应保持的安全距离是（   ）。      A  1.5m

51、电器灭火时，不能采用哪种灭火器（   ）。      B 泡沫灭火器

52、氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（   ）m。      D  5

53、钢筋加工机械和木工机械（   ）由未经专业培训的人员操作。      B禁止

54、槽、坑、沟边1米外的堆土高度不得超过（   ）米。      C  1.5

55、凡在坠落基准面（   ）米以上（含）有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。      A   2

56、高处作业时手持工具和零星物料应放在（   ）。      C工具袋

57、大模板必须具备操作平台、上下（   ）、防护栏杆和工具箱等安全设施。      C 爬梯

58、电梯井口必须设置不低于（   ）米的金属防护门。      C 1.2

59、结构施工中的伸缩缝和后浇带必须用（   ）。      D 固定盖板

60、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（   ）。A 行业标准

61、建筑物内发生火灾，应该首先（   ）。    A立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开

62、施工现场的动火作业，必须执行（   ）   A动火前审批制度

63、（   ）必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。

A 食堂炊事人员（包括合同工、临时工）

64、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（   ），并保持安全距离。    D 分开设置

65、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（   ）。  D 员工集体宿舍

66、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（   ）。     B 产品合格证

67、建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中1万~5万㎡的建筑工程，装饰工程至少应配备（   ）专职安全生产管理人员。   B 2名

68、劳务分包企业建设工程项目施工人员50~200人的应设（   ）名专职安全生产管理人员。   B 2名

69、建筑施工企业应当组织不少于（   ）专家组成的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。C 5名

70、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（   ）内不得重新申请安全生产许可证。

A  一年

71、依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（   ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。B 建设单位

多选题

1、安全生产的目的包括（ A B C D ）

A 防止和减少生产安全事故     B保障人民群众生命和财产安全      C促进经济发展

2、员工参与的安全管理工作包括（ A B C D  ）

A使用危险报告书      B收集职工建设     C使用安全反馈程序

3、施工单位应当根据不同（  B C D ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

B 周围环境       C  季节            D  气候

4、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知（  A B ）。        A操作规程       B违章操作的危害

5、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ A B C  ）不得挪作他用。

A施工安全防护用具及设施的采购和更新    B安全施工措施的落实   C 安全生产条件的改善

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好如下几项工作（A B C D ）

A建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度      B制定安全生产规章和操作规程

C 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D  对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

7、事故报告包括的内容有：（A B C D  ）

A 时间     B 事故单位    C 地点      D 伤亡人数

8、建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ B C ）等安全设施和装置。

B 保险     C限位

9、施工单位应当将施工现场的（A B C ）分开设置，并保持安全距离。

A 办公区   B 生活区      C 作业区

10、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程，（A B C D ）并在施工现场入口处设置明显标志。

A 设置消防通道    B 配备消防水源     C 配备消防设施      D配备灭火器材

11、施工现场的（ B C D  ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和修养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。    B 安全防护用具     C机械设备     D施工机具及配件

12、施工单位在使用施工（ B D ）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。   B 整体提升脚手架      D模板

13、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当（A C D  ）。

A编制拆装方案     C  制定安全施工措施     D 由专业技术人员现场监督

14、项目负责人应根据（A B C D  ）的要求，采取可靠的技术措施，消防安全隐患，保证施工安全。

A 工程特点     B施工方法     C施工程序      D 安全法规和标准

15、项目负责人应根据施工中（A B D  ），进行相应的安全控制。

A人的不安全行为  B  物的不安全状态    D 管理缺陷

16、下列属于国标安全色有（A B C D  ）种颜色。

A红B黄C 绿D 蓝

17、事故的分析处理要遵守“四不放过原则”是（A B D ）

A 事故原因没有查清不放过    B  事故责任者没有严肃处理不放过   D  广大职工没有受到教育不放过

18、在施工现场发生任何中毒事故的部位主要是（A B C D  ）：

A 人工挖孔桩挖掘孔井时，孔内常有一氧化碳、硫化氢等毒气溢出。特别是在旧河床，有腐殖土等地层挖孔，更易散发出有毒气体，稍一疏忽会造成作业人员中毒。

B 在地下室、水池、化粪池等部位作业时，作业人员也要注意有害气体的伤害

C 冬季施工中常在混凝土或砂浆里掺放添加剂。常用的是亚硝酸钠，安属于剧毒品。

D 施工队伍宿舍需要取暖时，常在宿舍内生煤火，或用焦炭作燃料取暖，容易产生一氧化碳。

19、深基坑工程是指（A B C  ）：

A 开挖深度超过5m（含5m）的基坑工程             B地下室三层以上（含三层）的基坑工程

C 深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管理极其复杂的工程

20、（ A B C  ）等每25㎡配备一只种类合适的灭火机，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

A 临时木工间           B 油漆间            C 木、机具间

21、施工现场的围挡要做到（A B C D  ）：

A 稳定        B 整洁      C 美观          D 坚固

22、建设工程施工现场场容场貌方面主要包括（  A B C  ）

A道路畅通          B 排水沟、排水设施畅通            C 工地地面硬化处理

23、出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（A B C  ）：

A特种设备制造许可证           B 产品合格证        C 制造监督检验证明

24、建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（A B C  ）：

A安装、拆卸合同及安全协议书             B  安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

C安全施工技术交底的有关资料

案例题

1、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。

判断：

（1）这起事故中造成触电伤害原因之一是民工违章作业。  A 正确

（2）这起事故中，操作人员没有违规操作的行为。   A 错误

（3）这起事故直接原因是（  ）。   D 380V电缆线磨破漏电。

（4）下列对于三类人员的安全管理职责的说法正确的是（  ）。

C 现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

2、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了4/5的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。

（1）从上述案例中应吸取的主要教训是：工地负责人应严格按焊接要求组织生产，合理安排工序，进行有针对性的安全技术交底，不能强令工人冒险作业。    A 正确

（2）施工现场动火前、动火过程中要严格进行环境安全检查。        A 正确

（3）施工现场油漆作业与焊接作业可同时进行。        B 错误

（4）下列施工现场消防器材的配备说法正确的是（  ）。

C 临时木工间、油漆间和木、机具间等每25㎡配备一只种类合适的灭火器

3、某建筑公司在月度安全检查中，发现3号工地脚手架搭设存在如下问题：①超过24m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续；②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准；③部分使用的脚手架材料规格不一；④搭设架子的基础多处出现不平整，个别立杆悬空等等。

（1）为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，脚手架立即停止使用。    A 正确

（2）上述安全检查中发现的“超过24m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续”不影响脚手架的正常使用和施工，不属于违规行为。B 错误

（3）上述安全检查中发现的“个别立杆悬空”属于正常现象，在搭设脚手架时是不可避免的。     B 错误

（4）依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的（  ）等分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。    B 脚手架工程

4、某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升是时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。

（1）造成这一事故的主要原因之一，是作业时吊篮未挂保险钢丝绳和工人未系安全带。       A 正确

（2）高处作业吊监必须设置保险销。           A 正确

（3）作业时工人将安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上。            B 错误

（4）下列关于施工员布置这项工作的说法正确的是（  ）。    D 抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受

5、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一个挖土深度达到5m时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，由于没有系安全绳，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。

（1）此事件的违规之处在于，孔下作业人员未系安全绳。      A 正确

（2）由于没有造成伤亡事故，所以可以认为没有违规。        B 错误

（3）上述事件中，如果没有劳动合同，则即便发生了事故，也不属于施工单位的事故，可不予以上报。B 错误

（4）下列关于亲找人上岗培训的要求正确的是（  ）。    B 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训

6、某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此批扣件质量发生怀疑。

（1）对于上述情况，安全员没必要大惊小怪，告诉施工人员注意一下就可以了，毕竟扣件是金属做成的，不会出现问题。     B 错误

（2）安全员对此批扣件质量发生怀疑是没有必要的。   B 错误

（3）为防止安全事故的发生，安全员处理此事的下列方法正确的是（  ）。

A 扣件检验不合格，将所有扣件清除出现场，追回已使用的扣件，并向有关负责人报告追查不合格产品来源。

（4）下列关于脚手架工程的规定正确的是（  ）。

C 整体提升脚手架等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。