脚手架安全知识问答题

1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

答：防止脚手架纵向变形，增强脚手架的整体刚度。

2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答：严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。

3、手架是否能与卸料平台连结?

答：不能，应独立设置卸料平台。

4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

答：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

5、哪种扣件不得使用?

答：凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。

6、卸料平台上应悬挂什么标牌?

答：限定荷载的提示牌。

7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

答：不宜超过45米。

8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时，绳卡应不少于三个，这句话是否正确?

答：不正确，因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。

9、整体提升架在升降时有何安全要求?

答：升降时架体严禁站人。

10、整体提升机的主要安全装置的哪些?

答：防坠落装置和防倾覆装置。

11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?

答：制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。

12、吊篮脚手架配重有哪些要求?

答：(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重；(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上，并应按图样规定配置足够质量的配重http://www.fdcew.com/，在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用；(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩，其比值应不小于2。

13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?

答：立杆顶端应高出女儿墙上皮lm，高出檐口上皮1．5m。

14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答：不可用。脚手架的基本要求是整体受力后，不摇晃、不变形，保持稳定。杆件的节点是传力的关键，而混搭的脚手架，无可靠的绑扎材料，造成节点松驰，架体会产生变形，不能满足脚于架的受力要求。

15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

答：(1)基础完工后及脚手架搭设前；(2)作业层上施加荷载前；(3)每搭设完10一13m高度后；(4)遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后；(5)达到设计高度后；(6)停用超过一个月。

16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

答：戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

17、脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件?

答：(1)主节点处的纵向横向水平杆，纵、横向扫地杆；(2)连墙件。

18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?

答：脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?

答：())脚手架高度超过20m时，应在脚手架外侧连续设置；(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度，剪刀撑宽度宜为4—8m；(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧；(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长，搭接长度不宜小于600mm，搭接处应采用两个扣件扣紧。

20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答：垂直度允许偏差为脚手架高度的1／600及±50mm；水平度允许偏差为脚手架长度的1／600及±50mm。

21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

答：砌筑架负荷应不超过270公斤／平方米，装饰脚手架应不超过200公斤／平方米。

22、人字梯应采取什么防滑措施?

答：应有坚固的铰链和限制开展的拉链，在于滑地面使用时应采取防滑措施