黄金矿山生产后勤服务单位安全操作规程

目录

一、机动车辆驾驶人员安全操作规程

二、装载机驾驶员安全操作规程

三、推土机驾驶人员安全操作规程

四、装卸工安全操作规程

五、地测部采样工安全操作规程

六、监控室安全作业规定

七、锅炉工安全操作规程

八、炊事员安全操作规程

一、机动车辆驾驶人员安全操作规程

1、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。

2、严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与 证件不符的车辆，严禁酒后开车。加油时不准吸烟、驾驶室不准超额坐人。

3、在车辆行驶的过程中，严禁接打电话，如若有特殊情况，应将车停靠在 路边安全区域方可接打。

4、行车前必须检查刹车，方向机、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐 全完好，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。严禁带病出车。

5、汽车在公司内行驶，最高时速不得超过5 公里。

6、停车时要选择适当地点，不准乱停乱放，停车后应将锁匙取下，拉紧手 刹车制动器。

7、行车必须严格执行交通规则，服从交通民警的指挥，树立正确的驾驶作 风。安全礼让，做到文明开车。

8、行车中发生机损事故，应立即停车检查，如实向本单位报告情况，经修 复后才能行驶，不修复而继续行驶造成事故要严肃处理。

9、货车截人，应按有关管理部门规定执行，，任何人不得强令驾驶员违章 带人，严禁人货混装。

10、 车辆通过泥泞路面或冰雪路面上行驶时，应保持低速行驶，不得急刹 车。

11、车辆陷人坑内，如用车牵引，应有专人指挥，互相配合。

二、装载机驾驶员安全操作规程

1、驾驶员必须持证上岗。

2、在驾驶操作前，必须对车辆安全装备进行严格检查，对不具备安全条件 的车辆严禁带病行驶作业。

3、驾驶员在驾驶与操作时，注意观察各仪表的机械工作状态，在下坡时严 禁发动机熄火和挂空档行驶。

4、在坡道上停车熄火，应将装载机轮胎用三角木及其它符合要求的木头和 石块垫牢，确认安全保险后，方可排除故障和检修。

5、不准在作业时同时行走、提升、转向、制动。

6、不准在斜坡路面上横向行驶和作业，防止倾翻。

7、严禁将装载机用于作起动设备和工作平台作用。

8、驾驶员应严格遵守厂内道路交通运输安全规程和遵守“道路交通管理条 例”，不准将车交非司机驾驶，不准酒后或疲劳驾驶，不准许驾驶室外任何地方 乘坐人员等。

9、驾驶员驾驶车辆通过有人看守道口时要“一慢、二看、三通过”，通过 无人看守道口时要做到“一停、二看、三通过”。

10、驾驶员在新接业务时，应先熟悉其作业环境是否有安全不利因素，排 除后方可作业，严禁蛮干。

11、在作业现场倒车时，一定要对周围环境进行二次确认后，方可进行倒 车。

12、驾驶员离车前，应将铲斗放到地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。

13、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业。若必须在铲斗起升时检修 车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。

14、驾驶员在维护保养时，应遵守修理工安全操作规程。

三、推土机驾驶人员安全操作规程

1、发动机起动后，严禁有人站在履带上或推土刀支架上。

2、推土机工作前，工作区内如有大块石块或其它障碍物，应予以清除。

3、推土机工作应平稳，吃土不可太深，推土刀起落不要太猛。推土刀距地 面距离一般以0.4 米为宜，不要提得太高。

4、推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时，应事先了解其承载能力，并以低速平 稳通过。

5、推土机在坡道上行驶时，其上坡坡度不得超过 25°，下坡坡度不得大 于35°，横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶，纵向 在陡坡上行驶，不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶，并不许换档。下 坡时严禁脱挡滑行。

6、在上坡途中，若发动机突然熄火时，应立即将推土刀放到地面，踏下并 锁住制动踏板，待推土机停稳后，再将主离合器脱开，把变速杆放到空档位置， 用三角木块将履带或轮胎楔死，然后重新起动发动机。

7、推土机在 25°以上坡度上进行推土时，应先进行填挖，待推土机能保 持本身平衡后，方可开始工作。

8、填沟或驶近边坡时，禁止推土刀越出边坡的边缘，并换好倒车档后，方 可提升推土刀，进行倒车。

9、在深沟、陡坡地区作业时，应有专人指挥。

10、推土机在基坑或深沟内作业时，应有专人指挥。基坑与深沟一般不得 超过 2 米。若超过上述深度时，应放出安全边坡。同时，禁止用推土刀侧面推 土。

11、推土机推树时，应注意高空杂物和树干的倒向。

12、在电线杆附近推土时，应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、 掩埋深度和土质情况，由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3 米。

13、施工现场若有爆破工程，爆破前，推土机应开到安全地带。爆破后， 司机应亲自到现场察看，认为符合安全操作条件后，方可将机械开入施工现场。 若认为有危险时，司机有权拒绝进入危险地段，并及时请示上级。

14、数台推土机共同在一个工地作业时，其前后距离不得小于 8 米，左右 距离不得小于1.5 米。

15、推土机在有负荷情况下，禁止急转弯。履带式推土机在高速行驶时， 亦应禁止急转弯，以免履带脱落或损坏走行机构。

16、工作时间内，司机不得随意离开工作岗位。

17、推土机在工作时，严禁进行维修、保养，并禁止人员上下。

18、夜间施工，工作场所应有良好的照明。

19、在雨天泥泞土地上，推土机不得进行推土作业。

四、装卸工安全操作规程

1、严格遵守易燃易爆及危险化学物品装卸运输的有关规定。装卸分散材料 及有毒气散发的物品 , 应佩戴适用的防护用品。

2、工作前应认真检查所用工具是否完好可靠 , 不准超负荷使用。 3、装卸时应做到轻装轻放 , 重不压轻 , 大不压小 , 堆放平稳 ,捆扎牢 固。

4、人工搬运、装卸物件应视物件轻重配备人员。抬杠、撬棍、 跳板、绳 索等工具必须完好可靠。多人搬运同一物件时 , 要有专人指挥 , 并保持一定 间隔 , 一律顺肩 , 步调一致。

5、 堆放物件不可歪斜 , 高度要适当 , 对易滑动件要用木块垫塞 , 不 准将物件堆放在安全道内。

6、用机动车辆装运货物时 , 不得超载、超高、超长、超宽。 如遇必须超 高、超宽、超长装运时 ,应按交通安全管理规定 , 要有可靠措施和明显标 志。

7、装车时 , 随车人员要注意站立位置 , 车辆行驶时 , 不准站在物件和 前拦板之间。车未停妥不准上下。

8、装卸货物应挂规定吊点 , 起吊装箱件时应先检查箱体底脚是否牢固完 好 , 按吊线标志吊挂 , 并经试吊确认稳妥后方可起吊。

9、使用钢管滚动滑移货物时 , 要有专人指挥 , 路面要坚实平整 , 绳索 套结要找准重心 , 保持直线行进 , 有棱角快口部位应设垫衬 , 卸车或下坡 应加保险绳 , 货物前后牵引钢丝绳边不准站人。

10、装卸时 , 应根据吊位变化 , 注意站立位置 , 严禁站在吊物下面。

11、在高拦板车厢装卸货物起重驾驶员无法看清车厢内的指挥信号时 , 应 设中间指挥 , 正确传递信号 , 或采用步话机。

12、装运易燃易爆危险化学品严禁与其他货物混装 , 要轻搬轻放 , 搬运 场地不准吸烟 , 车厢内不准坐人。

13、危险化学品、剧毒品装卸必须注意防毒及交接数量。

14、机械装卸注意配合操作 , 防止事故发生。

五、地测部采样工安全操作规程

1、采样人员上班时必须佩戴好劳动防护用品、严格遵守公司《职工乘罐制 度》，班前严禁饮酒。

2、采样地点必须要足够照明，在特殊地点采样(如天井、中穿及附中段等) 应先对照气体检测牌检查是否超标，不能冒险作业、不能单人作业。

3、采样时必须注意周围机械设备，以防碰伤身体。

4、严格班前安全例会制度，对工具等设备和其它情况要交待清楚并做好记 录。

5、所使用采样工具应保持完好，做到经常检查。

6、凡患有高血压、心脏病、癫痫病、手脚残疾及深度近视者不能从事采样 工作。

7、作业场地保持清洁整齐，做到文明生产。

六、监控室安全作业规定

1、监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责完成好公司赋予的安全 监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况第一时间进行上 报。

2、当班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处 理事务时，应征得值班领导的同意并在有人顶岗时方可离开。

3、监控人员爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作规程，确保 监控系统的正常运作。

4、每天对监控的情况进行登记，并对值班登记本保留存档。

5、无关人员未经许可不准进入监控室。公司员工和外来人员需到监控室查 询情况和观访者必须经公司领导同意方可进入监控室。

6、不准在监控室聊天、玩耍，不准随意摆弄机器设备，保持室内的清洁卫 生。

7、必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。

七、锅炉工安全操作规程

1、锅炉工必须经过培训和考核合格后方能独立操作，无操作证严禁操作锅 炉。

2、保证老鹰铁活动容易，无卡住现象，保证人孔手孔严密，前后烟箱严密， 烟气通道畅通。

3、保证点火门开启灵活，煤阀门开启灵活，保证炉膛层厚度相等，煤阀上 方的盖板应盖好。

4、要经常给所有轴承及油杯内充满润滑油。

5、点火时开启火门在炉前端1—1.5 米长的范围内铺一层24—30 毫米厚的 煤渣，在煤渣上用木柴(严禁用带铁钉的木板)油棉纱头或其他引燃物引火燃 烧。

6、生火时温度增加不宜过快，应避免各部分受热不同而产生的过大热应力; 初次生火以3—4 个小时为宜，冷炉不短于2 个小时，热炉不短于1 个小时。

7、要时刻注意炉内水位变化，使其保持在40 毫米范围内，不得超过最高 和最低水位。每班冲洗水位表一次，并保持水位表清洁、清晰。

8、无水位表或水位表损坏禁止运行。

9、保证火床平整，火焰密而均匀呈亮黄色，没有穿冷风的火口，燃尽段整 齐一致，保证炉膛负压在2—3 毫米水柱运行(主要依靠调节引鼓风机来实现)

10、严禁铁器入炉，以免卡住炉排。

11、燃煤厚度不应超过70—180 毫米(建议90—120 毫米)。

12、经常清除煤斗内塔桥现象。

13、严禁煤在煤闸门下面燃烧，保证煤在闸门 0.2 米处着火燃烧。在煤闸 门着火时应浇水清除。

14、发生脱燃烧时(距煤闸门0.4 米处着火)，可在左右侧着火孔处用拨火 钩将后面燃烧的煤拨到煤层或投入木柴，加速其着火。

15、煤层应在炉排尾部老鹰铁 0.5 米左右燃烧完毕，尾部应保持一定厚度 的渣层，防止老鹰铁红火。

16、发现结焦时要注意打焦。

17、应避免长时间压火，短时间(1—2 个小时)压火应将煤层开离煤阀门 100 毫米处。

18、密切注意锅炉各部分运转响声，必要是停炉检查。

19、炉排调风窗一般情况下首尾窗全关闭，中间几窗全开，只有在生火或 燃料着火困难的情况下，才适当打开首窗，当发生满堂火焦炭在老鹰铁处还未 燃尽时打开尾窗。

20、注意保持锅炉房清洁，做好交接班工作。

21、不允许正压燃烧，以免烧坏煤阀门，看火门及弧形护管砖托板等。

22、炉排前部链轮轴和后滚筒的四只油杯中每班应旋紧一次对轴承加油。

23、每班应检查调速器运转情况，避免鼓风机震动。

24、锅炉运转2—3 星期应从锅炉后面上部两只看火孔清除后拱上部积灰。 打开前烟箱及后部检查孔，清除烟管内积灰，检查烟箱是否关闭严密，焊管端 有无渗漏，特别检查后管板上焊管端是否渗漏。

25、锅炉运转3—6 个月后应停炉全面维修检查。

八、炊事员安全操作规程

1、在切菜和使用机械时，精力一定要集中，不能玩忽职守。

2、一切机械在使用前，要检查各连接部件是否牢固，各转动部分是否灵活 好用。防护装置是否灵敏可靠，发生故障要及时修理，否则不准使用。

3、一切电气设备必须有可靠的接地装置，供电线路不准采有裸露现象。发 生漏电和电气故障应立即报告领导，安排专业人员进行维修。

4、拉合闸刀或操作按钮开关时，必须将手擦干，禁止湿手操作。

5、在清理和面机内的面时，不能直接将手伸进机器内，必须先停机，切断 电源后方可清理。

6、一切机械凡漏到外面的转动部分必须安设防护罩。

7、冲洗餐具时，注意破边割手。

8、安装有压力的设备必须经过审批，鉴定合格后方可使用。