行车工安全操作规程

1、行车工需经过劳动部门专门培训和考试，取得操作证后方准上岗。

2、行车工必须得到指挥信号后方能进行操作，行车启动时先鸣铃。

3、起吊重物或群体作业时，为确保起吊安全必须做到：

(1)设专人统一指挥。

(2)必须有监护人，起吊中至少有三人协同作业(行车工 1 人、挂钩工 1 人、监护人 1 人)。

(3)落下重物时，地面人员禁止站在吊物下方。

4、操作控制手柄时，应先从“○”位转到第一档，然后逐级增减速度，转向时，必须先转向“○”位。

5、当接近卷扬限位器，大小车临近终端或临近行车相遇时，速度要缓慢，不准用倒车代替制动，限位器代替停车，紧急开关代替普通开关。

6、应在规定的安全走道，专用站台或扶拦上行走和上下，大车轨道两端除抢修外不准行走。小车轨道上严禁行走，不准从一台行车跨越到另一台行车上。

7、工作停歇时，不准将吊物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊物时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上或设备上越过。吊运物体离地不得过高。

8、行车运行时，严禁有人上下，也不准在运行时进行检修和调整机件。

9、运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置到“○”位切断电源，起吊物件无法放下时，行车工应立即同地面指挥人员取得联系，将危险区域用绳子围住，并警戒任何人不得通过，然后请检修人员抢修。

10、浇注前，应先看到铁水包高度，然后鸣铃慢速运行，浇注时，下降速度要缓慢。

11、运行时，由于突然故障而引起漏铁水或吊件下滑时，必须鸣铃并采取紧急措施向无人处降落。

12、严格做到“十不吊”

(1)指挥信号不明或违章指挥不吊;

(2)超过额定负荷不吊;

(3)工件捆绑不牢或吊物倾斜不吊;

(4)吊物上有人或有浮置物不吊;

(5)安全装置失灵不吊;

(6)埋没物及易燃易爆物品不吊;

(7)光线阴暗看不清不吊;

(8)歪拉斜挂不吊;

(9)带菱角物件无防护措施不吊;

(10)铁水包过满不吊;

13、在操作过程中，如果发现有不正常现象或听到不正常声音时，应将物件稳妥降落，将行车停靠在安全地点检修，检修应做到：

(1)按制手柄放置“○”位，切断电源。地面设警戒线;

(2)专人指挥分工明确，严防行车突然启动，造成检修人员摔伤;

(3)工作完毕，清理现场严防工具及其它材料遗忘在行车上;

(4)行车工与修理人员相互配合，检修结束要履行验收;

14、工作中行车工必须做好交接班工作，应做到：

(1)把空钩起升到上限位置，不要靠近地面;

(2)把行车开到指定停车点，行车不要停在热辐射源的上方;

(3)起重小车停在操作室一旁，不要停在大梁跨中;

(4)把控制器拨到零位，切断电源;

(5)检查设备机械，电气部件是否完好，介绍设备故障及本班运行情况。

15、对设备进行清洁保养工作，连续运行的行车交班前应进行 15～20 分钟的清扫，接班行车工应做到：

(1)认真听取上一班行车工工作设备情况介绍，并主动问清情况;

(2)查阅上班交接记录和工作留言;

(3)检查操纵系统是否灵活、可靠、制动器是否良好;

(4)检查吊勾、滑轮、钢丝绳等有无隐患;

(5)进行空载运行，检查各种开关是否灵活有效，发现问题及时修复方可使用。

16、行车在吊运铁水或铁水包需要起升主钩时，禁止同时开动大、小车，待主钩升到合适高度后，才允许开动大、小车。