- 工业气瓶颜色标志一览表

| 序号 | 介质名称 | 化学式 | 瓶色 | 字 样 | 字色 | 色 环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | H2 | 淡绿 | 氢 | 大红 | p=20淡黄色环一道 p=30淡黄色环二道 |
| 2 | 氧 | O2 | 淡酞蓝 | 氧 | 黑 | p=20白色环一道 p=30白色环二道 |
| 3 | 氨 | NH3 | 淡黄 | 液氨 | 黑 |  |
| 4 | 氯 | Cl2 | 深绿 | 液氯 | 白 |  |
| 5 | 空气 |  | 黑 | 空气 | 白 | p=20白色环一道 p=30白色环二道 |
| 6 | 氮 | N2 | 黑 | 氮 | 淡黄 |  |
| 7 | 碳酰二氯 | COCl2 | 白 | 液化光气 | 黑 |  |
| 8 | 硫化氢 | H2S | 白 | 液化硫化氢 | 大红 |  |
| 9 | 溶解乙炔 | C2H2 | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 |  |
| 10 | 二氧化碳 | CO2 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 | p=20黑色环一道 |
| 11 | 二氯二氟甲烷 | CF2Cl2 | 铝白 | 液化氟氯烷-12 | 黑 |  |
| 12 | 三氟氯甲烷 | CF3Cl | 铝白 | 液化氟氯烷-13 | 黑 | p=12.5深绿色环一道 |
| 13 | 四氟甲烷 | CF4 | 铝白 | 氟氯烷-14 | 黑 |  |
| 14 | 二氯氟甲烷 | CHFCl2 | 铝白 | 液化氟氯烷-21 | 黑 |  |
| 15 | 二氟氯甲烷 | CHF2Cl | 铝白 | 液化氟氯烷-22 | 黑 |  |
| 16 | 三氟甲烷 | CHF3 | 铝白 | 液化氟氯烷-23 | 黑 |  |
| 17 | 二氯四氟乙烷 | CF2Cl—CF2Cl | 铝白 | 液化氟氯烷-114 | 黑 |  |
| 18 | 六氟乙烷 | CF3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷-116 | 黑 | p=12.5深绿色环一道 |
| 19 | 二氟溴氯甲烷 | CF2ClBr | 铝白 | 液化氟氯烷-12B1 | 黑 |  |
| 20 | 三氟溴甲烷 | CF3Br | 铝白 | 液化氟氯烷-13B1 | 黑 | p=12.5深绿色环一道 |
| 21 | 二氟氯乙烷 | CH3CF2Cl | 铝白 | 液化氟氯烷-142 | 大红 |  |
| 22 | 三氟乙烷 | CH3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷-143 | 大红 |  |
| 23 | 偏二氟乙烷 | CH3CHF2 | 铝白 | 液化氟氯烷-152a | 大红 |  |
| 24 | 甲烷 | CH4 | 棕 | 甲烷 | 白 | p=20淡黄色环一道p=30淡黄色环二道 |
| 25 | 乙烷 | C2H6 | 棕 | 液化乙烷 | 白 | p=15淡黄色环一道p=20淡黄色环二道 |
| 26 | 丙烷 | C3H8 | 棕 | 液化丙烷 | 白 |  |
| 27 | 环丙烷 | CH2CH2CH2 | 棕 | 液化环丙烷 | 白 |  |
| 28 | 正丁烷 | n-C4H10 | 棕 | 液化正丁烷 | 白 |  |
| 29 | 异丁烷 | i-C4H10 | 棕 | 液化异丁烷 | 白 |  |
| 30 | 乙烯 | C2H4 | 棕 | 液化乙烯 | 淡黄 | p=15白色环一道p=20白色环二道 |
| 31 | 丙烯 | C3H6 | 棕 | 液化丙烯 | 淡黄 |  |
| 32 | 1-丁烯 | C4H8-[1] | 棕 | 液化丁烯 | 淡黄 |  |
| 33 | 异丁烯 | i-C4H8 | 棕 | 液化异丁烯 | 淡黄 |  |
| 34 | 1，3-丁二烯 | C4H6-[1，3] | 棕 | 液化丁二烯 | 淡黄 | p=20白色环一道p=30白色环二道 |
| 35 | 氩 | Ar | 银灰 | 氩 | 深绿 |  |
| 36 | 氦 | He | 银灰 | 氦 | 深绿 |  |
| 37 | 氖 | Ne | 银灰 | 氖 | 深绿 |  |
| 38 | 氪 | Kr | 银灰 | 氪 | 深绿 | p=20白色环一道p=30白色环二道 |
| 39 | 氙 | Xe | 银灰 | 氙 | 深绿 |  |
| 40 | 三氟化硼 | BF3 | 银灰 | 三氟化硼 | 黑 |  |
| 41 | 溴化氢 | HBr | 银灰 | 液化溴化氢 | 黑 |  |
| 42 | 氟化氢 | HF | 银灰 | 液化氟化氢 | 黑 |  |
| 43 | 氯化氢 | HCl | 银灰 | 液化氯化氢 | 黑 |  |
| 44 | 一氧化二氮 | N2O | 银灰 | 液化氧化亚氮 | 黑 | p=15深绿色环一道 |
| 45 | 四氧化二氮 | N2O4 | 银灰 | 液化四氧化二氮 | 黑 |  |
| 46 | 二氧化硫 | SO2 | 银灰 | 液化二氧化硫 | 黑 |  |
| 47 | 六氟化硫 | SF6 | 银灰 | 液化六氟化硫 | 黑 | p=12.5深绿色环一道 |
| 48 | 溴乙烯 | CH2=CHBr | 银灰 | 液化溴乙烯 | 黑 |  |
| 49 | 六氟丙烯 | C3F6 | 银灰 | 液化全氟丙烯 | 黑 |  |
| 50 | 液化石油气 |  | 银灰 | 液化石油气 | 大红 |  |
| 51 | 甲基乙烯基醚 | CH2=CHOCH3 | 银灰 | 液化乙基甲醚 | 大红 |  |
| 52 | 氯甲烷 | CH3Cl | 银灰 | 液化氯甲烷 | 大红 |  |
| 53 | 氯乙烷 | C2H5Cl | 银灰 | 液化氯乙烷 | 大红 |  |
| 54 | 氯乙烯 | CH2=CHCl | 银灰 | 液化氯乙烯 | 大红 |  |
| 55 | 三氟氯乙烯 | CF2=CFCl | 银灰 | 液化三氟氯乙烯 | 大红 |  |
| 56 | 溴甲烷 | CH3Br | 银灰 | 液化溴甲烷 | 大红 |  |
| 57 | 氟乙烯 | CH2=CHF | 银灰 | 液化氟乙烯 | 大红 |  |
| 58 | 偏二氟乙烯 | CH2=CF2 | 银灰 | 液化偏二氟乙烯 | 大红 | P=12.5淡黄色环一道 |
| 59 | 甲胺 | CH3NH2 | 银灰 | 液化甲胺 | 大红 |  |
| 60 | 二甲胺 | （CH3）2NH | 银灰 | 液化二甲胺 | 大红 |  |
| 61 | 三甲胺 | （CH3）3N | 银灰 | 液化三甲胺 | 大红 |  |
| 62 | 乙胺 | C2H5NH2 | 银灰 | 液化乙胺 | 大红 |  |
| 63 | 甲醚 | （CH3）2O | 银灰 | 液化甲醚 | 大红 |  |
| 64 | 环氧乙烷 | CH2OCH2 | 银灰 | 液化环氧乙烷 | 大红 |  |

盛装上表未列介质的气瓶，其颜色标记按下表规定执行。

| 充装介质 |  | 瓶色 | 字 色 | 环 色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剧毒类 |  | 白 | 可燃气体：大红 不燃气体：黑 |  |
| 氟氯烷类 |  | 铝白 |  | 深绿 |
| 烃类 | 烷烃 | 棕 | 白 | 淡黄 |
|  | 烯烃 |  | 淡黄 | 白 |
| 特种气体类 |  | 桔黄 | 深绿 |  |
| 其它气体 |  | 银灰 | 可燃气体：大红 不燃气体：黑 | 无机气体：深绿 有机气体或混合气体：淡黄 |