气瓶安全泄压装置试题（答案版）

1．气瓶安全泄压装置包括（ 　）。
　　A．爆破片、易熔塞、安全阀、压力表　　
　　B．爆破片、易熔塞、爆破片一易熔塞复合装置、压力表　　
　　C．爆破片、易熔塞、安全阀、爆破片一易熔塞复合装置
　　D．爆破片、易熔塞、安全阀、爆破片一安全阀复合装置
　　答案：C

2．关于锅炉检修前的准备工作，不正确的做法是（ 　）。
　　A．当锅水温度降到800C以下时，把被检验锅炉上的各种门孔打开　　
　　B．把被检验锅炉上蒸汽等管道与其他锅炉相应管道的通路隔断　　
　　C．被检验锅炉的燃烧室要与总烟道隔断
　　D．打开烟道闸门
　　答案：D
　　3．按照《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局第ll3号令）的要求，在用电梯的检验周期为（ 　）年。
　　A．0.5
　　B．1
　　C．2
　　D．3
　　答案：B

4．气密试验又称为致密性试验或泄漏试验。对碳素钢和低合金钢制作的压力容器，其试验用的气体的温度应不低于（ 　）℃。
　　A．0
　　B．1
　　C．3
　　D．5
　　答案：D
　　5．下列关于机械设计本质安全的说法，不正确的是（ 　）。
　　A．机械设计本质安全包括减少或避免在危险区域工作　　
　　B．机械设计本质安全包括在设计中排除危险部件　　
　　C．机械设计本质安全包括使用附加的安全装置
　　D．机械设计本质安全包括不使用危险材料
　　答案：C

6．产品的可靠性预计是根据（ 　）的可靠性数据来预算产品的可靠性指标，如可靠度、故障率或平均寿命等。
　　A．零部件
　　B．产品本身
　　C．产品成本
　　D．生产过程
　　答案：A
　　7．下列不属于视错觉的是（ 　）。
　　A．方向错觉
　　B．长短错觉
　　C．色彩错觉
　　D．记忆错觉
　　答案：D

8．从人机系统的角度考虑，造成机械伤害事故的原因中，发生频率最高的是（ 　）。
　　A．碰撞　
　　B．卷入和挤压
　　C．接触伤害
　　D．撞击
　　答案：B
　　9．按不同诊断目的选择最能表征设备状态的信号，对该类信号进行全面监测，并将其汇集在一起形成一个设备工作状态信号子集，指的是故障诊断基本步骤中的（ 　）。
　　A．诊断决策
　　B．状态识别
　　C．特征提取
　　D．信号监测
　　答案：D

10．以下有关故障诊断与状态监测的说法中，错误的是（ 　）。
　　A．通常把状态监测划归到故障诊断的研究范畴中　　
　　B．故障诊断与状态监测是广义故障诊断中不可分割韵两个有机组成部分　　
　　C．状态监测一般由专门人员进行，故障诊断一般由现场人员进行
　　D．状态监测是故障诊断的前提
　　答案：C