JD25 绞车安全操作规程

一、安全

1.绞车司机必须经考试合格、持证上岗;必须了解绞车的性能，熟 悉操作方法，方能单独操作。

2.绞车不能超负荷使用，而且不得运送人员。

3.防爆电气设备的检查和维修应符合《煤矿安全操作规程》 。

二、工作前的注意事项：

1.检查钢丝绳是否牢固，绳卡和轴承支架及电机底脚连接螺栓是否 紧固完好，绞车是否牢靠。

2.检查刹车部件制动性能是否良好，使用是否灵活无阻，检查刹车 把之顶丝，销轴是否紧固，刹车部位不能带油脂和污物。

3.钢丝绳不能出现结节、扭绕现象，清理行车轨道，防止有木柱等 障碍物，以防行车过程中发生事故。

三、操作：

1.司机操作时应集中精力，注意听清信号。

2.欲开动卷筒时，须将卷筒上的刹车闸全松开，而将大内齿轮上的 刹车闸紧，这时由于行星的作用，卷筒开始全速回转，缠绕钢丝绳进 行工作。

3.在绞车作业过程中，如欲使绞车暂时停止运转，应将大内齿轮上 的刹车闸刹紧，如微提调度负载物的位置时，只需交替如提上提下， 压左右刹车手把，使卷筒时转时停即可。

4.如停车的时间较长，应将电动机关闭，此时如钢丝绳处于拉紧状 态，为防止其向下坠滑，卷筒上的刹车闸必须牢牢地刹住，司机不得 离开绞车。

5.当下放重物时，可使电动机继电，操纵左右两刹车闸手把，靠重 物的自重，带动卷筒运转，下放的速度，可借刹车闸对卷筒的轻刹加 以控制调整，下放重物，使电动机反转时，应先刹住卷筒松开大内齿 轮，使绞车进入运行状态。而后松开卷筒上的刹车闸，刹紧大内齿轮 的刹车闸，电动驱动下正常反转。

6.卷筒的启动和停止，应平稳、缓慢，使绳速逐渐增加或减小，不 允许作急剧的开车、停车，在电动机开动时严禁两个手柄装置同时刹 车，以防烧坏电机以及主机损坏等意外事故。

7.操作过程中发现声音不正常，转动不灵活，绞车的卷筒，刹车及 轴承温度上升等异常的情况时必须停车检查及时排除。

8.钢丝绳在卷筒上排列应整齐，工作时不可全部放完，在卷筒上至 少，应留四圈绳

9.三大处上、下设置的调度绞车必须有混凝土基座。工作前必须先 检查绞车钢丝绳是否有断股或被损坏情况，电动机开关是否接触不 良，机座是否牢固，闸皮、闸把、钩头、开关、信号等是否完好，不 完好时严禁使用。

10.钩头及绳卡子、钢丝绳出现问题时，要通知维修人员及时处理或 更换。

11.坡头挡车器必须完好使用并处于挡车状态，禁止用其它物品将挡 车器压下，挡车器不完好禁止提升。

12.摘钩时， 人员应站在距轨道外侧 0.5m 以外， 矿车后侧不能有人。

13.调度绞车提升时，速度要均匀，不可过快。

14.调度绞车必须设置护身板，并保持完好，否则不准使用。

15.工作场地内严格禁止闲杂人员逗留。

16.理绳时不准开车。

17.调度绞车在使用时，任何人员禁止跨越钢丝绳，严禁闲杂人员逗 留。

18.禁止扶、摸拉车时的钢丝绳，不准身体任何部位在绳与矿车之间 停留。

19.每次只准挂一车，并将销子绑死，严禁放飞车。

20.每次提升前，上下把勾必须用信号进行联系，一声停车，二声下 放，三声提升，禁止用其他方式联系。

21.提升时，上把勾接收到下把勾的提升信号后，上把勾要向下把勾 回应三声提升信号，然后启动绞车开始提升。

22.下放空车时，下把勾听到上把勾的放车信号后，下把勾要向上 把勾回应二声放车信号，上把勾听到回应信号后启动绞车开始下放。

23.提升及放车前，下把勾人员要躲至安全地点后，方可向上把勾发 送信号。

24.提升完毕后，翻车机工必须及时通知电机车司机将矿车拉走，严 禁积压重车。

25.调度绞车严禁超载运行。

26.调度绞车信号控制点应有足够的照明，操作人员要随时注意周围 的安全状况。

27.上绞车绳时，应先将钢丝绳在调度绞车滚筒上系一个活扣，在将 钢丝绳固定在调度绞车滚筒上， 调度绞车滚筒与钢丝绳的连接必须牢 固可靠，调度绞车滚筒上有压绳板的必须使用压绳板固定，无压绳板 的必须使用与钢丝绳同型号的绳卡子固定。