SGB1400/220A型刮板机操作规程

一、一般规定：

1.司机必须经过培训，考试合格后持证上岗。

2.设备运转期间司机不得睡岗、脱岗。

3.各紧固件必须齐全且紧固到位。

4.机头机尾架及传动装置必须牢固可靠。

5.各滚筒及轴承润滑必须良好。

6.刮板没有弯曲的，连接螺栓必须紧固，没有缺损的。

7.刮板链张紧适度。

8.液力偶合器必须采用易熔塞、难燃液。

9.信号必须保持畅通、启动、停止按钮动作灵敏可靠。

10.刮板机各种保护齐全、动作灵敏可靠。

11.机头机尾转动部位防护罩齐全牢固。

12.检修时必须停机并切断电源，在未接到检修人员通知前禁止开机。

二、岗位工上岗应具备的条件：

1.岗位工必须熟知“煤矿安全规程”及其它有关安全方面的有关规定。

2.岗位工必须经过严格培训，考试合格，取得上岗证后，方可上岗。

3.司机应熟悉本设备的结构性能，操作原理和技术特征，并备有日常维修工具。

三、上岗应带的工具：岗位工上岗必须携带常用工具(钳子、扳手、改锥、验电笔)。

四、每班必须检查的项目：

1.刮板有无弯曲的，连接螺栓有无松动的。

2.链环有无裂纹等缺陷。

3.液力偶合器油位是否正常。

4.溜槽内有无大块矸石卡阻。

5.插板有无弯曲变形等。

6.刮板链子的松紧程度。

五、开机注意事项：

1.设备检修完毕后，必须打扫现场，撤出人员，确认一切正常后方可通知司机准备开机。

2.司机接到通知后，应检查周围环境，用电话和各岗位点司机联系后，确认无误后，方可起车。

六、启动操作：

1.量好仓位，确定向几号仓放煤，打开放仓闸板，关闭其他仓的闸板，(闸板为就地操作，打开闸板操作按钮闭锁，按动启动按钮确定开关)。

2.首先启动1#刮板机。

3.打开停止按钮闭锁。

4.按下起动按钮，刮板机起动。

5.然后启动2#刮板机。

七、运行注意事项：

1.运行中注意机头、机尾设备及沿线运行情况。发现温度、声音有异常、大快煤卡阻等异常情况应立即停机检查。

2.运行过程中随时观察仓位情况，提前进行倒仓操作。

3.巡视时严禁站到闸板上，以防误动作伤人。

4.发现有大块煤卡阻时严禁用手直接搬动，必须用撬棍等工具处理。

5.时刻注意仓位情况，发现快满时，必须提前进行倒仓操作。

八、停机操作及注意事项：

1.停机时要将刮板上的煤拉完并发出停机信号方可停机。

2.按下停止按钮，并进行闭锁。

3.停机后，未经允许不得擅自离开工作岗位。

4.如需进入溜槽内检查，必须两个人以上进行，必须有人监护。

九、急停：如果发现有问题需要立即停机，就拉动闭锁开关，马上停机。

十、安全警告：禁止违反操作程序和标准，否则会导致设备损坏或人身受到伤害!