扒装运输工安全操作规程

扒装运输工岗位责任制和操作安全

1.人力扒装运输工岗位责任制

1.1作业前要检查工具、矿车、铁道、道岔是否齐全和完好，撬棍的数量质量必须合乎要求，进入工作面首先检查通风是否良好，发现问题及时汇报，若多次提出意见不采纳，有权拒绝作业。

1.2作业前矿(毛)石堆洒透水，平巷顶邦顺反冲洗15米，平巷水沟距迎头6米，班班要跟上，底板两边和迎头不留浮毛，必须清到实底。

1.3当班的碎坑木和其他杂物要运出，作业结束，工作面要清洁，工具要收拾到指定地点存放整齐，在巷道内翻车时，必须当班清理干净。

1.4发现作业地点有变化，及时请示和汇报，危及人身安全地点，既不支护又不采取安全措施，有权拒绝作业。

1.5坏车要当班运出矿井，要报告维修人员及时修理，不得留在井下到处存放。

2.扒装运输工安全操作规程

2.1进入工作面首先要开启通风机，凡有人作业局扇必须连续运转。

2.2扒装前必须先敲邦问顶，处理好顶邦的浮石，处理浮石时必须一人排险，一人照明监护，排险时禁止同时进行其它作业。在扒装过程中，也要时刻注意和检查工作面顶邦的安全情况。

2.3禁止两人往车上抬大块，一定要破碎后装车，一人搬大块时，首先要检查大块是否有裂纹，防止搬运时断裂伤人。

2.4装车时，矿(毛)石不准超出矿车邦口，装满矿车以后不准再装大块。

2.5推车必须遵守下列规定：

2.5.1推车的速度不准太快和放飞车，在矿车运行过程中，手不准离开矿车任其自溜。

2.5.2推车时两眼要向前看，不准低头推车不管前面情况，不准站在矿车上以免矿车掉道伤人。

2.5.3在运行中接近弯道、道岔、风门或发现有人或视线有障碍等情况，都要不断发出呼喊信号或减低车速。

2.5.4前后两车同方向行驶，两车之间的距离：重车相距不小于15米，轻车相距不小于10米。

2.5.5下坡时一人只准推一辆矿车。

2.6人力翻车应遵守下列规定：

2.6.1向溜矿井翻矿(毛)时，人要站在矿车的两头，禁止站在内侧，站在外侧时要防止车斗返回伤人，向无格筛或筛孔过大的溜井翻矿要挂安全带。

2.6.2矿车难倒时，只准用撬棍严禁用脚蹬。

2.6.3清理矿车斗时，必须把斗固定下来再清理。

2.6.4矿毛石倒完，必须锁好车斗，随时清理溜井口附近的矿(毛)石。

2.7切割、付川等上水平扒装时，用手推车运矿(毛)要注意两邦碰手，倒矿(毛)时防止人坠入溜井。

2.8向充填井和其他天井、空区倒毛时，首先与下部的工作人员联系好，不得盲目倒毛。

2.9凡进行人工二次破碎者，必须执行下列规定：

2.9.1在进行破碎工作前，要检查大锤是否牢固可靠，锤把是否断裂;检查大块是否有残眼，是否有残炮和雷管;认真检查工作地点的顶邦是否有浮石，支护是否牢固。

2.9.2打锤时要看好大块的节理，找平面处下锤，避免打在大块的锐峰上，防止飞石打伤人。

2.9.3打锤时要注意周围人员和是否有其他障碍物，附近人员要离开大锤的活动范围，并背向打锤的地点。

2.9.4溜井深度超过3米，溜井的格筛上有大块要搬到格筛外面破碎，不准在格筛上进行破碎。

2.9.5在毛矿堆上破碎时，大块要放稳，人要选择好位置，站稳后再打锤。

扒装运输工安全操作规程

一、进入工作面首先要开启通风机，凡有人作业局扇必须连续运转。

二、扒装前必须先敲帮问顶，处理好顶帮的浮石，在扒装的过程中，也要时刻注意和检查工作面顶帮的安全情况。

三、禁止两人往车上抬大块，一定要破碎后装车，一人搬大块时，首先要检查大块是否有裂纹，防止搬运时断裂伤人。

四、装车时，矿(毛)石不准超出矿车帮口，装满矿车以后不准再装大块 。

五、推车必须遵守下列规定:

1、推车的速度不准太快和放飞车,在矿车运行过程中,手不准离开矿车任其自溜.

2、推车时两眼要向前看,不准低头推车不管前面情况,不准站在矿车上以免矿车掉道伤人.

3、在运行中接近弯道、道岔、风门或发现有人或视线有障碍等情况,都要发出呼喊信号或减低车速.

4、前后两车同方向行驶,两车之间的距离:重车之间的距离不小于15米,轻车之间的距离不小于10米.

5、下坡时一人只准推一辆矿车.

六、人力翻车应准守下列规定:

1、向溜矿井翻矿(毛)时,人要站在矿车的两头,禁止站在内侧,站在外侧时要防止车斗回返伤人,向无格筛或筛孔过大的溜井翻矿要挂安全带.

2、矿车难翻倒时,只准用撬棍严禁用脚蹬.

3、清理矿车斗时,必须把斗固定好再清理.

4、矿(毛)石倒完,必须锁好车斗,随时清理溜矿井附近的矿(毛)石.

七、切割、付川等上水平扒装时，用手推车运矿(毛)要注意两帮碰手,倒矿(毛)时防止人坠入溜井.

八、向充填井和其它天井、空区倒毛时，首先于下边的工作人员联系好，不得盲目倒毛。

九、凡进行人工二次破碎者必须执行下列规定：

1、在进行破碎工作前，要检查大锤是否牢固可靠，锤把是否断裂，检查大块有残眼，是否有残炮和雷管 ，认真检查工作地点的顶帮是否有浮石，支护是否牢固。

2、打锤时要看好大块的节理，找平面处下锤，避免打在大块的锐峰上，防止飞石伤人。

3、打锤时要注意周围人员和是否有其它障碍物，附近人员要离开大锤的活动范围，并背向打锤的地点。

4、溜井深度不准超过3米，溜井的格筛上有大块要拌到格筛外面破碎不准在格筛上进行破碎。

5、在毛、矿堆上破碎时，大块要放稳，人要选择好位置，站稳后再打锤。