机械加工安全知识考试卷(附答案)

部门/车间： 姓名： 得分：

一、 判定题(对的打“√”错的打“×”，共 50 分，每题 1 分)

1、对事故的调查、处理必须按照“四不放过原则”，即：原因不清不放过、不查明事故性质和责任不放过、事故责任者没有处理不放过、没有防范措施不放过。 ( √ )

2、公司员工应严格执行安全生产的规章制度，遵守安全操作规程，正确使用防护用品，及时发现和消除事故隐患。 ( √ )

3、操作员工在接到上级不符合安全生产、文明生产指令或意见时，有权拒绝生产，但在生产等要时可以进行生产。 ( × )

4、公司按上级规定发放给员工的防护用品(手套、电焊帽)，员工可以不用。 ( × )

5、我公司为机械加工企业，吸烟不会引起火灾，公司没必要对吸烟规定这么严。 ( × )

6、作业现场“5S”管理，安全警示标志、安全线，作业现场材料码放管理，物料、设备、工位器具的现场管理等的好坏对员工安全有很大的影响。 ( √ )

7、防触电的方法有：绝缘、屏护、间距、保护接地、保护接零、安全电压、电气隔离及漏电保护(√ )

8、在雷雨天气时，应注意关闭门窗，避开树木、烟囱、金属晾衣绳等，并减少在外逗留时间。( √)

9、公司有些岗位在工作时不会出现工伤事故，所以也不用参加公司组织的安全培训课程。 ( × )

10、清理铁屑或接近危险部位时，不能直接用手操作，必须使用夹具(如搭钩、铁刷等)。 ( √ )

11、有害因素的作用如果达到一定程度，持续一定时间，在防护不好的情况下将造成特定功能和器质性病理改变，引发职业病。 ( √)

12、机械加工车间常见的防护装置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等，任何人都不能拆除防护装置进行机器操作。 ( √)

13、操作机器设备前，应对设备进行安全检查，而且要空车运转一下，确认正常后方可投入运行，严禁机器设备带故障运行，千万不能凑合使用，以防出事故。 ( √)

14、机械设备在运转时，工人可以用手调整、测量零件或进行润滑工作，这样有利于提高工作效率( × )

15、车床在车削工件时，可以戴手套操作，防止工件上的毛刺把手刺伤。 ( × )

16、冲压小的零部件时，应使用专用夹具装卸工件，不得把手伸进模具内。 ( √)

17、如果工件卡在模子里，应用专用工具取出，不准用手拿，并应将脚从脚踏板上移开。 (√ )

18、焊工在焊接时应防止飞溅金属造成的灼伤和火灾及电弧光辐射对人体的危害。 ( √ )

19、在操作冲压机前应整理好工作空间，将一切不必要的物件清理干净，以防止工作时震落到开关上，造成冲床突然启动发生事故。 ( √ )

20、只要不出安全事故，操作工不必要严格按《安全操作规程》操作。 ( × )

21、工伤也称职业伤害，是指劳动者(职工)在作业或者其他职业活动中因意外事故伤害和职业病造成的伤残和死亡。 ( √)

22、员工在操作机器时，紧急情况下可以停止作业进行避险，不必要把事故隐患或其他不安全因素上报上级主管。 ( × )

23、公司员工因犯罪或者违反治安管理伤亡、醉酒导致伤亡及自残或者自杀的不可以定为工伤。( √)

24、员工在操作车床时，为了使用方便可以把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。( × )

25、安全隐患可存在于机器的设计、制造、运输、安装、使用、报废、拆卸及处理等各个环节。 (√ )

26设备发生故障时，可不停机打开防护装置检查、修理。 (　× )

27 在钻床上钻孔时，未用压板或平虎钳，可能发生零件飞出、击伤事故。 (√ )

28加工机械、运输机械以及其他各种机械的广泛使用，要求作业人员必须遵章守纪，严格按照操作规程进行操作，否则将不可避免地导致机械伤害事故的发生。 (√ )

29未经培训上岗、操作者业务素质低、缺乏安全知识和自我保护能力、不懂安全操作技术、操作技能不熟练、工作时注意力不集中、工作态度不负责、受外界影响而情绪波动、不遵守操作规程等都是事故的直接原因。 (√ )

30车工可以戴手套操作。 (　× )

31运转中的机械设备对人的伤害主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。 (√ )

32机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。 (×　)

33机床上所安装的安全防护装置主要是用于防止物件进入机器里面。 ( × )

34如果乙炔着火后，无法关闭气瓶阀门时要迅速灭火。乙炔气灭火只能使用干粉式灭火和带喷嘴的二氧化碳灭火器。 ( √)

35火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。 ( √ )

36发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。 ( × )

37灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。 (√)

38安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。 (√)

39发生火灾后，为尽快恢复生产，减少损失，受灾单位或个人不必经任何部门同意，可以清理或变动火灾现场。 (×)

40在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。 (×)

41配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。 (×)

42禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。 (√)

43消防车前往执行火灾扑救任务时，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人必须让行，不得穿插、超越。 (√)

44电焊工尘肺病是长期大量吸入电焊烟尘所致的尘肺。 (√)

45在焊接操作时，戴好防尘口罩，是预防电焊工尘肺病的有效措施。 ( √)

46国家明确规定了女职工禁忌从事的劳动以及在经期、孕期、产期和哺乳期特殊保护的要求。(√ )

47未成年工是指年满16周岁，未满18周岁的劳动者。 (√)

48在我公司，冲压工是特殊工种，需持证上岗，叉车司机、电焊工不是特殊工种，无需持证上岗。( ×)

49身上着火，应尽力奔跑。 ( × )

50火灾报警电话是119，急救报警电话是120。 (√)

二、 单选题(共 50 分，每题 2 分)

1.我国消防工作贯彻 ( B )的方针。

A.以防为主，防消结合 B.预防为主，防消结合

C.专门机关与群众相结合 D.以防为主，以消为辅

2.任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当( A )为报警提供便利，不得阻拦报警。

A.无偿 B.有偿 C.自愿 D.自觉

3.任何单位、个人都有维护消防安全、保护 ( B )、预防火灾、报告火警的义务。

A.消防环境 B.消防设施 C.公共设施 D.公共财产

4、发生火灾时(A)。

A、不能随便开启门窗 B、只能开门 C、只能开窗 D、门窗都不能打开

5、据统计，在火灾事故死亡的人中，大多数是由于(B)。

A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或惊吓致死 D、人员拥挤致死

6、当遇到火灾时，要迅速向(C)逃生。

A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方向

7、发生火灾时，首先要保持冷静，并用(A)捂住口鼻，采取匍匐前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。

A、湿毛巾 B、手 C、干毛巾 D、被子

8、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D)。

A、上空 B、上部 C、中部 D、根部

9、我国安全生产管理方针是( B )。

A.安全为了安全，生产必须安全 B.安全第一、预防为主、综合治理

C.安全第一、预防为主 D.安全第一，预防为主;全员参与，强化管理;以人为本，安全发展。

10、我公司安全生产管理方针是( D )。

A.安全为了安全，生产必须安全 B.安全第一、预防为主、综合治理

C.安全第一、预防为主 D.安全第一，预防为主;全员参与，强化管理;以人为本，安全发展。

11、根据安全生产概念和工作要求，对于生产经营单位安全生产需要保护的第一对象是( B )。

A.设备 B.从业人员 C.管理人员

12、电焊时，若有其它人在现场，应采取下列哪项安全措施( C )。

A.放置警告牌以示警惕 B.放置警告牌，在工作场所周围设置屏幕 C.规定在场人士佩戴眼睛

13、特种作业人员经过( A )合格取得操作许可证者，方可上岗。

A.专业技术培训考试 B.文化考试 C.体能测试

14、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须( B )。

A.满十六周岁 B.持证上岗 C.具有相应学历

15、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的( C )。

A.警示颜色 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志

16、( B )是提高职工安全技术素质的有效措施。

A.实践锻炼 B.加强安全教育 C.加强批评

17、职工在工作过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用( A )。

A.劳动防护用品 B.工作牌 C.安全标志

18、未成年工是指年满( C )，未满18周岁的劳动者。

A.14周岁 B.15周岁 C.16周岁

19、抢救烧伤人员时，不应把创伤面的水疱弄破，是为了避免( C )。

A.身体着凉 B.扩大影响 C.伤面污染

20、职业病患者( C )享受国家规定的职业病待遇。

A.可以 B.免费 C.依法

21、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌( C )。

A.“在此工作” B.“止步，高压危险” C.“禁止合闸，有人工作”

22、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸

23、使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确( B )。

A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿

24、手用工具不应放在工作台边缘是因为(C )。

A.取用不方便 B.会造成工作台超过负荷 C.工具易于坠落伤人

25、冲压加工生产中最容易发生( A )伤害事故。

A.断指 B.绞伤 C.烫伤