100个煤矿安全小知识

1、党的安全方针是什么?

答:安全第一，预防为主。

2、九届全国人大第二十八次会议通过的《安全生产法》是什么时间正式实施的?

答:2002年11月1日起正式实施。

3、《矿山安全法》是什么时间公布、实施的?

答:1992年11月7日公布，1993年5月1日起实行。

4、安全生产责任追究指的是什么?

答:是指生产经营单位、生产经营单位主要负责人及其他有关责任人员对发生的生产安全事故或者其他安全生产违法行为，应当承担行政责任、民事责任和刑事责任。

5、《安全生产法》立法的必要性和紧迫性是什么?

答:第一，制定《安全生产法》是依照加强监督管理，是各级安全监督管理部门依法行政的需要 第二，制定《安全生产法》是预防和减少事故，保护人民群众生命和财产安全的需要。第三，制定《安全生产法》是依法制裁安全生产违法犯罪的需要。 第四，制定《安全生产法》是建立和完善我国安全生产法律体系的需要。

6、煤矿生产的三大规程是什么?

答:煤矿安全规程、作业规程和煤矿安全技术操作规程。

7、《矿山安全法》立法的宗旨是什么?

答:保障矿山生产安全，防止矿山事故，保护矿山职工人身安全，促进采矿业的发展。 8、煤矿法律体系四个层次是什么?

答:法律、行政法规、地方性法规、部门行政规章。

9、新版《煤矿安全规程》是什么机构发布，何时施行的?

答:新版《煤矿安全规程》是2001年9月28日国家煤矿安全监察局发布，自2001年11月1日起施行。

10、安全检查的内容是什么?

答:查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患。

11、矿山建设工程的“三同时”指的是什么?

答:矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

12、冲击地压一般有哪些现象?

答:煤(岩)体遭破坏，伴随着震动和声响，在煤(岩)体边缘可能出现裂缝，震动时还可能发生粉尘飞扬，并伴有煤(岩)喷出或散落在巷中的现象。

13、煤矿生产经常提到的“三不伤害”指的是什么?

答:不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

14、区、队、班组长对所管辖范围的安全工作负什么责任?

答:负直接责任。

15、工人在工作面有何种权力?

答:对威胁生命安全和有毒有害的工作地点，工人有权力立即停止工作，撤到安全地点，险情没有得到处理不能保证人身安全时，工人有权拒绝在这类地点工作。

16、每一矿井对入井人员和出井人员必须建立什么样的制度?

答:必须建立入井人员检身制度和出井人员清点制度。

17、煤矿生产的五大自然灾害是什么?

答:是指水、火、瓦斯、煤尘、顶板事故。

18、什么是周边眼?

答:用来崩落岩石，并形成巷道的设计断面，决定巷道形成的炮眼。

19、掘进工作面的掏槽眼有什么作用?

答:增加辅助自由面。

20、掘进工作面打眼扶钻人员应注意哪些事项?

答:要躲开眼口方向，站在钻机侧面，禁止骑在钻架上，以免断钎伤人。

21、掘进工作面打完眼后“一净三齐”的内容是什么?

答:“一净”是指钻具、风水管路从工作面撤干净;“三齐”是指撤出的电缆吊挂整齐、撤出的风水管路靠一帮盘放整齐、撤出的钻具存放整齐。

22、巷道片帮、冒顶的征兆有哪些?

答:主要征兆有:岩石有新产生的裂隙或断裂，用长把工具撞击时，发出沉闷的咚咚声;岩石发出清脆的断裂声;有小块岩石掉落，煤巷里出现碎煤从支架上方顶板落下。

23、局部通风机群可以代替主要通风机进行通风吗?为什么?

答:不行。局部通风机群不能保证矿井供风的稳定性。

24、井下硐室在什么情况下可以采用扩散通风方法?

答:如果硐室深度不超过6米，入口宽度不少于1.5米而无瓦斯涌出时，可采用扩散通风法。

25、矿工自救应遵守的五字原则是什么?

答:灭、护、撤、躲、报。

26、煤矿引燃(引爆)瓦斯的火源有哪些?

答:有井下煤层自然发火点、明火、电气火花、电弧或有炽热表面的物体、放炮火焰、磨擦火花、撞击火花等。

27、煤矿井下比较容易发生瓦斯积聚的地点有哪些?

答:有掘进工作面风流达不到处，回采工作面的上隅角，采煤机、掘进机截割部附近，顶板冒落的空洞处，停风的盲巷废巷、风流小的巷道顶板处。

28、综合防尘措施可以用哪五个字来表达?各表示什么意思?

答:综合防尘措施可以用“风、水、密、净、护”来表达。这五个字表示:风，通风除尘;水，湿式作用降尘;净，净化空气风流除尘;密，密闭抽尘;护，个体防护防尘。

29、电机车司机必须离开机车时，应如何操作?

答:必须切断电动机的电源，将控制器手把打在零位，并取下保管好，扳紧车闸，但不得关闭车灯。

30、为防火井下必须使用什么胶带?

答:必须使用阻燃胶带。

31、对胶带机司机资格有何要求?

答:必须经过本工种的安全技术培训，时间不少于1个月，并考试合格，取得“安全资格证书”。

32、井下供电的“三全”指的是什么?

答:即防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全。

33、粉尘、毒物超过国家标准的作业场所的作业人员必须佩戴什么?

答:必须佩戴防尘或防毒等个体劳动防护用品。

34、采掘工作面透水的征兆有哪些?

答:挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、顶板淋水加大、顶板来压、水叫、底鼔等。

35、摘跑钩安全吗?为什么?

答:摘跑钩不安全，容易摔倒出现轧伤人事故。

36、回采工作面“三直一平、两畅通”的内容是什么?

答:“三直”:指工作面中支架、溜子、煤壁必须保持直线。 “一平”:指溜子平直。“两畅通”:指回采工作面的两道必须畅通无阻。

37、瓦斯能用人的感觉器官感觉吗?

答:不能，因为瓦斯是一种无色、无味的气体。

38、采掘工作必须坚持的探放水原则是什么?

答:坚持有疑必探、先探后掘的原则。

39、“一通三防”的内容是什么?

答:通风、防瓦斯、防尘和防火。

40、采煤工作面事故多发区域有哪些?

答:有上下安全出口、上下端头、煤壁区、回柱放顶区。

41、什么是瓦斯?

答:瓦斯是井下以甲烷为主的有毒、有害气体的总称。有时单独指甲烷。

42、矿井火灾的主要危害有哪些?

答:(1)产生大量的有害气体;(2)引起瓦斯和粉尘爆炸;(3)毁坏设备和资源。

43、预防自然火灾的方法有哪些?

答:预防自然火灾的方法有预防灌浆、注洒阻化剂、均压通风和注入惰性气体等。

44、井下透水在破坏避灾线路的情况下人员应朝什么方向撤退?

答:人员必须朝有风流通过的上山巷道方向撤退。

45、什么是“一炮三检”?

答:所谓“一炮三检”就是在装药前、爆破前、爆破后要检查瓦斯的浓度。

46、哪些矿灯应严禁发放?

答:电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂的矿灯，严禁发放。

47、什么是爆破“三保险”?

答:站岗，设置警标，吹哨。

48、煤矿井下供电的“两齐”指的是什么?

答:即电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐。

49、现场如何急救触电人员?

答:⑴立即切断电源;⑵做人工呼吸;⑶进行外心脏按压;⑷使用强心药;⑸处理伤口;⑹对于局部电击伤口、创口宜暴露，不宜包扎，并注射破伤风抗毒素。

50、自救器有哪几种?

答:有过滤式自救器、隔离式自救器2种，隔离式自救器又分为化学氧自救器、压缩氧自救器。

51、佩戴过滤式自救器时，能否从事火灾工作?为什么?

答:不能。因为该自救器构造简单，功能有限，安全性不高。

52、如果火灾发生突然，火势很猛，现场人员无法扑灭时，应怎么办?

答:应首先报告调度室，请求救护队援助，然后进行自救避灾，撤离危险区。

53、煤矿井下供电的“三无”指的是什么?

答:即无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。

54、煤矿井下供电的“四有”指的是什么?

答:即有过电流和漏电保护装置，有螺钉和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置。

55、矿井通风的基本目的是什么?

答:⑴供给井下人员足够的新鲜空气;⑵把有害气体和粉尘冲淡到安全浓度以下，并排出到地面;⑶保证井下有适宜的气候条件，以利于工人劳动和机器运转;⑷提高矿井的抗灾能力。

56、“三人连锁”放炮制中的三人是指哪三人?

答:爆破工、班组长、瓦斯检查员。

57、乘坐人行车时必须遵守哪些规定?

答:⑴听从司机及跟车工的指挥，开车前必须将车门或防护链挂好;⑵人身所携带的工具和零件严禁露在车外;⑶列车行驶中和尚未停稳时，严禁上下车和在车内站立;⑷严禁在机车上或任何两车厢之间搭乘人员;⑸严禁扒车、跳车和坐重车;⑹严禁超员乘坐;⑺车辆掉道时，应立即向司机发出停止信号。

58、矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合什么标准?不符合的怎么办?

答:必须符合国家安全标准和行业安全标准，不符合上述两项标准的不得使用。

59、工作面推垮型冒顶事故的主要原因是什么?

答:支架不能抵抗侧向压力，失去了稳定性。

60、班前会的具体内容有哪些?

答:班前会除安排好当班的生产任务外，重点安排好本班次的安全工作。学习本工种作业规程，分析现场安全状况和安全薄弱环节，对职工进行安全思想教育，尤其要抓好事故和“三违”案例教育，使职工能够举一反三，认清“三违”的危害，自觉搞好安全生产。

61、对“三违”人员过“六关”是指哪六关?

答:安全学习教育关，现身说法关，区队、组干科或纪委谈心关，井口亮相关，女工帮教关，家属签字关。

62、安全与生产发生矛盾时，必须坚持什么原则?

答:不安全不生产。

63、什么叫“三违”?

答:“三违”指的是违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律。

64、什么叫“违章指挥”?

答:指煤矿各级领导不按规程办事，强令工人违章作业。

65、什么叫“违章作业”?

答:指职工违反“三大规程”自行其是，冒险作业。

66、什么叫“违犯劳动纪律”?

答:主要指在井下打架斗殴，早上井、晚下井，上岗睡觉等违犯劳动纪律的现象。

67、乘坐罐笼上下井必须注意什么?

答:服从把钩员和井口管理人员的指挥，排队按秩序上下，不得拥挤和打闹，进入罐笼门，身体各部位不得伸出罐笼外。

68、下井前必须做好哪些准备?

答:⑴休息好;⑵严禁喝酒;⑶不带香烟和点火工具;⑷把工作服、安全帽、胶鞋、皮带等穿戴整齐;⑸带好自救器;⑹带好矿灯;⑺把携带的锋利工具套上防护套，以免碰伤自己和别人。

69、下井人员应严格执行哪“三带、二严禁”?

答:带自救器、带矿灯、带安全帽;严禁穿化纤衣服、严禁喝酒。

70、井下职工应坚持做到哪“十不”?

答:⑴下井前不喝酒;⑵下井时不带烟和火;⑶井下不睡觉;⑷上下车不拥挤;⑸不坐载车;⑹不爬飞车;⑺不违章指挥;⑻不违章作业;⑼不摘坐安全帽;⑽不拆卸矿灯。

71、电机车架空线与顶棚应保持多大的间距?

答:不少于0.2m.

72、对事故追查坚持“三不放过”的原则是什么?

答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。

73、临时停工的地点，不得停风，否则要做到什么?

答:切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室汇报。

74、机电设备完好标准规定的“四不漏”的具体内容是什么?

答:不漏油、不漏风、不漏水、不漏电。

75、高瓦斯矿井或瓦斯异常区采掘面瓦斯浓度的检查，每班至少几次?

答:3次。

76、什么是杂散电流?

答:任何不按指定通路而流动的电流叫杂散电流。

77、矿井提升装置必须设哪些保险装置?

答:⑴防止过卷装置;⑵防止过速装置;⑶过负荷和欠电压保护装置;⑷限速装置;⑸深度指示器失效装置;⑹闸瓦过磨损保护装置;⑺松绳报警装置;⑻满仓保护装置。

78、把钩工“五不挂”指的是什么?

答:安全设施不全不挂;信号联系不通不挂;重车装得不标准不挂;绞车道有行人不挂;超规定车数不挂。

79、绞车司机“五不开”指的是什么?

答:绞车不完好不开;钢丝绳打结、断丝超限、缠绕排列不整齐不开;超挂车不开;信号不清不开;安全设施不齐全不开。

80、下井人员对井下信号应注意什么?

答:⑴必须熟悉本矿规定的各种信号，听从信号指挥;⑵要爱护信号，不能随意拨弄损坏，发现信号失灵或不起作用，要及时报告;⑶只有被指定人员才可以发送信号，其他人不得擅自发送。

81、安全设备管理内容是什么?

答:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，必须符合国家标准或行业标准，生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

82、普掘炮眼按其用途和位置不同分为几种炮眼?

答:分为三种:掏槽眼、周边眼、辅助眼。

83、煤矿井下机电设备“三大保护”指的是什么?

答:过电流保护，接地保护，漏电保护。

84、什么是失爆?

答:电气设备的外壳失去耐爆性能或隔爆性能，就叫做失爆。

85、局部通风机“三专两闭锁”的内容是什么?在什么地点装设?

答:“三专”即专用变压器、专用开关、专用线路。 “两闭锁”即风电闭锁、瓦斯电闭锁。在瓦斯喷出区域，高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出矿井中，所有掘进工作面的局部通风机，都应装设三专两闭锁设施。

86、简述井下低压隔爆开关断电操作方法。

答:⑴按停止按钮，同时把隔离开关把手把扳至垂直位置(即停电位置);⑵将闭锁螺栓拴住;⑶按动操作启动按钮验电，无电即可。

87、瓦斯爆炸的必要条件是什么?

答:瓦斯爆炸的必要条件是⑴瓦斯浓度在5%-16%之间;⑵650-750℃的高温火源;⑶氧气浓度高于12%。

88、煤尘爆炸的条件是什么?

答:煤尘爆炸应同时具备以下三个条件:⑴空气中的煤尘达到一定的浓度;⑵有足以点燃煤尘的热源;⑶空气中的氧气浓度在18%以上。

89、井下哪些地点易发生煤炭自燃?

答:⑴采空区，特别是有大量遗煤又未及时封闭或封闭不严的采空区;⑵巷道两侧受地压破坏的煤柱;⑶巷道堆积的浮煤或片帮冒顶处;⑷与地面老窖的连通处。

90、造成煤矿水灾的地下水有哪些?

答:有老空水、断层水、含水层水、陷落柱水、钻孔水等。

91、煤的自然发火有哪些征兆?

答:⑴巷道中出现雾气或巷壁挂汗;⑵风流中出现如煤油味、松香味、臭味等火灾气味;⑶从煤炭自燃地点流出的水和空气较正常的温度高;⑷当空气中有毒有害气体浓度增加时，人们有头痛、头晕、精神疲乏等不舒服的感觉。

92、工作面上下出口发生冒顶事故的主要原因是什么?

答:受工作面超前压力影响，超前替换棚造成已经破碎的顶板更加破碎。

93、矿井常用的通风设施有哪些?

答:风门、风桥、挡风墙、风窗。

94、采掘工作面必须按照规程规定及时进行支护，严禁什么作业?

答:严禁空顶作业。

95、敲帮问顶时，人员应站在什么地点?如何操作?

答:安全地点，一手托顶板，一手用长把工具。

96、井下严禁用什么方式爆破?

答:明火和裸露爆破。

97、井巷的岔道口应设置什么?

答:路标，写明地点，指明通到地面安全出口的方向。

98、靠近工作面多少米长度内的支架在放炮前必须加固?

答:10米。

99、井下放炮，放炮员、班组长、瓦检员都必须在现场执行什么?

答:一炮三检制、三人连锁制。

100、掘进施工必须强化哪三条线管理?

答:中线、腰线、拱基线。三条线要准确、醒目、清楚。