爆破装药与爆破连接线安全要求

爆破装药的安全要求

装药前爆破工必须对工作面进行检查，发现下列情况之一时，不得装药。

1、采掘工作面控顶距或空顶距不符合作业规程的规定，或支架有损坏，或留有伞檐时。

2、装药前爆破地点附近20m内风流中瓦斯浓度达到1%时。

3、爆破地点附近20m内，有矿车、煤(矸)或其他物体堵塞巷道断面1/3以上时。

4、炮眼内发现异状，温度骤高骤低，有显著瓦斯涌出，煤岩松散、透老空等情况时。

5、采掘工作面无风、微风时。

6、炮眼内煤岩粉末清理干净时。

7、没有合乎质量和数量要求的粘土砂炮泥和水炮泥时。

8、工作面正在打眼、装岩作业时。

9、发现炮眼缩小，坍塌或有裂缝时。

10、炮眼深度和最小抵抗线小于《规程》329条规定时。

11、有冒顶、透水、瓦斯突出预兆时。

爆破母线和连接线使用要求

1、爆破母线应采用铜芯或铁芯绝缘线，严禁使用铝芯线和裸线。

2、母线与连接线、连接线与雷管脚线、脚线与脚线之间的接头必须相互扭紧并悬空，不得与轨道、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。

3、巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。不得使用固定母线，特殊情况下，在采取安全措施后，可不受此限。

4、母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧时，母线必须挂在电缆的下方，并保持0.3m以上的悬挂距离。

5、只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道，金属管、水或大地等作回路。

6、放炮前，母线必须扭结成短路。

7、母线长度必须大于《作业规程》规定的放炮安全距离。

8、母线接头不宜太多，以免增加电阻、断线或短路故障。每个接头要除锈接牢，并用绝缘胶布包好。

9、母线绝缘破损时，必须及时包扎，以防漏电、短路或接触放电，发生意外事故。

10、不得用两根材质、规格不同的导线作母线。严禁用四芯多芯或多根导线作母线。

11、母线用后要升井干燥;在井下要放在干燥安全地点，并定期对母线作电阻测定和绝缘性能检查。