地下采矿作业的安全对策措施

矿山地下采矿涉及存在的危险有害因素较多。所以，应重点采取有效的安全对策措施，消除或者减弱安全隐患。一般应考虑以下因素：

(1)矿山基建期间或基建结束后，应安排采矿方法试验。通过试验可以找到合适的采场结构参数、合理的开采顺序。

(2)应对采场进行安全检查(顶板稳固情况、安全出口等)，然后方可作业。

(3)对于不稳固的采场顶板或掘进作业面，应采用喷锚、喷锚网等方法支护。

(4)天井、溜井等处应设明显标志、照明、护栏和盖板，及时封闭已结束回采的采场天井及溜井。

(5)加强顶板管理。顶板管理主要是对顶板的监测控制，就是应用各种手段和方法，对井下采矿过程中所形成的空间、围岩，分析掌握其变形、位移等的变化情况和规律，获得其大冒落前的各种征兆，以便制定相应的防范措施，保证作业人员和设备的安全。

(6)根据矿山地质条件、岩石力学的参数以及大量监测数据和经验，选择修正矿块的结构参数、回采顺序和爆破方式等，控制地压活动，减少冒落的危害。

(7)根据采场结构、面积大小，结合地质构造，破碎带的位置、走向、矿石的晶位高低等因素，在矿岩中选留合理形状的矿柱和岩柱，以控制地压活动，保护顶板。在矿柱中，必须保证矿柱和岩柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查，以保证其在整个利用期间的稳定性。

(8)及时处理采空区。

(9)矿山应对矿柱进行应力、变形观测，当应力增加较大时，应编制与采矿计划相应的地压动态图。

(10)在矿房回采过程中，不得破坏顶板;采用中深孔或深孔爆破时，应严格控制炮孔的方位和深度，不许穿透暂不回采的矿柱。

(11)认真编制采掘计划，保证合理的回采顺序，达到控制地压活动的目的。

(12)加强管理，健全各项制度，充分合理地配置人、财、物。

(13)加强矿山地质管理工作，深入井下，发现和收集整理地质构造、破碎带等的变化情况，以便指导矿山安全生产。

(14)对于采矿出现的陷坑、裂缝及可能出现的地表塌陷范围，要及时圈定，并设置标志和采取安全措施。