地下矿山防爆破事故的安全对策措施

爆破是矿山生产的主要工序之一，如矿石回采以及岩石剥离等均要用炸药爆破的方法来完成。为防止爆破事故的发生，根据矿山爆破的工艺特点，应采取以下对策：

(1)从事爆破作业的人员，必须经过爆破技术训练，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程，并取得爆破作业资格证书。

(2)严格按照《爆破安全规程》(GB 6722--2003)的规定进行设计和操作。

(3)严格按照正常的爆破作业程序(施工准备、起爆体加工、装药、堵塞、起爆、通风、检查等)作业。

(4)严禁打残眼。

(5)爆破前的联系工作要做好，两个爆破点互有影响时，应当一个点先爆破，检查完毕后，另一个点再爆破。

(6)禁止用铁棍装药。禁止拔出或硬拉起爆药包或药柱中的导火索、导爆管或电雷管脚线。如发现堵孔，在未装入雷管前，可以用铜制金属杆处理。无法处理的，应采取措施

和其他炮孔的药包一齐爆掉。禁止用石块和可燃性材料填塞炮孑L。

(7)爆破后，检查有无拒爆或半爆现象。如果发现有拒爆药包或对是否全爆有怀疑时，应先设警戒，经处理后警戒才能解除;如发现盲炮，应采取安全处理方法。爆前、爆后都必须采取喷雾洒水措施。

(8)对于炸药库的管理，必须严格按照《爆破安全规程》(GB 6722--2003)的规定，严防明火和能够引起火花的不安全因素，如火柴、照明线漏电、照明线电阻大而发热等。禁止穿带铁钉的鞋进人炸药库。

(9)在储存和运输炸药时，必须遵守《爆破安全规程》GB 6722--2003)的规定，以防止炸药燃烧和爆炸。

(10)对于过期变质的导火索、雷管，应及时销毁，严禁发放。