垂直运输设备安全常识

一、常用的垂直运输设备

施工现场常用的垂直运输设备有：物料提升机(龙门架、井字架)、外用电梯(人、货两用电梯)和塔吊等。物料提升机(龙门架、井字架)在施工中仅供提升建筑材料、小型设备、门窗、灯具以及混凝土构件等使用，严禁载人上、下。

二、使用龙门架、井字架提升物料注意事项

1.运散料应装箱或装笼。

2.运长料时，不得超出吊篮;在吊篮内立放时，应捆绑牢固，防止坠落。

3.吊篮内物料要摆放均匀，防止提升时重心偏移。

4.龙门架、井字架的缆风绳必须拴在专用地锚上，不得拴在树上、电线杆上或不符合要求的物体上，不准随意拆除。

三、龙门架、井字架运行中禁止穿越和检修

龙门架、井字架的进料平台口必须加装防护门、防止吊篮运行中 物料坠落伤人。搭设防护棚时，须沿通道两侧挂密目网封闭，防止吊篮运行中有人从棚外进入架体中、吊篮坠落或物料坠落伤人。

龙门架、井字架运行中不能检修，发生故障后，应立即停工，拉闸检修，修好后才能继续运行。

进料平台口必须加防护门，施工人员不得在平台上休息。

四、外用电梯禁止超载运行

外用电梯为人、货两用电梯。限定载人数量及载物重量的标牌应 悬挂在明显处，以便提醒乘梯人员及运送物料不得超限。同时，司机也要注意观察上人和上料情况，防止超载运行。

五、塔吊吊装物料注意事项

1.吊物前应对索具进行检查，符合要求才能使用。

2.吊散料要装箱或装笼。

3.吊长料要先捆绑牢固，先试吊调整吊索和重心，使吊物平衡。

4.塔吊吊运的过程中，任何人不准上、下塔吊、更不准作业人员随吊物上升。

5.吊装提升前、指挥、司索和配合人员应撤离，防止吊物坠落伤人。

六、保证行走塔吊轨道畅通，行走塔吊的轨道内不准堆放物料或构件，以保证塔吊运行畅通。

七、龙门架、外用电梯、塔吊塔身严禁攀爬，龙门架、外用电梯、塔吊塔身严禁攀爬，防止发生高处坠落事故。

八、卷扬机、外用电梯和塔吊司机必须持证上岗

卷扬机、外用电梯和塔吊等起重机械的司机，必须经过专业安全培，考试合格，持证上岗，外用电梯、塔吊应专人专机，其他任何人员不得擅自操作。